Zelderse Driessen - Toelichting bij tabel sept 2011

| drukbegrazing | 1x per jaar 5gve/ha/14d . 1,6 ha is bestaand areaal habitattype / 0,9 ha is uitbreiding |
| --- | --- |
| plaggen | Jaarlijks 0,1 ha BP1 dus 6 x 0,1 BP2 6 x 0,1 BP3-1e jr 1 x 0,1 (daarna is areaal te plaggen namelijk op) |
| verlengen geul | 0,2 ha 1,5 m diep |
| rivierzand aanvoeren | Per BP 3 x 0,1 ha; alleen ontwikkeling |
| aanvoer maaisel | Eens per 2 jaar 1 ha behoud en 1 ha ontwikkeling |
| kleinschalige kap en begrazing | Kappen: 1,6 ha eens in de 10 jaar (is dus hakhoutbeheer) Beweiden: 2 ha elk jaar 0,35 gve |
| Groepenkap (hakhoutbeheer, middenbosbeheer) en strooiselverwijderen | Voor ontwikkeling geen bedrag opgevoerd – lift mee met Behoud |
| selectieve houtkap en strooiselroof | BP1: Jaarlijks 0,35 ha uitdunnen + strooiselroof BP2+3: alleen strooiselroof Voor ontwikkeling geen bedrag opgevoerd – lift mee met Behoud |
| uitmijnen | 19 ha (= voorm landbouwgrond) uit te mijnen. Aaanname dat een klein deel daarvan zich uiteindelijk kwalificeert (2,3 ha). |
| Bekalken stroomdalgrasland (H6120) | Zelfde opps als plaggen aanhouden. Zelfde freq. In BP1 tm BP# elke 3 jaar weer een proef, tusselliggende jaren niet. |