# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Oeffelter Meent

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H6120 en H6510_A

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

## Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PASanalyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

Kwaliteitsborging

.

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase III) die medio juli 2011 aan EL&I en de Provincie Noord-Brabant is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PAS-analyse voor de Oeffelter Meent maakt deel uit van het proces van de Programmatische Aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Oeffelter Meent. De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van de Oeffelter Meent opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

- Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt aan het beheerplan voor de Oeffelter Meent. Het team heeft daartoe een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2 t/m 4 zijn uitgevoerd door het team van DLG/SBB. Aan de sessie van stap 5 heeft ook het waterschap Aa en Maas deelgenomen. De analyse tijdens de sessie is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAS tools: herstelstrategieën en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1.  De technische analyse heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius 1.4.1.

- De analyse is daarmee in beginsel gebaseerd op het concept-beheerplan (concept dd. 24-09-2009) met de achterliggende herstelstrategieën voor de habitattypen stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden (beide 11-05-2011). Dit conceptbeheerplan is het resultaat van een proces waarin diverse besprekingen met  een externe adviesgroep hebben plaatsgevonden. De adviesgroep bestaat uit partijen uit het gebied (zoals ZLTO, IVN, RWS, Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, TOP-Brabant, ANWB) die kennis over de ontwikkelingen in het gebied hebben ingebracht. Bij het opstellen van het conceptbeheerplan heeft het team van DLG/SBB gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst in het beheerplan.

- Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan is een aparte werksessie te velde gehouden met deskundigen op het gebied van stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden. Deze deskundigen hebben deels zitting in het OBN-Deskundigenteam Rivierenlandschap of zijn anderszins benaderd om hun specifieke kennis over deze materie. In het veld is mede aan de hand van historisch materiaal gekeken naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Het resultaat van deze werksessie is vastgelegd in een verslag (dd 11-12-2008)

- Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van mei 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats in de Oeffelter Meent. Er zijn geen kennisleemten m.b.t. de gebiedsanalyse.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategiedocumenten. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategiedocumenten.

## De voor dit gebied relevante maatregelen uit de herstelstrategieën zijn gericht op het versterken van het systeem voor de besproken habitattypen om de invloed van stikstof te beperken. Water- en beheermaatregelen zijn daarvan een integraal onderdeel.

- Depositieberekeningen en kritische depositiewaarden

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van de PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.0. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

## 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond de analyse van gegevens over het N2000 gebied Oeffelter Meent te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H6120* Stroomdalgraslanden

- H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Binnen het N2000 gebied Oeffelter Meent komen bovengenoemde stikstofgevoelige habitattypen voor, waarvoor nadere uitwerking van maatregelen, gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden, gewenst is.

In onderstaande tabel is voor bovengenoemde habitattypen de instandhoudingsdoelstellingen, kritische depositiewaarden en de huidige situatie m.b.t. stikstofdepositie (conform Aerius 1.1) opgenomen.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) (van Dobben) | Situatie 2010 (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6120* | Stroomdalgraslanden | > | > | 1250 | 1595-1845 |
| H6510_A | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver | > | > | 1400 | 1585-2090 |
| Legenda |  |  |  |  |  |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

De doelstellingen in de 95% versie van het aanwijzingsbesluit verschilt niet met die van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën van maatregelen en middelen dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

## 3. Gebiedsanalyse

Het voorkomen van de habitattypen stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden in de Oeffelter Meent wordt bepaald door bodemgesteldheid, overstroming en door rivierdynamiek. Zowel het huidige als het potentiële voorkomen is daarmee in principe landschappelijk bepaald. Doordat het bestaan van het huidige rivierduin geen relatie heeft met de huidige ligging en omvang van de Maas is het voortbestaan van de karakteristieke vegetatie op het duin afhankelijk geworden van een juist, dynamiekvervangend, beheer. Hoewel de kwaliteit van het huidige stroomdalgrasland aanzienlijk is, is die verre van optimaal. De sleutelfactoren daarin zijn dynamiek en basenaanrijking van de wortelzone. De oppervlakte glanshaverhooilanden is in potentie vrij groot, maar in de huidige situatie is het habitattype vrijwel afwezig. Het habitattype is bij een aangepast beheer goed te ontwikkelen in een ruime iets hoger gelegen strook langs de Maas. Stikstof (waaronder ammoniak) leidt tot verzurende en te voedselrijke omstandigheden voor met name de waardevolle stroomdalgraslanden. De huidige stikstofdepositie (tussen de 1585 en 2090  mol N/ha/jr) is groter dan wat de habitats maximaal kunnen verdragen (max. 1250-1400 mol N/ha/jr). Doordat het sediment van het rivierduin maar in geringe mate door overstromingen wordt aangerijkt met basische stoffen, is het extra gevoelig voor uitloging als gevolg van zuurdepositie.

### 3.1 Gebiedsanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het huidige areaal is 3,3 ha, waarvan 0,6 ha goed is ontwikkeld. Op landschapsschaal is er een versnipperde situatie doordat het gaat om een klein, geïsoleerd liggend areaal gelegen op een oeverwal ten noorden van het dorp Oeffelt. In de wijdere omgeving is er geen stroomdalgrasland aanwezig.

Trend

De trend is negatief. Sinds jaren 50 zijn er typische soorten verdwenen (tripmadam en liggende ereprijs). Er is meer vergrassing.  Dit blijkt uit een vergelijking van de meest recente karteringen in de afgelopen 15 jaar. Vergrassing is een reactie op de toegenomen beschikbaarheid van voedingsstoffen, onder andere via de depositie van stikstof en verder ook enigszins via overstromingen met Maaswater. Daardoor is er meer bodemvorming (humus). Ook is er een verminderde menselijke dynamiek. Er is sprake van een verhoging van de zuurgraad (wordt zuurder) en grotere voedselrijkdom.

Doelen

De doelstelling van dit habitattype in uitbreiding van oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

#### 3.1.B Systeemanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden

Het stroomdalgrasland van de Oeffelter Meent ligt niet op een locatie die door de huidige Maas op de juiste manier wordt beïnvloed. De locatie is een ijstijdrelict en het hoort bij de vroegere Rijn zoals die destijds hier het landschap heeft gevormd. De huidige Maas heeft door overstromingen wel gezorgd dat de basenvoorziening in het rivierduin op het vereiste niveau is gebleven en niet is verzuurd. De vereiste dynamiek, waardoor de vegetatie regelmatig open werd gemaakt en strooisel werd afgevoerd werd voorheen veroorzaakt door de Rijn; de Maas levert die niet. Mensen hebben sinds oudsher op kleine schaal zand gewonnen op de Meent en zorgden daarmee voor de vereiste dynamiek. Weidebeheer is vereist voor stroomdalgraslanden omdat het de ontbrekende dynamiek enigszins vervangt.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden

Kritische depositiewaarde (KDW): 1250 mol N/ha/jr

Knelpunten voor behoud en ontwikkeling van stroomdalgraslanden bestaan uit:

1. te weinig rivierdynamiek. Doordat de mens in het verleden zand en grind heeft gewonnen in de Oeffelter Meent kwam er toch steeds vers, basenhoudend zand of grind aan de oppervlakte en was er dus eigenlijk sprake van plaatsvervangende dynamiek. Momenteel vindt deze vervangende dynamiek niet meer plaats en is er weinig interne vernieuwing van de vegetatie;
2. onvoldoende afvoer van voedingsstoffen door rivierdynamiek of beheer. met als gevolg de opbouw van een humuslaag;
3. stikstofdepositie met als gevolg grotere productie, opbouw van een (dichtere) grasmat en de opbouw van een humuslaag. De huidige depositie is ongeveer even hoog als de KDW, maar lag in het recente verleden daarboven. De aanvoer van voedingsstoffen met de Maas is in zekere zin te beschouwen als een natuurlijke achtergrondbelasting,.
4. afnemende inundatie door de Maas als gevolg van veiligheidseisen (verlaging hoogwater) en daardoor op termijn minder aanvoer van basen.
5. beperkt en geïsoleerd voorkomen van het habitattype in het rivierengebied.

#### 3.1.D Leemten in kennis H6120 * Stroomdalgraslanden

- Er is weinig inzicht in de bijdrage aan voedingsstoffensituatie door Maasoverstromingen. Dit inzicht is gewenst om het te kunnen relateren aan andere bronnen van voedingsstoffen.

- Op langere termijn is de afnemende overstromingsfrequentie van de Maas een punt van zorg. Daardoor is er minder aanvoer van de vereiste bufferstoffen. Deze situatie dient nader bekeken te worden en de ontwikkeling van de overstromingsfrequentie en van de basenvoorraad in de bodem dient gemonitord te worden ten einde zo nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen.

### 3.2 Gebiedsanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver op standplaatsniveau

Huidige situatie

Er komt 3,4 ha glanshaverhooiland voor, verspreid over het gebied. Alle kwalificerende delen hebben, naar de definities van het profieldocument, een goede vegetatiekundige kwaliteit. Er zijn weinig typische soorten aanwezig. Van de 13 genoemde soorten zijn er 2 aanwezig (goudhaver en rapunzelklokje).

Trend

De trend is positief door het gevoerde verschralingsbeheer (maaien en afvoeren). Hierdoor ontstaan er meer open ruimten in de vegetatie en is er minder sprake van de opbouw van een humusprofiel. De trend is dus vooral positief door de verbetering van de abiotische omstandigheden op dit punt.

Doelen

De doelstelling van dit habitattype in uitbreiding van oppervlakte en verbetering van de kwaliteit.

#### 3.2.B Systeemanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

Glanshaverhooilanden komen in het rivierengebied voor op zavelige gronden, waarvan de ligging is gerelateerd aan de stroomsnelheid van de rivier die bepalend is waar welke bodemsoort wordt afgezet. In de praktijk zijn dat meestal de gebiedsdelen die vrij dicht tegen de rivier gelegen zijn. Daarnaast komt het habitattype ook voor op dijkjes en oeverwallen. De gronden zijn relatief voedselrijk en kalkhoudend. Het habitattype ontstaat op die plaatsen onder invloed van een hooilandbeheer. De huidige graslanden inde Oeffelter Meent hebben een agrarische verleden met doelbewuste opbreng van extra meststoffen en kennen bovendien op dit moment een begrazingsbeheer. Door het vermoedelijk relatief hoge voedingsstoffenniveau èn door het beweidingsbeheer komen glanshaverhooilanden in de Oeffelter Meent nu minder voor dan in potentie zou kunnen.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

KDW: 1400 mol N/ha/jr

Knelpunten voor behoud en ontwikkeling van glanshaverhooilanden bestaan uit:

1. voormalige landbouwkundig gebruik waardoor er een erfenis is van overmatige voedingsstoffen (stikstof, fosfaat), met als gevolg een dichte vegetatie met concurentiekrachtige algemene soorten en weinig bijzondere en kenmerkende soorten
2. Beheer bestaat vanuit praktische optiek over aanzienlijke oppervlakte nog uit weidebeheer waardoor er onvoldoende verschraling is;
3. stikstofdepositie, waardoor jaarrond voedingsstoffen (stikstof) worden aangevoerd. De huidige depositie is lokaal iets groter dan  de KDW, maar samen met hetgeen onder -1- is genoemd is het effect een hoge productie van vooral grassen, waardoor soortenrijkdom laag is en er een hoge beheersinspanning is vereist om dit effect te minimaliseren en de vereiste instandhouding en uitbreiding van areaal en kwaliteit te bereiken.

#### 3.2.D Leemten in kennis H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, subtype glanshaver

- Er is nu nog te weinig inzicht in het actuele voedingsstoffenniveau (voedingsstoffen: N, P) in bodems in huidige en potentiële gebied van voorkomen. Teveel voedingsstoffen (mn P) beperken de ontwikkeling naar glanshaverhooiland. Inzicht dient verkregen te worden door metingen in BP1.
- te weinig inzicht in de bijdrage aan voedingsstoffensituatie door Maasoverstromingen. En daarmee is er enige onzekerheid over de effectiviteit van de maatregelen – het gaat echter vermoedelijk slechts om nuances. Inzicht dient verkregen te worden door metingen in BP1.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

Stroomdalgraslanden komen van nature voor op de zandige delen in het rivierenlandschap, dat zijn de zandige afzettingen van stroomruggen, oeverwallen en op rivierduinen. Deze liggen in de regel in het bereik van de rivierdynamiek (erosie van grasmat, afzetting van zandig materiaal) is er groot. In de Oeffelter Meent ligt het huidige stroomdalgrasland buiten bereik van de rivierdynamiek, want het is een overblijfsel uit een verleden situatie (voor de ijstijd) en het ligt dus niet op een natuurlijke gradiënt. De overstromingen van de Maas is wel de natuurlijke bron van bufferende stoffen waarvan het habitattype mede afhankelijk is. Deze overstromingsfrequentie zal in de toekomst dalen als gevolg van werken aan de Maas in het kader van de scheepvaart en veiligheid.

Glanshaverhooilanden komen in het rivierengebied voor op zavelige gronden. De zavelige gronden zijn eveneens gerelateerd aan de invloed vanuit de rivier die via de stroomsnelheid bepaalt waar welke bodemsoort wordt afgezet. De gronden zijn relatief voedselrijk en kalkhoudend. Het habitattype ontstaat op plaatsen die onder invloed van een hooilandbeheer staan.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H6120 * Stroomdalgraslanden

1. drukbegrazing (PAS). Daardoor wordt de afvoer van organisch materiaal vergroot en is er tegelijk meer bodemverstoring (dynamiek) en daardoor is er dus meer zand/grind aan de oppervlakte;
2. kleinschalig vergraven waardoor kaal zand aan de oppervlakte komt. Grootschalig en/of langdurig afgraven kan niet, want dan verdwijnt het habitattype omdat de groeiplaats te nat wordt (dichter bij het grondwater);
3. stortsteen op geschikte locaties langs de Maas verwijderen, waardoor er meer erosie en dus afzetting van zand mogelijk wordt wat leidt tot areaaluitbreiding;
4. Rivierzand aanvoeren in de buurt van huidige stroomdalgrasland, bij wijze van experiment. De opzet is om nieuw areaal te vormen door middel van een rivierdynamiek-vervangend proces. Het is een experiment omdat de beheerder op deze wijze ervaring met deze maatregel kan opdoen.

5. Zo nodig bekalken om de buffering op het gewenste niveau te houden.

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

1. beheer: uitmijnen door maaien en afvoeren (PAS), zodat concurentiekrachtige algemene soorten worden teruggedrongen en minder algemene en kenmerkende soorten zich kunne uitbreiden.

2. Selektief bemesten om de P-voorraad in de bodem sneller uit te putten en te verwijderen.

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

1. stortsteen verwijderen levert meer dynamiek op bij de oevers. Dat levert potentie op voor stroomdalgrasland, maar kan ten koste gaan van enig potentieel of actueel glanshaverhooiland, omdat de toe te nemen zanddepositie de ene vegetatie in de andere doet overgaan. De beoogde uitbreiding in oppervlakte van het glanshaverhooiland door de andere maatregelen is echter veel groter, waardoor de lokale, geringe afname in areaal geen probleem is

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

Kamsalamander: landhabitat en waterhabitat zijn niet in het geding. Bij beheermaatregelen moet men er alert zijn dat er periodiek migratie tussen de twee deelbiotopen is; dan zijn de dieren gevoelig voor bijvoorbeeld autoverkeer. Daarom is in het beheerplan in de aanleg van twee faunatunnels voorzien
Verder geen aandachtspunten.

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

Stroomdalgrasland ligt atypisch in het overstromingsgebied van de Maas (fossiel). De maatregelen zijn enerzijds gericht op optimalisatie van de systeemeigen habitats - hier glanshaverhooilanden - , op ontwikkeling van nieuwe stroomdalgraslanden op de typische situatie. Daarnaast zijn er maatregelen gericht op behoud van de atypische situatie, waarvoor een sense of urgency voor beheer geldt, en die juist om die reden een grote inspanning vraagt. Dit valt samen met de kernopgave voor dit gebied.

## 7. Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

Gezien de situatie zijn bovenstaand alle maatregelen genomen om de habitattypen in een optimale conditie te brengen en waar nodig de mogelijkheid voor uitbreiding open te houden.

Het huidige stroomdalgrasland is een relict uit het verleden en dus zijn de maatregelen daarvoor niet duurzaam omdat systeemherstel niet kan worden gerealiseerd. Met de huidige ligging, dynamiek en bedijking zal op deze locatie geen zand meer worden afgezet. Daarnaast zijn er geen maatregelen genomen om de geïsoleerde ligging van het stroomdalgrasland op te heffen. Op korte termijn (in de eerste beheerplan periode) kan met de voorgenomen maatregelen in de gewenste kwaliteitsverbetering worden voorzien en ook enige areaalwinst worden geboekt.  Op langere termijn is de afnemende overstromingsfrequentie van de Maas een punt van zorg. Daardoor is er minder aanvoer van de vereiste bufferstoffen. Deze situatie dient nader bekeken te worden en de ontwikkeling van de overstromingsfrequentie en van de basenvoorraad in de bodem dient gemonitord te worden ten einde zo nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen. Indien, onverhoopt, de basenverzadiging problematisch wordt leidt alle N-depositie tot een snellere reductie van de basenvoorraad tot snellere bodemverzuring en daarmee via een verslechtering van de abiotische omstandigheden van de standplaats tot  in potentie een verslechtering van de kwaliteit van het habitat.

Voor de glanshaverhooilanden is de maatregel maaien en afvoer regulier en effectief; zie ook herstelstrategiedocument. In het herstelstrategiedocument wordt ook afgraven als kansrijke maatregel gezien. Daar wordt in de Oeffelter Meent niet voor gekozen omdat met afgraven al snel het grondwater wordt bereikt en omdat dit dan landschappelijk erg ingrijpend is. Er wordt voor gekozen om uit te mijnen.

Stap 4 confrontatie/integratie

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

In dit gebied wordt in de eerste beheerplan periode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering:

Beheersmaatregelen ten behoeve van behoud:

- Drukbegrazing (H6120)

- Zo nodig bekalken om buffering op peil te houden(H6120)

- Uitmijnen van voedingsstoffen met een hooilandbeheer (H6510_A)

- Selektief bemesten om de P-voorraad in de bodem sneller te verwijderen (H6510_A)

Maatregelen om dynamiek te vergroten, gericht op behoud

- Vergraven (H6120)

- Aanvoer rivierzand (H6120)

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Beheersmaatregelen ten behoeve van uitbreiding:

- Drukbegrazing (H6120)

- Uitmijnen van voedingsstoffen met een hooilandbeheer (H6510_A)

- Selektief bemesten om de P-voorraad in de bodem sneller te verwijderen (H6510_A)

Maatregelen om dynamiek te vergroten, gericht op uitbreiding

- Vergraven (H6120)

- Aanvoer rivierzand (H6120)

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden  de volgende maatregelen voorzien:

- Gericht op behoud:

Beheersmaatregelen ten behoeve van behoud:

- Drukbegrazing (H6120)

- Zo nodig bekalken om buffering op peil te houden(H6120)

- Uitmijnen van voedingsstoffen met een hooilandbeheer (H6510_A)

- Selektief bemesten om de P-voorraad in de bodem sneller te verwijderen (H6510_A)

Maatregelen om dynamiek te vergroten, gericht op behoud

- Vergraven (H6120)

- Aanvoer rivierzand (H6120)

2.Gericht op verdere uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Beheersmaatregelen ten behoeve van uitbreiding / kwaliteitsverbetering:

- Drukbegrazing (H6120)

- Uitmijnen van voedingsstoffen met een hooilandbeheer (H6510_A)

- Selektief bemesten om de P-voorraad in de bodem sneller te verwijderen (H6510_A)

Maatregelen om dynamiek te vergroten, gericht op uitbreiding / kwaliteitsverbetering:

- Vergraven (H6120)

- Aanvoer rivierzand (H6120)

- Verwijderen stortsteen langs de Maas (eenmalig) (H6120)

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de  ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen worden onderbouwd door voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of  de maatregelen  bewezen, een  vuistregel, of een  hypothese zijn. Deze indeling is te vinden in de teksten van de herstelstrategieën van de  stikstofgevoelige habitattypen. Daar is ook de bronvermelding voor de te nemen maatregelen te vinden.

| behoud / ontwikkeling | habi | strategie | Maatregel | Zekerheid van effect volgens herstelstrategieën | Randvoorwaarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud | H6120 | Beheersmaatregelen ten behoeve van behoud |  Drukbegrazing | Vuistregel | Voldoende intensiteit, gevarieerde grazers | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6510_A |  |  Uitmijnen van voedingsstoffen met een hooilandbeheer | Bewezen |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6510_A |  |  Selektief bemesten om de P-voorraad in de bodem sneller te verwijderen | Hypothese |  |  |
|  | H6120 |  |  Zo nodig bekalken om buffering op peil te houden | Hypothese |  |  |
|  | H6120 | Maatregelen om dynamiek te vergroten, gericht op behoud |  Vergraven (cyclisch beheer) | Hypothese | Variëren van locatie | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Aanvoer rivierzand | Hypothese |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
| Verbetering en/of uitbreiding | H6120 | Beheersmaatregelen ten behoeve van uitbreiding |  Drukbegrazing | Vuistregel | Voldoende intensiteit, gevarieerde grazers | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6510_A |  |  Uitmijnen van voedingsstoffen met een hooilandbeheer | Bewezen |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6510_A |  |  Selektief bemesten om de P-voorraad in de bodem sneller te verwijderen | Hypothese |  |  |
|  | H6120 |  |  Zo nodig bekalken om buffering op peil te houden | Hypothese |  |  |
|  | H6120 | Maatregelen om dynamiek te vergroten, gericht op uitbreiding |  Vergraven | hypothese | Variëren van locatie | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Aanvoer rivierzand | hypothese |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Verwijderen stortsteen langs de Maas | vuistregel |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

- Er is te weinig inzicht in de abiotische omstandigheden (voedingsstoffen: N, P) in bodems in huidige en potentiële gebied van Glanshaverhooilanden.

- Verder is er te weinig inzicht in de bijdrage aan voedingsstoffensituatie door Maasoverstromingen. Hierdoor is er te weinig inzicht op welke termijn het habitattype gerealiseerd kan worden.

- Er is geen inzicht in hoeverre de afnemende overstromingsfrequentie van de Maas onder invloed van werken aan de Maas ten behoeve van de scheepvaart en de veiligheid effecten hebben op de basenvoorraad in de bodem van de stroomdalgraslanden.

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden

- Voor Glanshaverhooiland: Aanpassen frequentie en fasering beheermaatregelen om negatieve effecten van te hoge stikstofdepositie en voedselrijkdom tegen te gaan. De frequentie is maatwerk, afhankelijk van de kwaliteit van het aanwezige habitat. Waar het in potentie al voorkomt moet de intensiteit lager zijn om te zorgen dat zaadzetting kan plaatsvinden. Op die plaatsen waar het habitat zich nog moet ontwikkelen kan de frequentie van het maaibeheer hoger zijn. Momenteel wordt er één maal per jaar gemaaid en afgevoerd. Dit wordt verhoogd naar 2 keer per jaar. Door tussentijds de vegetatie te monitoren kan gekeken worden of de kwaliteit van het habitat verbeterd.

- Voor de Stroomdalgraslanden: De ontwikkeling van de overstromingsfrequentie en van de basenvoorraad in de bodem van de stroomdalgraslanden moet worden gemonitord.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

- Bodemanalyses om voedselrijkdom te bepalen voor de glanshaverhooilanden (H6510-A).

- Ook de waterkwaliteit van de Maas ter plekke moet bepaald worden, door SBB? om inzicht te krijgen in de aanvoer van voedingsstoffen.

- Ontwikkeling van de overstromingsfrequentie en basenvoorraad in de bodem van de stroomdalgraslanden, door SBB

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en  welke maatregelen heeft u achter de hand  mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelstellingen worden geconstateerd?

- Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verzuring en vermesting), zodat gevolgd kan worden of de voorgestelde maatregelen effectief zijn.

- Volgen systeemrelevante hydrologische parameters: overstromingsfrequentie en –duur van de Maas, morfologische dynamiek op de Maasoever (zanddepositie, afkalving) en op termijn onderzoek bodemkwaliteit, zodat beter inzicht wordt verkregen in de aanvoer van basen en voedingsstoffen

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat kwaliteit toch achteruitgaat dan hebben we de volgende maatregelen achter de hand:

- Voor Glanshaverhooiland: Mocht blijken dat 2 keer per jaar maaien en afvoeren onvoldoende is om de achteruitgang te stoppen en de kwaliteit te verbeteren, dan kan overgegaan worden tot het toedienen van de meststoffen N en K en moet de intensiteit van het maaibeheer verhoogd worden tot 3 keer per jaar, zoals aangegeven in de herstelstrategieën.

- Voor Stroomdalgrasland: het habitattype komt voor op een relict. Incidenteel komt buffering voor door overstroming van de Maas. Deze intensiteit zal in de toekomst afnemen omdat de veiligheid tegen overstroming vergroot wordt. Mocht de voorraad bufferende stoffen te gering worden, dan kan deze door kunstmatige bekalking op peil gehouden worden.  Stroomdalgraslanden liggen op een plaats, die door invloed van de mens is bepaald en niet door het systeem. Voorkomen van het habitat kan alleen door menselijk ingrijpen in stand gehouden worden, Met de voorgestelde maatregelen zitten we al aan het maximum, opvoeren van de intensiteit is geen oplossing.

- Eindconclusie

Op basis van de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen kunnen we dit N2000 gebied indelen in:

Categorie 1a.

Voor stikstof ligt de depositie voor beide habitattypen in 2030 rond of onder de KDW. Voor de ontwikkeling van de habitattypen is er dan ook geen stikstofdepositie probleem en valt het gebied in de categorie 1a. Omdat het gebied en fossiele situatie weerspiegelt en de oude systeemwerking niet meer geheel werkt kan de overall-beoordeling (buiten de depositie) wellicht iets negatiever zijn.

Voor stroomdalgrasland (H6120) is de huidige depositie gemiddeld 375 mol N boven de KDW (1250 mol N/ha/jr), maar deze daalt op gebiedsniveau rond de KDW. Het grootste deel van het habitat zit wat betreft depositie onder de KDW.

Voor Glanshaverhooiland (H6510_A) is de huidige depositie 385 mol boven de KDW (1400 mol N/ha/jr), maar deze daalt in 2030 naar een depositie die 200 mol N/ha/jr onder en lokaal rond de KDW ligt. Het grootste deel van het habitat zit wat betreft depositie onder de KDW.

Voor Glanshaverhooiland is er nu een probleem met een teveel aan voedingsstoffen, maar onder de huidige trend van stikstofdepositie is met een juist beheer (zie de maatregelen) het habitattype goed in de huidige staat te houden en zelfs te ontwikkelen.

Voor stroomdalgraslanden is de situatie anders. De handhaving van de kwaliteit (en verbetering kwaliteit/uitbreiding areaal) is op korte termijn weliswaar positief te beïnvloeden door de te nemen maatregelen, maar kwaliteitshandhaving is op langere termijn onduidelijk. Die onduidelijkheid komt voort uit een afname van de toevoer aan basen als gevolg van een afnemende overstromingsfrequentie van de rivier. De afnemende overstromingsfrequentie is het gevolg van werken aan de Maas die beogen de Maas bevaarbaar te maken voor grotere schepen en die beogen minder overstromingen te hebben vanuit oogpunt van veiligheid. De afnemende overstromingsfrequentie kan mogelijk een verminderde abiotische kwaliteit tot gevolg hebben omdat minder basen in het systeem gebracht worden.  Daardoor wordt het habitattype mogelijk gevoeliger voor andere kwaliteitsbeïnvloedende factoren, waaronder stikstofdepositie. Voor het overige zijn al alle mogelijke maatregelen zoals opgenomen in deze gebiedsanalyse genomen (w.o. beheer) ten einde het habitattype op kortere termijn (< 6 jaar) in een betere conditie te brengen en op korte termijn uit breiden.

Vanuit de optiek van stikstofdepositie is er dus in beginsel geen probleem voor dit habitattype.

Toelichting categorieënindeling: Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. Er wordt geen stap 5 uitgevoerd. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Nadere uitwerking

Categorie 1a. Redelijkerwijs geen twijfel met extra voorzorgsmaatregelen

Redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding mogelijk is.

Wetenschappelijk gezien zal de achteruitgang worden gestopt en daarmee behoud worden gerealiseerd. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de wijze waarop de habitats zich in de verdere toekomst zullen ontwikkelen, maar er is redelijkerwijs geen twijfel dat verbetering/uitbreiding in de toekomst met het huidige maatregelenpakket niet onmogelijk is.

Kortom:

Behoud is geborgd.

Verbetering/uitbreiding (indien van toepassing) zijn in de toekomst is niet onmogelijk.

Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant-  er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Onderbouwing :

•	de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen is voor Glanshaverhooiland verbeterd, voor Stroomdalgrasland is de kwaliteit achteruit gegaan. Dit werd m.n. veroorzaakt door een vermindering van dynamiek als gevolg van wegvallen van menselijke activiteit. Op de locatie van de stroomdalgraslanden werd in het verleden door de bevolking van Oeffelt zand en grind gewonnen. Toen het gebied in eigendom kwam is er begrazingsbeheer uitgevoerd.

•	er is zicht op het verminderen van de overschrijding van de KDW.

•	de goede maatregelen worden getroffen,  maar het zijn niet allemaal maatregelen die in de praktijk reeds hun effect op langere termijn  hebben bewezen.

•	de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd

•	de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

•	er wordt zorgvuldig omgegaan met de kennisleemten

Voor de eerste beheerplan periode betekent dit dat:

•	In de eerste beheerplan periode worden de meest urgente/ no regret herstelmaatregelen getroffen.

•	Er is onderzoek gedaan/ monitoring in gang gezet

•	Er zijn voorzorgsmaatregelen geformuleerd

•	Aan het einde van de eerste beheerplan periode wordt de balans opgenomen.

Kortom met dit pakket aan maatregelen, deze daling van depositie en de benoemde voorzorgsmaatregelen wordt het volgend gezegd worden:

1.	Het behoud is gewaarborgd.

2.	Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot een aarzelend begin in de verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

Oeffeltermeent – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

- Ten gevolge van generieke maatregelen en van de provinciale stikstofverordening is de verwachting dat afname van de stikstofdepositie in het gebied in 2030 vooral wordt gerealiseerd door een daling van de achtergronddepositie, door bijdragen uit het buitenland en door de sector landbouw (stallen).

- In 2030 ligt de gemiddelde depositie rond of onder de KDW waarden van beide habitattypes, H6120 (stroomdalgraslanden) en H6510_A (Glanshaver- en vossentaarthooilanden subtype glanshaver). De gemiddelde depositie is 1250 mol N/ha/jr, zodat alleen lokaal overschrijding plaatsvindt, zie onderstaande tabel.

Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

De grootste bijdragen (76 %) aan de depositie komen in 2030 uit de achtergronddepositie en uit het buitenland. De bijdragen vanuit de landbouw varieert van 5 % (ex mestgift) tot 19 % (incl mestgift).

Aangezien door generieke maatregelen de depositie op gebiedsnivo onder de KDW waarden voor H6120 en H6510_A daalt is er geen reden om door specifieke maatregelen de depositie nog verder omlag te brengen.

Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Op het gebied liggen de volgende uitbreidings- en verbeterdoelstellingen:

- H6120 Stroomdalgraslanden uitbreiding areaal en verbeteren kwaliteit

- H6510_A Glanshaver- en vossentaarthooilanden subtype glanshaver

De verhoogde stikstofdepositie is in de Oeffeltermeent niet van belang. De stroomdalgraslanden komt voor op een locatie buiten de dynamiek van de Maas, op een voormalige rivierduin, een relict van voor de laatste ijstijd. Het habitattype heeft zich kunnen handhaven door regelmatige overstroming van de Maas die voor buffering zorgde en door grindwinning van de lokale bevolking wat voor verstoring zorgde. Het habitattype komt beperkt en geïsoleerd voor in het stroomgebied van de Maas.  Of het habitattype H6120 instand gehouden kan worden hangt veel meer af van de vraag of de voorgestelde maatregelen de vroegere dynamiek kunnen vervangen.

Voor Glanshaverhooilanden zal een behoorlijke beheersinspanning nodig blijven, aangezien deze gronden kampen met een teveel aan voedingsstoffen (N, P) uit de tijd dat deze gronden nog in landbouwkundig gebruik waren.

De conclusie is dat alle habitats hier kunnen voortbestaan en minimaal worden gehandhaafd in de huidige kwaliteit en omvang bij de gegevens depositieniveaus.

Vraag c. Een salderingsbank is hier op grond van bovenstaande geen oplossing.

Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

Op grond van bovenstaande zijn er geen wijzigingen in het maatregelenpakket en kan voor het integrale maatregelenpakket verwezen worden naar 4.1.

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aeriusanalyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG ecoloog), Michel Nieuwelink (SBB ecoloog), Ton Geensen (DLG hydroloog), Ine van Gompel (DLG projectleider), Marjon Grakist (DLG planschrijver)

Joost Roijakkers (hydroloog, waterschap Aa en Maas)

De geconsulteerde deskundigen zijn: Karle Sykora (WU), Gilbert Maas (Alterra), Daniël Coenen (WPM), Marniks Maris (RWS), Mark Jalink (SBB), Berco Hoegen (SBB)

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).

afvoer van de gewasproductie met als doel om zoveel mogelijk fosfaat en andere nutriënten af te voeren die zich in de bodem hebben opgehoopt