# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor de Groote Peel (140) en voor de Deurnsche Peel & Mariapeel (139)

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H4030, H7110_A en H7120

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

## Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PAS-analyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

Uiteindelijk zijn de resultaten naast de teksten ook in een exceltabel opgenomen. De tabel geeft in feite de samenvatting van alle stappen en biedt een overzicht van de maatregelen en kosten. Voor een goed begrip van de tabel wordt aanbevolen de onderliggende tekstdocument door te nemen.

## 1. Kwaliteitsborging

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase 3) die medio juli aan EL&I en de Provincies Noord-Brabant en Limburg is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PASanalyse voor de Peelgebieden maakt deel uit van het proces van de Programmatische aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Groote Peel en voor het Natura 2000 gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van de Peelgebieden opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

- Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt  aan het beheerplan voor de Peelgebieden. Het team heeft daartoe een aantal gezamelijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2 t/m 4 zijn uitgevoerd door het team van DLG/SBB. De analyse tijdens de sessie van stap 5 is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAStools: herstelstrategieëntool, landschapsstrategieëntool en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1.  De technische analyse heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius 1.4.1.

- De analyse is daarmee in beginsel gebaseerd op het concept-beheerplan concept september 2010 met de achterliggende profieldocumenten voor de habitattypen Droge heide, Actief hoogveen en Herstellend hoogveen (versie najaar 2009)  Dit conceptbeheerplan is het resultaat van een proces waarin diverse besprekingen met  een externe adviesgroep hebben plaatsgevonden.

- De adviesgroep bestaat uit partijen uit het gebied (zoals ZLTO, LLTB, LNV, gemeenten, provincies, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, ANWB, TOP, Brabantse Milieufederatie, Limburgse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Overlegorgaaan Nationaal Park de Groote Peel) die kennis over de ontwikkelingen in het gebied hebben ingebracht.  De adviesgroep heeft het de voortgang van het plan regelmatig voorgelegd aan een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers en bestuurders van LNV, beide provincies, beide waterschappen, gemeente Deurne, Staatsbosbeheer.

- Bij het opstellen van het conceptbeheerplan heeft het team van DLG/SBB gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst in het beheerplan.

- Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan zijn drie werkateliers gehouden met deskundigen op het gebied van water en hydrologie van hoogveengebieden. Enkele van deze deskundigen hebben zitting in het OBN-Deskundigenteam Nat Zandlandschap. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden inclusief te nemen maatregelen voor uitbreiding en/of herstel van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Het resultaat van deze werksessies is vastgelegd in afzonderlijke rapportages.

- Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van mei 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats  in de Peelgebieden. Er zijn geen kennisleemten m.b.t. de gebiedsanalyse.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategiedocumenten. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategiedocumenten.

De voor dit gebied relevante maatregelen uit de herstelstrategieën zijn gericht op het versterken van het systeem voor de besproken habitattypen om de invloed van stikstof te beperken. Water- en beheermaatregelen zijn daarvan een integraal onderdeel.

Depositieberekeningen

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van Gebiedsanalyse PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.4.1. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

## 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond de analyse van gegevens over de N2000 gebieden Deurnsche Peel & Mariapeel  en de Groote Peel te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H4030 * Droge heiden

- H7110_A * Actieve hoogvenen

- H7120 * Herstellende hoogvenen

Het voorkomen van de habitats in de deelgebieden is als volgt:

| Gebied | H0000 | H4030 | H7110_A | H7120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De Bult | 49 | - | - | 69 |
| Deurnse Peel | 1079 | 15 | - | 385 |
| Groote Peel | 903 | 100 | - | 343 |
| Mariapeel | 850 | 35 | 1 | 250 |

Binnen de  N2000 gebieden  Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel komen bovengenoemde stikstofgevoelige habittattypen voor, waarvoor nadere uitwerking gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden gewenst is.

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

In onderstaande tabel is voor bovengenoemde habitattypen de instandhoudingsdoelstellingen, kritische depositiewaarden en de huidige situatie mbt stikstofdepositie opgenomen.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) | Situatie 2010 Groote Peel (mol N/ha/jr) | Situatie 2010 Mariapeel & Deurnse Peel (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4030 | Droge heiden | = | = | 1100 | 1485 – 2285 | 1555 – 2850 |
| H7110_A | Actieve hoogvenen | > | > | 400 | Geen instandhoudings-doel Groote Peel | 1750 – 2185 |
| H7120 | Herstellend hoogveen | = | > | 400 | 1495 – 2790 | 1405 – 3605 |

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

## 3. Gebiedsanalyse

Voor de habitats actief hoogveen en herstellend hoogveen ligt de stikstofdepositie boven de KDW. Er is in het beheerplan voor een herstelstrategie gekozen, waarbij in de eerste beheerplanperioden wordt ingezet op het stabiliseren van de waterpeilen in het gebied om de vorming van waterveenmossen mogelijk te maken. Deze veenmossen zijn minder kritisch ten opzichte van de stikstofdepositie. Als zich een dik pakket waterveenmossen heeft gevormd, is het gebied hydrologisch geïsoleerd van zijn omgeving en wordt de groei van meer kritische hoogveenmossen mogelijk zoals Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum) en wrattig veenmos (Sphagnum papillosum). Van deze veenmossen is bekend dat ze kritischer zijn m.b.t. de stikstofdepositie. Wetenschappelijk kan goed onderbouwd worden dat hoogveenontwikkeling dan weer op gang komt. Of er dan ook voldoende verbetering van de kwaliteit bereikt kan worden valt niet te garanderen.

Voor droge heide komt de depositie in 2030 voor grote delen rond de KDW, voor kleine delen er ook onder. Met beheersmaatregelen (intensiever dan regulier als er geen stikstofdepositie zou zijn) zijn de habitattypen in het gebied in de huidige omvang en kwaliteit te handhaven. Op een derde deel van het gebied is de depositie in 2030 hoger dan de KDW. Intensiever beheer op deze locaties is eigenlijk niet mogelijk, omdat dan het gevaar bestaat dat kwetsbare flora- en faunasoorten verdwijnen doordat populaties onvoldoende tijd krijgen om te herstellen.

### 3.1 Gebiedsanalyse H4030 * Droge heiden

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H4030 * Droge heiden op standplaatsniveau

Huidige situatie

In de Peelgebieden is met elkaar bijna 150 ha droge heide aanwezig. Vegetatiekundig bezien is het habitattype merendeels van goede kwaliteit.

Trend afgelopen 20 jaar:

verbetering van de kwaliteit t.g.v. effectgerichte maatregelen. Effectgerichte maatregelen blijven nodig om kwaliteitsverlies in de toekomst als gevolg van stikstofdepositie te voorkomen.

Doel

Het doel is Droge heide in zowel de Groote Peel als in de Deurnsche Peel en Mariapeel te handhaven qua areaal en kwaliteit

#### 3.1.B Systeemanalyse H4030 * Droge heiden

Droge heide komt hier voor op zandruggen waar nu geen hoogveen groeit. Vroeger kwam hier wel hoogveen voor maar dit is afgegraven. Het areaal met geïsoleerde ligging vormt een beperking voor de schaalgrootte van effectgerichte maatregelen.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H4030 * Droge heiden

De KDW voor droge heide is 1100 mol/ha/jr.

Het grootste knelpunt is vermesting door stikstofdepositie. Dit leidt tot een versnelde opbouw van een humuslaag (en daarmee tot vergrassing en opslag van berken) en tot een grotere gevoeligheid voor aantasting door heidehaantje.

Bij vernattingsmaatregelen ten behoeve van het omringende veen kunnen lokaal stukjes droge heide vernatten.

Er staat weinig bos tussen de bronnen en de heide. Derhalve zijn de standplaatsen kwetsbaar voor stikstofdepositie.

#### 3.1.D Leemten in kennis H4030 * Droge heiden

Geen leemten in kennis om deze analyse te maken.

### 3.2 Gebiedsanalyse H7110_A * Actieve hoogvenen

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H7110_A * Actieve hoogvenen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Habitattype is slechts als relict met een heel kleine oppervlakte aanwezig in drie complexen rond veenputten in de Mariapeel. Op een oppervlakte van 11 ha zijn alle kenmerkende plantensoorten en vegetatietypen van actief hoogveen aanwezig maar slechts een beperkt areaal kwalificeert zich voor het habitattype (1,06 ha; vegetatiekundige kwaliteit Goed). Van actief hoogveen op landschapsschaal is geen sprake.

Trend

De vegetatie van het habitattype is in de afgelopen 10 jaar verbeterd (toename van Hoogveenveenmos). Het waterregime in het gebied met de veenputten is merendeels adequaat dankzij een ondoorlatende laag die op veel plaatsen in de veenbasis zit.

Door hydrologische maatregelen in de omgeving is de waterhuishouding verbeterd. De stikstofdepositie is veel hoger dan de KDW wat leidt tot kwaliteitsverleis door opslag van berk en dominantie van pijpenstrootje op de hogere delen. De opslag wordt regelmatig verwijderd om de kwaliteit te handhaven.

Over het algemeen is de trend als positief te beschouwen.

Doel

Het doel is Actief hoogveen in de Deurnsche Peel en Mariapeel uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren.

#### 3.2.B Systeemanalyse H7110_A * Actieve hoogvenen

De met de hand gegraven oude veenputten zijn door hun ligging aan de rand van het gebied niet aangetast door de grootschalige mechanische vervening van het centrum van het veengebied. In het centrum is een veenpakket van max. 5 m. afgegraven, op veel plaatsen tot op de zandondergrond. Waar zwartveen nog aanwezig is zijn de ondoorlatende lagen aan de veenbasis (gytta, gliede) niet of weinig doorsneden. Hier is het lokale watersysteem van het veen gescheiden van het regionale grondwatersysteem en zijn er mogelijkheden om hydrologische condities van hoogveen (stabiel en hoog waterpeil van voedselarm regenwater) te herstellen door het nemen van interne maatregelen en door maatregelen in de omgeving. Ook de plaats in het afgegraven veenlandschap is van belang voor de herstelmogelijkheden. Er zijn hoogteverschillen van enkele meters tussen de zandruggen en de kommen. Op de laagst gelegen plekken is een stabiele waterhuishouding het beste te bereiken.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H7110_A * Actieve hoogvenen

De KDW voor Actief hoogveen is 400 mol/ha/jr.

Fluctuaties van het waterpeil zijn op de meeste plaatsen buiten de veenputtencomplexen te groot voor vorming van actief hoogveen direct op zwartveen. Het zwartveen zelf (catotelm) is sterk vergaan en zeer compact. Het heeft vrijwel geen poriën. De bodem kan hierdoor zeer weinig water bevatten. Dat leidt, daar waar er geen andere stagnerende lagen in de ondergrond aanwezig zijn, tot sterke schommelingen in de grondwaterstand.
Fluctuaties in open water zijn minder een probleem voor drijftilvorming en verlanding; de initiële fase van veenvorming. Ondergedoken veenmossen (Waterveenmos) kunnen hier drijvende lagen vormen die geleidelijk dikker worden en zo boven water uitkomen. Droogval van deze plassen in extreem warme zomers vormt wel een risico, evenals te hoog opstuwen waardoor de waterdiepte te groot wordt voor veenmossen en de golfslag te groot wordt.

Stikstofdepositie is in de initiële fase van hoogveenvorming voor de groei van waterveenmos geen probleem onder het niveau van 1600 mol, als er voldoende CO2 in het water aanwezig is. Op termijn ontstaan er wel problemen omdat de opslag van berken toeneemt en bestrijding door effectgerichte maatregelen niet meer mogelijk is vanwege geringe draagkracht van het hoogveen, dat zal ontstaan. Berken zorgen bij sterke beschaduwing en door bladval voor een achteruitgang van het veenmospakket.

#### 3.2.D Leemten in kennis H7110_A * Actieve hoogvenen

De eerste 3 beheerplanperiodes geen leemten in kennis bekend.

### 3.3 Gebiedsanalyse H7120 * Herstellende hoogvenen

#### 3.3.A Kwaliteitsanalyse H7120 * Herstellende hoogvenen op standplaatsniveau

#### Huidige situatie

#### Het habitattype herstellend hoogveen komt voor met een oppervlakte van 1046 ha.

#### Een groot deel van het habitattype herstellende hoogvenen in de Mariapeel bestaat uit vegetatietypen die in kwalitatief opzicht een matige vorm van het habitattype zijn. Goed ontwikkelde vegetaties van het habitattype komen vrij veel voor in de randzone van de Mariapeel en in de Deurnsche Peel in de vlakte van Minke (centrale deel). In de Groote Peel komt het habitattype in goed ontwikkelde vorm voor in het zuidwestelijk deel. In totaal is ruim 10% van de ongeveer 1047 ha goed ontwikkeld.

#### Trend

#### De kwaliteit van het habitattype herstellende hoogvenen is de afgelopen jaren verbeterd maar is over grote delen nog steeds verdroogd. Het aandeel veenmossen is aanmerkelijk toegenomen. De trend is dus positief.

Doel

Het doel is Herstellend hoogveen in zowel de Deurnsche Peel als in de Deurnsche Peel en Mariapeel qua oppervlakte te handhaven, maar de kwaliteit te verbeteren. Een vermindering van het areaal ten gunste van Actief hoogveen is toegestaan.

#### 3.3.B Systeemanalyse H7120 * Herstellende hoogvenen

#### Voor herstellend hoogveen gelden dezelfde ecologische vereisten als voor actief hoogveen(stabiel en hoog waterpeil van voedselarm regenwater of van constant toestromend, licht gebufferd grondwater;  zeer lage stikstofdepositie). De bij Actieve hoogvenen gegeven systeemanalyse is derhalve ook hier van toepassing.

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H7120 * Herstellende hoogvenen

#### Te lage grondwaterstanden en te grote peilfluctuaties zijn de belangrijkste knelpunten voor de ontwikkeling van dit habitattype. Verhoging en stabilisatie van de peilen zal tot een snelle respons van de vegetatieontwikkeling kunnen leiden. Vooral een toename van het aandeel natte heide kan een kwaliteitsverbetering opleveren.

#### Bij de huidige te hoge stikstofdepositie treedt een sterke dominantie van Pijpenstrootje op. De begrazing met runderen kan dit hoog groeiende gras letterlijk kort houden. Hierdoor wordt de concurrentie om zonlicht met Dopheide en veenmossen gunstig beïnvloed voor deze soorten. Deze begrazing dient qua dichtheid goed gestuurd te worden: te hoge graasdruk leidt tot vertrapping van beginnende veengroei, te lage graasdruk  leidt tot vergrassing en verbossing.

#### Op plaatsen waar niet afgegraven kleine veenresten als bulten in het landschap liggen is een goede ontwikkeling van het habitattype niet mogelijk. De verdroging is hier vanwege de kleine schaal niet te herstellen. Grote veenrestanten zoals de Bult en het Zinkske kunnen wel een eigen waterhuishouding hebben.

#### 3.3.D Leemten in kennis H7120 * Herstellende hoogvenen

De eerste 3 beheerplanperiodes geen leemten in kennis bekend.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

De herstelmogelijkheden van hoogveen worden van plaats tot plaats bepaald door de geomorfologie van de zandondergrond, de aanwezigheid van zwartveen met slecht doorlatende lagen, de dikte van het restveen, de doorsnijding van de veenbasis met vaarten en sloten, vorm en omvang van open water en de drainerende werking van sloten in de omgeving. De reactie van de groei van veenmos op de inrichtingsmaatregelen in de afgelopen decennia geeft eveneens aan, waar uitbreiding van actief hoogveen een goede kans maakt. Op basis van een landschapsecologische analyse van deze factoren en op basis van hydrologische modelberekeningen zijn plaatsen aangegeven waar een belangrijke kwaliteitsverbetering van herstellend hoogveen mogelijk is. In de Mariapeel en Deurnse Peel kan deze kwaliteitsverbetering ertoe leiden, dat er een uitbreiding van actief hoogveen ontstaat. In de Groote Peel is dit niet of slechts op beperkte schaal te verwachten.

Bij hoogveenvorming op landschapsschaal ontstaat een lensvormig veenlichaam met zeer voedselarme omstandigheden in het centrum en iets minder voedselarme omstandigheden in de randzone (laggzone). Grootschalig herstel van de waterhuishouding is een eerste vereiste, zowel intern als extern (omgeving). Het waterpeil dient stabiel en hoog te zijn. Dit kan bereikt worden door compartimentering, weghalen van interne drainage (dempen Soeloop), reguleren van de afvoer uit het natuurgebied, opheffen van de bemaling van het Grauwveen, vernatten van voormalige landbouwgronden in het middengebied en extern door de ontwatering op te heffen in de landbouwgronden aan de randen (EHS, vooral aan de westrand) en deze in te richten als buffergebieden en/of laggzone. Door een zorgvuldig peilbeheer in het agrarisch gebied in de omgeving (waterconservering, alle drainage peilgestuurd) kan het regionale watersysteem zo goed mogelijk mede afgestemd worden op de gewenste ecologische condities in de Peel.

Het effect van alle maatregelen wordt getoetst door middel van de reguliere vegetatiekartering.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H4030 * Droge heiden

### De droge heiden en de drogere delen van herstellende hoogvenen worden in stand gehouden met begrazing, aangevuld met kleinschalig maaien en plaggen. Tevens worden periodiek berken verwijderd. Vanwege de hoge stikstofdepositie moeten deze reguliere beheersmaatregelen met een grotere intensiteit en frequentie worden uitgevoerd. Het zijn dus tevens voor een deel ook effectgerichte maatregelen. De intensiteit kan verminderen naarmate de stikstofdepositie lager is. De begrazing vindt plaats in het vegetatieseizoen met koeien. In de Mariapeel wordt de seizoensbegrazing aangevuld met jaarrondbegrazing door geiten. In de Groote Peel vindt in het hoger gelegen zuidelijke deel jaarrondbegrazing plaats met pony’s (in het seizoen aangevuld met runderbegrazing). Daarnaast worden grote delen van de Groote Peel alleen in het seizoen begraasd met runderen.

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H7110_A * Actieve hoogvenen

De gecombineerde strategie voor zowel Actief hoogveen als voor Herstellend hoogveen richt zich enerzijds op behoud en uitbreiding van het bestaande habitatareaal Actief hoogveen. Anderzijds richt de strategie zich op uitbreiding van Actief hoogveen in het huidige areaal van Herstellend hoogveen.

De genoemde strategie houdt in dat de waterhuishouding geoptimaliseerd wordt voor Actief hoogveen en dat met effectgerichte herstelmaatregelen ongewenste effecten als opslag van trosbosbessen, pijpenstrootje, berken en dergelijke worden bestreden.

Door uitvoering van de behoudstrategie voor Actief hoogveen ontstaan vanzelf mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw areaal, via verlanding van open water. Om acrotelm-eigenschappen te creëren wordt veenmosontwikkeling nagestreefd via drijftilvorming in (niet te diep) open water. Dit open water is aanwezig in sloten en vaarten, waar de kanten niet te steil zijn. Er wordt waar mogelijk ook afgegraven veen onder water gezet. De waterdiepte moet daarbij gering zijn (maximaal 0,30 m) omdat anders door de aanwezigheid van veel humuszuren in het water het doorzicht te gering is voor fotosynthese van onder water groeiende veenmossen. Het open water mag ook niet te groot van oppervlakte zijn, want dan belemmert golfslag door wind de veenontwikkeling. Het is ideaal als er pollen Pijpenstrootje of Pitrus in het geïnundeerde gebied aanwezig zijn om de golfslag te breken (pollenbuffering). Om deze standplaatscondities te bereiken, zijn de peelgebieden in compartimenten ingedeeld. Ieder compartiment heeft een eigen peilregime. Kansrijke plaatsen zijn bovendien gelegen aan de voet van zwak afhellende flanken van brde dekzandruggen met daarin stagnerende lagen. In die situatie treedt grondwater uit een relatief groot gebied uit richting zwartveenrestanten, zodat ze tot ver in de zomer nat blijven.

Verder is gebleken, dat inundatie van zwartveen het snelste tot vorming van drijftillen kan leiden, wanneer er nog witveen aanwezig is dat kan opdrijven. Dit type veen ontbreekt helaas nagenoeg in de peelgebieden.

Om de drijftilvorming in voldoende mate op gang te via omhoog groeiende ondergedoken veenmossen, speelt methaanproductie een essentiële rol. De zure omstandigheden van het zwartveen remmen de microbiële activiteit voor methaanproductie, waardoor verlanding via drijftilvorming in beperkte mate zou kunnen optreden. De zuurgraad van het veen kan worden verhoogd door de aanwezigheid van gebufferd grondwater in de veenbasis. Daartoe zou de grondwaterstand in de minerale ondergrond permanent boven de veenbasis moeten reiken om drijftilvorming en verlanding mogelijk te maken. Opf er moet sprake zijn van de aanwezigheid van gebufferd laagveen, al dan niet onder het zwartveen. Dit is in de Pelen nog op relatief veel plaatsen het geval.

Zolang er drijftillen bestaan kunnen er grotere peilfluctuaties in de compartimenten optreden, waarbij de compartimenten overigens niet mogen droogvallen (veenmossen gaan dan dood door verdroging). In de fase met verlanding van open water naar veen moet het waterpeil stabiel worden. Een hoge en zeer stabiele waterstand is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling naar hoogveenvegetaties op systeemschaal. Om dit te bereiken zijn de standplaatscondities voor hoogveenvegetaties vereist. Hiertoe moeten op systeemschaal de peilverschillen tussen de compartimenten (zoveel mogelijk) verdwijnen (verkleining hellingshoek, vergroting afvoerweg) en moet de wegzijging naar de ondergrond worden verkleind naar minder dan 40 mm/jaar.

De stikstofdepositie vanuit de omgeving dient in drie beheerplanperioden te zakken om dan (2027) de doorontwikkeling van hoogveen vanuit initiële hoogveenvorming mogelijk te maken

Een overzicht van de herstelmaatregelen is als volgt:

1. Hydrologische herstelmaatregelen

- Optimaliseren waterhuishouding in bestaande natuur (compartimentering, dempen van ontwateringssloten, opstuwen van water in compartimenten, reguleren van de afvoer van water, isolatie van kanalen en watergangen met voedselrijk water)

- Inrichten van waterhuishouding in voormalige landbouwgronden (verworven EHS nieuwe natuur) ten behoeve van de buffering van actief hoogveen en herstellend hoogveen en ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe natte biotopen (leefgebied van soorten waarvoor de Peelgebieden zijn aangewezen, laggzone)

- Aanpassing van de waterhuishouding in het agrarisch gebied (waterconservering, peilgestuurde drainage).

2. Effectgerichte herstelmaatregelen vegetatie

- Opslag van berken en trosbosbes periodiek verwijderen (trosbosbes eerst onderzoek chemische bestrijding)

- Bos verwijderen op enkele locaties (1 */ 10 jr; relevant op 1/3 deel van totale oppervlakte van Natura2000-gebied)

- Begrazen aangevuld met plaggen (GP: 1 ha / jr; MP+DP 0,5 ha / jr) en maaien. Begrazing: zoals het is (GP 550 ha, MP 80 ha) + uitbreiding (Zinkske (120 ha, Horster Driehoek = MP 140 ha, Liesselse peel 75 ha)

3. Gebiedsgerichte maatregelen ten aanzien van stikstofdepositie

- Piekbelastingen saneren

4. EHS verwerven

- 314 ha Deurnsche Peel en 146 ha Groote Peel, Mariapeel onbekend

5. Overig

- Fijnregeling hydrologie Groote Peel (kompartimentering, laggzone Mussenbaan)

- Fijnregeling Mariapeel / Deurnsche Peel

Alle maatregelen zijn PAS gerelateerd en dienen om het hydrologisch systeem op orde te brengen. Hierdoor is de vegetatie beter in staat om de nadelen van een te hoge stikstofdepositie op te vangen. De stikstofdepositie moet op termijn wel omlaag.

### 4.3 Herstelstrategie en maatregelen H7120 * Herstellende hoogvenen

### De herstelstrategie voor herstellende hoogvenen bestaat uit een combinatie van de maatregelen voor actief hoogveen in de lagere delen en van maatregelen voor droge heide in de hogere delen. Zie daar voor de details.

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

Uitbreiding van actief hoogveen gaat deels ten koste van het areaal van herstellend hoogveen. Dit is in het aanwijzingsbesluit voorzien en toegestaan.

Hoogveenontwikkeling kan van invloed zijn op de fauna die gebonden is aan overgangssituaties naar iets minder voedselarme omstandigheden. In het verleden kwamen deze situaties overal in het gebied voor door het contact tussen kanaalwater en veenrestanten. Vanwege de slechte kwaliteit van het kanaalwater (Maaswater) zijn alle verbindingen met het veen afgedamd. Door het grootschalig vasthouden van regenwater zullen de overgangssituaties vanuit het centrum van het natuurgebied verschuiven naar de randen. Uiteindelijk zullen ze terecht komen in de voormalige landbouwgronden (EHS), die ontwikkeld worden tot natte biotopen. In een natuurlijk veensysteem komen deze overgangssituaties ook voor in de randzones (laggzone).

De gekozen herstelstrategieën voor actief hoogveen en droge heide kunnen van invloed zijn op de instandhoudingsdoelen voor vogelsoorten. Per soort kan hierover het volgende worden opgemerkt.

Porseleinhoen

Deze soort heeft ondiep water nodig (niet dieper dan 15cm). De soort is erg gevoelig voor fluctuaties in het waterpeil. Zowel te droge jaren als te natte jaren beperken de populatie. Door de waterhuishoudkundige maatregelen (intern, NLP) zal er een grotere stabiliteit ontstaan van de waterpeilen in de Groote Peel. Dit zal ten goede komen aan de mate van voorkomen van deze soort.

Nachtzwaluw
In het beheer worden bij kap van bossen enkele bomen gespaard voor de nachtzwaluw. Door deze maatregel ontstaan er meer mogelijkheden voor deze soort. Het doel wordt daarom waarschijnlijk wel gehaald.

Dodaars en Geoorde Fuut

Bij verdere uitvoering van vernattingsmaatregelen (intern, GGOR) zal het oppervlaktewater nog in omvang gaan toenemen. Verwacht mag worden dat genoemde soorten hiervan zullen profiteren.

Blauwborst en Roodborsttapuit

Het is niet geheel duidelijk hoe de beheers- en inrichtingsmaatregelen zullen uitwerken voor deze soorten. Er is sprake van zowel negatieve gevolgen (meer oppervlaktewater) als van positieve gevolgen (vermindering dicht bos).

Niet broedvogels

Aangenomen wordt dat vergroting van de openheid en de vermindering van de fysieke toegankelijkheid in de beheerplangebieden positief is voor de aangewezen niet-broedvogels (taigarietgans, toendrarietgans, kolgans en kraanvogel). Daarnaast draagt de beperking in de openstelling gedurende de nacht en de zonering van de recreatie in de Groote Peel bij aan de rust in de gebieden.

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

Met betrekking tot amfibieën is met name de heikikker van belang. De Deurnsche Peel (net als de beide andere Peelgebieden) is een belangrijke kerngebied voor deze soort. Bij de reptielen is de gladde slang een belangrijke soort. De Peelgebieden vormen één van de vier kerngebieden in Noord-Brabant. Ook landelijk is de soort zeldzaam. In de komende jaren zal aandacht worden besteed aan de uitvoering van het soortbeschermingsplan (Noord-Brabant). Hierin is het over relatief grote oppervlakten, maar kleinschalig verwijderen van berken een belangrijke maatregel. Deze maatregel maakt tevens deel uit van de herstelstrategie voor actieve en herstellende hoogvenen.

De Deurnsche Peel wordt ook gekenmerkt door een bijzondere insectenfauna. Dit geldt met name voor libellen. De libellenpopulatie omvat bijna de gehele libellenfauna van hoogveen en voedselarmen vennen. De insectenfauna in de Deurnsche Peel is sterk gebaat bij verbetering van het hoogveenmilieu. Het actief terugdringen van bosvorming is eveneens van belang. In het soortbeschermingsplan veenvlinders (minlnv, 2001) worden een aantal maatregelen voorgesteld. Voor een groot deel lopen deze maatregelen parallel met de voorgestelde maatregelen ten behoeve van het herstel van het hoogveen.

De leefgebieden van de taigarietgans, toendrarietgans, kolgans, kraanvogel, porseleinhoen en blauwborst zijn niet gevoelig voor N-depositie.

Het leefgebied van de nachtzwaluw (herstellend hoogveen en actief hoogveen) is gevoelig voor stikstofdepositie, omdat de voedselvoorziening van de soort bestaat uit insecten die mogelijk gevoelig zijn voor een overmaat aan stikstof. Dit wordt wellicht niet direct opgelost met de herstelstrategieën.

De leefgebieden van de dodaars en geoorde fuut zijn gevoelig voor N-depositie als het gaat om sterke verzuring van zwak gebufferde en zure vennen. Dit zijn geen habitattypen waarvoor de Peelgebieden zijn aangewezen en daarmee worden de mogelijk effecten van N-depositie op deze soorten niet verholpen met de herstelstrategieën.

Het leefgebied van de roodborsttapuit zal deels overlappen met het habitattype droge heide. De soort kan daarnaast ook voorkomen binnen natte heidetypen die niet beschermd zijn als habitattype in de Peelgebieden. Het voedsel van de roodborsttapuit bestaat uit insecten die mogelijk gevoelig zijn voor N-depositie. Dit wordt wellicht niet direct opgelost met de herstelstrategieën.

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

Ontwikkelruimte en planning van maatregelen in fasen (beheerplanperioden), oppervlakten,
frequentie en geld gebeurt ook in het rapportageformat.

De maatregelen zijn enerzijds voor de korte termijn gericht op optimalisatie van de habitats maar vooral ook anderzijds op de langere termijn op herstel van het oorspronkelijke systeem. De beschreven maatregelen zijn daarom niet onderling strijdig, maar elkaar versterkend. Daarom is er geen aparte synthese nodig na de eerdere opsommingen van maatregelen.

Deze uitwerking van de maatregelen valt samen met de kernopgave voor dit gebied.

De kosten zijn als volgt:

Detaillering kosten maatregelen water (GGOR, NLP en Landinrichtingsproject)

GGOR De Bult

Peilgestuurde drainage				€ 750.000

Dempen greppels en sloten				€ 25.280

Wateraanvoer					€ 93.100

Diversen						€ 35.000

Totale investering							€ 1.505.000

GGOR Groote Peel

Peilgestuurde drainage				€ 5.350.000

Dempen greppels en sloten				€ 65.750

Compartimentering					€ 434.625

Grondaanvoer voor dempen sloten

en aanleg kades					€ 3.090.000

Diversen						€ 100.000

Totale investering							€ 15.681.000

GGOR Deurnsche Peel*Kosten bovenop het LI-plan

Dempen watergangen 				€ 164.000

Aanleg kade        					€ 20.000

Regelbare stuwen   					€ 720.000

Bouw 3 gemalen en afbreken huidig gemaal   		€ 620.000

NLP Groote Peel

Dempen en verondiepen sloten			€ 198.000

Aanleg kade 					€ 360..000

Compartimentering					€ 1.250.000

Aanleg watergang					€ 750.000

Wateraanvoer					€ 3.060.000

Gemalen						€ 200.000

Functiewijziging					€ 715.000

Aankoop en inrichting Mussenbaan			€ 400.000

Totale investering							€ 10.741.000

NLP Peelvenen

Dempen en verondiepen sloten			€ 350.000

Aanleg kade 					€ 1.071.000

Aanleg watergang					€ 544.000

Gemalen						€ 200.000

Terreinmaatregelen					€ 248.000

Functiewijziging					€ 278.000

Totale investering							€ 4.033.000

Landinrichtingsproject Peelvenen (prijspeil 2004)

Middengebied provincie Noord-Brabant

Compenserende maatregelen				€ 6.436.135

Maatregelen opzetten water EHS			€ 1.064.300

Maatregelen landbouwgebieden			€ 942.725

Natschade landbouw				€ 102.500

Natschade woningen				€ 100.000

Totale investering							€ 8.645.660

Middengebied provincie Limburg

Compenserende maatregelen				€ 97.600

Maatregelen opzetten water EHS			€ 140.425

Maatregelen landbouwgebieden			€ 78.750

Natschade landbouw				€ 80.000

Natschade woningen				€ 100.000

Totale investering							€  496.775

In het overzicht zijn alleen de kosten voor de maatregelen gespecificeerd. Naast de maatregelen zijn er nog extra kosten zoals bijvoorbeeld bestekskosten. Deze zijn niet in het overzicht opgenomen, maar zijn wel berekend in het totale investeringsbedrag.

*Het betreft een globale kostenraming opgenomen voor het realiseren van de compartimentering zoals voorgesteld in het voorkeurscenario van de GGOR Deurnsche Peel (Witteveen+Bos (2010), "GGOR inrichtingsvisie Deurnsche Peel", Deventer). Het betreft alleen de kosten voor de aanvullende maatregelen ten opzichte van het landinrichtingsplan. De kostenraming dient echter in samenhang met het landinrichtingsplan beschouwd teworden, omdat het landinrichtingsplan ook onderdeel uitmaakt van het voorkeurscenario. Er is dus een grote samenhang in de uit te voeren werkzaamheden. Mogelijk kan het bedrag van EUR 3.000.000,-- (voor een deel) worden gedekt door de middelen die reeds zijn gereserveerd voor realisatie van het landinrichtingsplan.

## 7 Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

Alle maatregelen zijn gericht op herstel van een functioneel systeem, zodat het op termijn met minder beheer toekan om de doelen te halen en te houden. Herstel van de waterhuishouding in de afgelopen jaren past hierbij en heeft zicht gegeven op de kansrijkheid van hoogveenherstel in de naturagebieden GP en MP/DP. Niet alle maatregelen zijn in de eerste beheerplanperiode nodig. Allereerst zijn watermaatregelen nodig in combinatie met tijdelijke effectgerichte vegetatiemaatregelen. De hierdoor optredende verbeteringen geven in maatschappelijk opzicht tijd om de stikstofdepositie op orde te krijgen.

Voor beide gebieden is een landinrichting in uitvoering of voorbereiding. Een deel van de maatregelen (in stap 4) worden in dat kader uitgevoerd; een ander deel zijn het maatregelen in het natuurgebied zelf waar de beheerder al voor zorgt. Een en ander is overeenstemming over bereikt in overleg met de streek, zodat uitvoering van de maatregelen eigenlijk gegarandeerd is.

Grote Peel en Deurnsche en Mariapeel Stap 4 confrontatie/integratie

Toetsing van het maatregelenpakket  ( overlapt voor een gedeelte met stap 7 uit herstelstrategieën)

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

In dit gebied worden in de eerste beheerplan periode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering:

Hydrologische herstelmaatregelen De Bult

- Dempen greppels (H7120)

- Wateraanvoer naar de omgeving (H7120)

- Pilot Peilgestuurde drainage in bufferzone (H7120)

Hydrologische maatregelen Groote Peel:

- Dempen greppels en sloten (H7120)

- Compartimenteren door kadeaanleg en aanleg kunstwerken om waterpeil te kunnen regelen (H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone (pilot in Brabant, uitvoering in Limburg) (H7120)

Hydrologische maatregelen Deurnsche Peel en Mariapeel

- Realiseren van hydrologische buffer in Nieuwe Natuur (Aanleg kade en regelbare stuwen, dempen watergangen en vervangen 3 gemalen) (H7110_A, H7120)

- Dempen gedeelte Soeloop in/langs Deurnese Peel (H7120)

- Dempen wijken en sloten in dekzandkoppen (H7120)

- Fijnregeling afvoer en compartimentering(H7120)

- Hydrologisch isoleren van sloten en kades die drainerend werken  (H7110_A, H7120)

- Hydrologisch isoleren van delen voedselrijke Helenavaart, die infiltrerend werken (H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone (pilot in Brabant, uitvoering in Limburg) (H7120)

- Aankoop EHS en functiewijziging tbv hydrologische buffer rond gebied (H7110_A, H7120)

Beheermaatregelen:

- Verwijderen berkenopslag en deel berkenbos (H7110_A, H7120)

- Verwijderen exoten (Trosbosbes) (H7110_A, H7120)

- Begrazen droge heide, vochtige heide en droge delen van herstellend hoogveen (H4030, H7120)

- Kleinschalig maaien, plaggen en branden  (H4030)

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Hydrologische herstelmaatregelen De Bult

- Dempen greppels (H7120)

- Wateraanvoer naar de omgeving (H7120)

- Pilot Peilgestuurde drainage in bufferzone (H7120)

Hydrologische maatregelen Groote Peel:

- Dempen greppels en sloten (H7120)

- Dempen wijken en sloten in dekzandkoppen (H7120)

- Compartimenteren door kadeaanleg en aanleg kunstwerken om waterpeil te kunnen reguleren (H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone (pilot Brabant, uitvoering Limburg) (H7120)

- Aankoop en inrichting EHS in bufferzone (H7120)

- Aankoop en inrichting bufferzone Mussenbaan (H7120) (H7120)

Hydrologische maatregelen Deurnsche Peel en Mariapeel

- Dempen watergangen (H7110_A, H7120)

- Fijnregeling afvoer en compartimentering (H7110_A, H7120)

- Hydrologisch isoleren van sloten en kades die drainerend werken (H7110_A, H7120)

- Hydrologisch isoleren van delen eutrofe Helenavaart, die infiltrerend werken (H7120)

- Dempen wijken en sloten in dekzandkoppen (H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone (pilot Brabant, uitvoering Limburg)

- Aankoop EHS in bufferzone (H7110_A, H7120)

- Inrichting bufferzone Middengebied (H7120)

- Opheffen onderbemaling Grauwveen en inrichting bufferzone Grauwveen (H7120)

Beheermaatregelen:

- Verwijderen berkenopslag en deel berkenbos (H7110_A, H7120)

- Verwijderen exoten (Trosbosbes) H7110_A, H7120)

- Begrazen droge heide en droge delen van herstellend hoogveen (H4030, H7120)

- Kleinschalig maaien, plaggen en branden (H4030)

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden  de volgende maatregelen voorzien in:

- Gericht op behoud:

Hydrologische herstelmaatregelen De Bult

- Wateraanvoer naar de omgeving (H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone (H7120)

Hydrologische maatregel Groote Peel:

- Dempen greppels en sloten zoveel mogelijk in de 1e beheerplanperiode (H7120)

- Compartimenteren door kadeaanleg en aanleg kunstwerken om waterpeil te kunnen regelen zoveel mogelijk in de 1e beheerplanperiode (H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone) (H7120)

Hydrologische maatregelen Deurnsche Peel en Mariapeel

- Dempen watergangen zoveel mogelijk in de 1e beheerplanperiode (H7110_A, H7120)

- Fijnregeling afvoer en compartimentering (H7110_A, H7120)

- Hydrologisch isoleren van sloten en kades die drainerend werken zoveel mogelijk in de 1e beheerplanperiode (H7110_A, H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone H7110_A, H7120)

Beheermaatregelen:

- Verwijderen berkenopslag en deel berkenbos (H7110_A, H7120)

- Verwijderen exoten (Trosbosbes) (H7110_A, H7120)

- Begrazen droge heide, vochtige heide en droge delen van herstellend hoogveen (H4030, H7120)

- Kleinschalig maaien, plaggen en branden  (H4030)

2.Gericht op verdere uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Hydrologische herstelmaatregelen De Bult

- Wateraanvoer naar de omgeving (H7120)

- Pilot Peilgestuurde drainage in bufferzone (H7120)

Hydrologische maatregel Groote Peel:

- Dempen greppels en sloten (H7120)

- Compartimenteren door kadeaanleg en aanleg kunstwerken om waterpeil te kunnen regelen zoveel mogelijk in 1e beheerplanperiode (H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone (H7120)

- Aankoop en inrichting EHS in bufferzone (H7120)

- Inrichting Mussenbaan zovbeel mogelijk in 1e beheerplanperiode

Hydrologische maatregelen Deurnsche Peel en Mariapeel

- Dempen watergangen zoveel mogelijk in 1e beheerplanperiode (H7110_A, H7120)

- Fijnregeling afvoer en compartimentering zoveel mogelijk in 1e beheerplanperiode (H7110_A, H7120)

- Hydrologisch isoleren van sloten en kades die drainerend werken zoveel mogelijk in 1e beheerplanperiode (H7110_A, H7120)

- Peilgestuurde drainage in bufferzone (H7110_A, H7120)

- Aankoop en inrichting EHS in bufferzone (H7110_A, H7120)

- Opheffen onderbemaling Grauwveen en inrichting bufferzone Grauwveen zoveel mogelijk in 1e beheerplanperiode (H7120)

Beheermaatregelen:

- Verwijderen berkenopslag en deel berkenbos (H7110_A, H7120)

- Verwijderen exoten (Trosbosbes) (H7110_A, H7120)

- Begrazen droge heide, vochtige heide en droge delen van herstellend hoogveen (H4030, H7120)

- Kleinschalig maaien, plaggen en branden (H4030)

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de  ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen onderbouwd u door  voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of  de maatregelen  bewezen, een  vuistregel, of een  hypothese zijn. U vindt deze indeling in de teksten van de herstelstrategieën van de  stikstofgevoelige habitattypen

| behoud / ontwikkeling | habitat | strategie | Maatregel | Zekerheid van effect | Randvoorwaarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud | H7120 | Hydrologische herstelmaatregelen De Bult |  Dempen greppels | Bewezen voor H7120 | Wateraanvoer komt niet in de Bult, maar is bedoeld om waterpeil in de omgeving niet te ver te laten uitzakken en daardoor de wegzijging uit de Bult te verminderen. | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Wateraanvoer naar de omgeving | Bewezen voor H7120 | Wateraanvoer komt niet in de Bult, maar is bedoeld om waterpeil in de omgeving niet te ver te laten uitzakken en daardoor de wegzijging uit de Bult te verminderen. | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Peilgestuurde drainage in bufferzone | Bewezen voor H7120 | Wateraanvoer komt niet in de Bult, maar is bedoeld om waterpeil in de omgeving niet te ver te laten uitzakken en daardoor de wegzijging uit de Bult te verminderen. | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 | Hydrologische maatregel Groote Peel: |  Dempen greppels en sloten | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Compartimenteren door kadeaanleg | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Peilgestuurde drainage in bufferzone | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7110_A H7120 | Hydrologische maatregelen Deurnsche Peel en Mariapeel | • Realiseren van hydrologische buffer in Nieuwe Natuur (Aanleg kade en regelbare stuwen, dempen watergangen en vervangen 3 gemalen) | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Dempen gedeelte Soeloop in/langs Deurnese Peel | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Dempen wijken en sloten in dekzandkoppen | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Fijnregeling afvoer en compartimentering | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7110_A H7120 |  |  Hydrologisch isoleren van sloten en kades die drainerend werken | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Hydrologisch isoleren van delen voedselrijke Helenavaart, die infiltrerend werken | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7110_A, H7120 |  |  Peilgestuurde drainage in bufferzone (pilot in Brabant, uitvoering in Limburg) | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  |  |  |  Aankoop EHS en functiewijziging tbv hydrologische buffer rond gebied (H7110_A, H7120) |  |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H4030, H7110_A, H7120 | Beheermaatregelen: |  Verwijderen berkenopslag en deel berkenbos | Bewezen voor H4030, Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H7110_A, H7120 |  |  Verwijderen exoten (Trosbosbes) | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Het verwijderen van trosbosbes gaat de komende jaren gebeuren. Dit kan nu pas beginnen omdat de telers sinds kort steriele plante gebruiken. Aangezien de zaden van de trosbosbes zeer kiemkrachtig zijn zal het verwijderen van opslag van trosbosbes meerdere jaren uitgevoerd moeten worden. De overige maatregelen hebben hun effect in de praktijk bewezen. |
|  | H4030, H7120 |  |  Begrazen droge heide en droge delen van herstellend hoogveen | Bewezen voor H4030, Nieuw voor h7120 |  | Gebaseerd op ervaring beheerder |
|  | H4030 |  |  Kleinschalig maaien en plaggen | Bewezen voor H4030 |  |  |
| Verbetering en/of uitbreiding | H7120 | Hydrologische herstelmaatregelen De Bult |  Dempen greppels | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Wateraanvoer naar de omgeving | Bewezen voor H7120 | Wateraanvoer komt niet i de Bult, maar is bedoeld om waterpeil in de omgeving niet te ver te laten uitzakken. | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Pilot Peilgestuurde drainage in bufferzone | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  |  | Hydrologische maatregel Groote Peel: |  | Bewezen |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Dempen greppels en sloten | Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H7120 |  |  Dempen wijken en sloten in dekzandkoppen | Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H7120 |  |  Compartimenteren door kadeaanleg | Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H7120 |  |  Peilgestuurde drainage (pilot in Brabant, uitvoering in Limburg) | Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H7120 |  |  Aankoop en inrichting EHS bufferzone | Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H7120 |  |  Inrichting bufferzone, gebied Mussenbaan | Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H710A, H7120 | Hydrologische maatregelen Deurnsche Peel en Mariapeel |  Dempen watergangen | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H710A, H7120 |  |  Fijnregeling afvoer en compartimentering | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H710A, H7120 |  |  Hydrologisch isoleren van sloten en kades die drainerend werken | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Hydrologisch isoleren van delen eutrofe Helenavaart, die infiltrerend werken | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Dempen wijken en sloten in dekzandkoppen | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H710A, H7120 |  |  Peilgestuurde drainage in bufferzone | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H710A, H7120 |  |  Aankoop EHS in bufferzone | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Inrichting bufferzone Middengebied | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H7120 |  |  Opheffen onderbemaling Grauwveen en inrichten bufferzone Grauwveen | Bewezen voor H7120 |  | Met een hydrologisch model zijn de maatregelen doorgerekend en effectief gebleken. Dit zal in de praktijk gemonitord moeten worden. |
|  | H4030, H7110_A, H7120 | Beheermaatregelen: |  Verwijderen berkenopslag en deel berkenbos | Bewezen voor H4030, Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  |  |
|  | H7110_A, H7120 |  |  Verwijderen exoten (Trosbosbes) | Bewezen voor H7110_A, Bewezen voor H7120 |  | Het verwijderen van trosbosbes gaat de komende jaren gebeuren. Dit kan nu pas beginnen omdat de telers sinds kort steriele plante gebruiken. Aangezie de zaden van de trosbosbes zeer kiemkrachtig zijn zal het verwijdere van de opslag van de trosbosbes meerdere jaren uitgevoerd moeten worden. De overige maatregelen hebben hun effect in de praktijk bewezen. |
|  | H4030, H7120 |  |  Begrazen droge heide en droge delen van herstellend hoogveen | Bewezen voor H4030 Nieuw voor H7120 |  | Gebaseerd op ervaring beheerder |
|  | H4030 |  |  Kleinschalig maaien en plaggen | Bewezen voor H4030 |  |  |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

Er wordt gekozen voor een herstelstrategie die eerst gericht is op het ontwikkelen van drijvend hoogveenmos. Deze kan zich ontwikkelen bij hogere depositiewaarden dan actief hoogveen. In een later stadium, als door Rijks- en provinciaal beleid de stikstofdepositie gedaald is kan zich aktief hoogveen ontwikkelen. Als zich pakketten drijvend hoogveen gevormd hebben blijft een kennislacune wanneer er berkenopslag ontstaat en hoe dat bestreden kan worden (zeer geringe draagkracht van de drijvende hoogveenpakketten). Nog onzeker is hoe het zit met de wegzijging naar de ondergrond. Om daar inzicht in te krijgen zijn een tiental peilbuizen geplaatst. Hierdoor kan beter inzicht gekregen worden in de potentie van hoogveenvorming.

Er zijn een aantal kennislacunes op het gebied van de abiotiek. In de Groote Peel gaat het bijvoorbeeld om de lokale aanwezigheid van stagnerende lagen, zoals leem. In de Mariapeel bijvoorbeeld om de aanwezigheid van de Formatie van Asten en de aanwezigheid van gyttja en gliede. Dit heeft geen effect op de maatregelen; het bepaald hoogstens de snelheid van het effect van de maatregelen. Op het ogenblik vind ook al vorming van waterveenmos op plaatsen waar al het veen is afgegraven en geen slechtdoorlatende lagen meer in de ondergrond meer aanwezig zijn.

Kennis over het ontwikkelen van overgangszones moet verzameld worden uit vergelijkbare gebieden.

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden

De ontwikkeling van veenpaketten en opslag van berken monitoren.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

De overgang van hoogveen naar de iets voedselrijke randzones komt nu niet voor in het gebied. Deze moet in de toekomst wel aangelegd worden om voor soorten, die nu in het gebied voorkomen maar door de vernatting uit het gebied verdwijnen. Kennis hoe deze overgang te ontwikkelen moet vergaard en benut worden.

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en  welke maatregelen heeft u achter de hand  mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelststellingen worden geconstateerd?

- Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en vermesting).

- Monitoren veenontwikkeling en monitoren berkenopslag

- Verandering hydrologie (grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, kwelflux, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit)

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat kwaliteit toch achteruitgaat dan hebben we de volgende maatregelen achter de hand:

- Aanpassen fasering interne hydrologische herstelmaatregelen (bosomvorming, dempen greppels) en ook versneld uitvoeren van maatregelen buiten de begrenzing of juist vertragen als de vernatting te snel dreigt te gaan,

- Aanpassen frequentie en fasering beheermaatregelen om negatieve effecten van te hoge stikstofdepositie tegen te gaan.

- Herstel regionale waterhuishouding (Nieuw Limburgs Peil +)

- Bosomvorming naar droge heide indien elders droge heide door bijvoorbeeld vernatting in de verdrukking komt.

- Eindconclusie

Op basis van  de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen  kunnen we dit N2000 gebied indelen in:

Categorie 1b. Met de hydrologische en beheersmaatregelen wordt voortgebouwd op herstelmaatregelen in het gebied, die al in 1995 zijn begonnen. De effecten van de hydrologische herstelmaatregelen zijn bemoedigend. De afstand tot de KDW blijft met de voorgestelde beleidsmaatregelen veel te groot. Met de herstelstrategie die wordt gevolgd wordt daar op ingespeeld. Drijvende hoogveenmossen kunnen een hogere stikstofdepositie aan dan actief hoogveen en herstellend hoogveen.  Er zal een pakket aanvullende maatregelen uitgevoerd moeten worden om de stikstofdepositie verder terug te dringen.

Aangezien we geen grote kennislacunes hebben, de gebiedsanalyse goed is uitgevoerd en voor alle habitattypen er goede herstelstrategieën zijn vinden wij dat Groote Peel, Deurnsche peel en Mariapeel en de Bult niet in categorie 2 thuishoort.

Toelichting categorieënindeling: Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Nadere uitwerking

Categorie1 b . Redelijkerwijs geen twijfel met extra voorzorgsmaatregelen

Redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wetenschappelijk gezien zal de achteruitgang worden gestopt en daarmee behoud worden gerealiseerd. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de wijze waarop de habitats zich in de verdere toekomst zullen ontwikkelen, maar er is redelijkerwijs geen twijfel dat verbetering/uitbreiding in de toekomst met het huidige maatregelenpakket niet onmogelijk wordt gemaakt.

Kortom:

Behoud is geborgd.

Verbetering/uitbreiding (indien van toepassing) zijn in de toekomst is niet onmogelijk.

Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant-  er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Onderbouwing :

- de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen is de afgelopen jaren ondanks de forse overschrijding van de KDW toegenomen

- er is zicht op een verlaging van de stikstofdepositie op de lange termijn. Met de herstelstrategie wordt hierop ingespeeld.

- de goede maatregelen worden getroffen. De effecten zijn deels modelmatig doorgerekend. In de praktijk moet blijken in hoeverre dit klopt.

- de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd.

- Er zijn nog een aantal kennislacunes, maar de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

- er wordt zorgvuldig omgegaan met de kennisleemten

Voor de eerste beheerplanperiode betekent dit

- In de eerste beheerplanperiode worden een groot aantal interne hydrologische maatregelen genomen. Dit zijn no regret  herstelmaatregelen.

- Er wordt onderzoek/ monitoring in gang gezet

- Er zijn voorzorgsmaatregelen geformuleerd

- Aan het einde van de eerste beheerplanperiode wordt de balans opgenomen.

Kortom met dit pakket aan maatregelen, deze daling van depositie en de benoemde voorzorgsmaatregelen wordt het volgend gezegd worden:

- Het behoud is gewaarborgd.

- Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot een aarzelend begin in de verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

.

Groote Peel en Deurnsche en Mariapeel – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

- Ten gevolge van generieke maatregelen en van de provinciale stikstofverordening is de verwachting dat afname van de stikstofdepositie in het gebied in 2030 vooral wordt gerealiseerd door een daling van de bijdragen uit het buitenland en door de sector landbouw (stallen) en enigszins door de daling van de achtergronddepositie. Voor de Groote Peel daalt de gemiddelde depositie van 1890 Mol N/ha/jr in 2010 naar 1300 Mol N/ha/jr in 2030. Voor de Deurnsche peel – Mariapeel daalt de gemiddelde depositie van 2000 Mol N/ha/jr in 2010 naar 1380 Mol N/ha/jr in 2030.

- Door de ligging van de habitats in het gebied en de ruimtelijke verspreiding van de depositie kunnen voor de afzonderlijke habitats grote verschillen optreden. Voor de habitats van actief en herstellend hoogveen is de overschrijding in beide gebieden in 2030 meer dan 2 * KDW (kritische depositiewaarde). Voor het habitat droge heide komt lokaal de depositie onder de KDW, m.n. in de Groote Peel. Lokaal kan ook nog een overschrijding van de KDW plaatsvinden. De uitkomsten van Aerius zijn samengevat in onderstaande tabel.

Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

Op gebiedsniveau zijn voor de Groote Peel, de Deurnsche peel en de Mariapeel de grootste bijdragen aan de depositie afkomstig uit buitenland en de achtergronddepositie. Samen hebben ze in 2010 een depositie van ca 1200 mol N/ha/jr. In 2030 neemt dit af tot ca 950 mol N/ha/jr; vooral door maatregelen in het buitenland. Dit zorgt ervoor dat ingrepen in de andere sectoren (landbouw, aanwending, verkeer, huishoudens) op geen enkele manier kunnen zorgen voor een daling van de depositie onder de KDW van de meet kritische habitats actief en herstellend hoogveen. In theorie zouden bijvoorbeeld alle boerderijen tot op een afstand van 10 km gesaneerd kunnen worden, maar daardoor wordt onvoldoende daling van de depositie bereikt (ca. 250 mol in 2030).

Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Op de gebieden liggen de volgende uitbreidingsdoelstellingen:

- H7110_A Actieve hoogvenen (uitbreiding areaal en verbeteren kwaliteit)

- H7120 Herstellende hoogvenen (verbeteren kwaliteit)

Voor de habitats actief hoogveen en herstellend hoogveen ligt de stikstofdepositie boven de KDW. Er is in het beheerplan voor een herstelstrategie gekozen, waarbij in de eerste beheerplanperioden wordt ingezet op het stabiliseren van de waterpeilen in het gebied om de vorming van waterveenmossen mogelijk te maken. Deze veenmossen zijn minder kritisch ten opzichte van de stikstofdepositie. Als zich een dik pakket waterveenmossen heeft gevormd, is het gebied hydrologisch geïsoleerd van zijn omgeving en wordt de vorming van meer kritische hoogveenmossen mogelijk zoals Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum) en wrattig veenmos (Sphagnum papillosum). Van deze mossen is bekend dat ze wel kritisch zijn m.b.t. de stikstofdepositie. Wetenschappelijk kan goed onderbouwd worden dat hoogveenontwikkeling dan weer op gang komt. Of er dan ook voldoende verbetering van de kwaliteit bereikt kan worden valt niet te garanderen.

Ingeschat wordt dat binnen enkele decennia in een deel van de gebieden voldoende basis aanwezig kan zijn voor feitelijke hoogveenvormende processen (veenvorming boven waterspiegel). Dit betekent dat na 2030 een verdere daling van de N-depositie nodig is richting de KDW. Een N-depositie die duidelijk boven de KDW zal een duidelijk rem betekenen voor deze hoogveen vormende processen.

Voor droge heide komt de depositie in 2030 voor grote delen rond of onder de KDW. Met beheersmaatregelen (intensiever dan regulier als er geen stikstofdepositie zou zijn) zijn de habitattypen in het gebied in de huidige omvang en kwaliteit te handhaven. Op een klein deel van het gebied is de depositie in 2030 hoger dan de KDW. Intensiever beheer op deze locaties is eigenlijk niet mogelijk, omdat dan het gevaar bestaat dat kwetsbare flora- en faunasoorten verdwijnen doordat populaties onvoldoende tijd krijgen om te herstellen.

Vraag c. Een salderingsbank van nut om ruimte tescheppen voor economoische ontwikkelingen ?

…deze vraag is niet vanuit ecologie te beantwoorden ….

Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

In tabel 4.1 staat een integraal pakket maatregelen genoemd. Hiervan is overeenstemming met betrokken dat dit uitgevoerd gaat worden. Zoals in de bovenstaande analyse is aangegeven is de stikstofdepositie te hoog voor actief hoogveen en herstellend hoogveen. Het weer in de afgelopen jaren heeft laten zien dat er in het voorjaar langdurige droge periodes kunnen optreden. Hierdoor kan het areaal aan veenmossen gereduceerd worden. Door de hoge stikstofdepositie duurt het langer voordat het areaal veenmossen weer op het oude niveau is. Door extra maatregelen kunnen stabielere waterstanden in de peelgebieden worden verkregen, waardoor een robuuster systeem wordt gecreëerd met grotere overlevingskansen voor de hoogveenmossen. De volgende maatregelen kunnen aanvullend op bovenstaand pakket genomen worden:

- Uitbreiding van een zone rondom de Groote Peel en de Deurnsche peel waar het waterpeil in het landbouwgebied wordt opgezet. Dit vermindert de wegzijging uit de gebieden. Het betreft enerzijds maatregelen als stuwen, peilgestuurde drainage en ophogen laaggelegen gronden, anderzijds compensatie van agrariërs voor eventuele natschade. Aan de Limburgse kant konden agrariërs met het subsidie van Koopmansgelden peilgestuurde drainage aanleggen. Dit is op een blok van 1100 ha gebeurd. Er waren 3 subsidiemogelijkheden:

- Ombouwen bestaande drainage € 840,-/ha

- Ombouwen bestaande drainage plus toevoegen extra drains tussen de bestaande drains € 1650,-/ha

- Nieuwe drainage € 2370,-/ha

Aan Limburgse zijde is de invoer van peilgestuurde drainage via de keur geregeld en moet in 2018 doorgevoerd zijn. Aan Brabantse zijde start men met de eerste pilots. Opgemerkt moet worden dat deze maatregelen ook bijdragen aan een stabielere vochtvoorziening voor de landbouw. Door het inzetten van extra middelen kan de invoer van peilgestuurde drainage versneld en in aaneengesloten gebieden gerealiseerd worden. Mogelijk biedt het drainagestelsel ook mogelijkheden om via aanvoer van water het grondwater op peil te houden. Een proef van één agrariër lijkt uit te wijzen dat dit efficiënter is dan bovengrondse beregening. Door dit op een grotere schaal eerst modelmatig door te rekenen en vervolgens in de praktijk te testen moet uitwijzen of dit én voor natuur én voor landbouw winst oplevert.

- Verdergaande compartimentering in de Deurnsche Peel. Met de streek is afgesproken dat in het eerste beheerplanperiode de plannen uit het landinrichtingsplan worden uitgevoerd. Deze maatregel is daar aanvullend op en zou pas later uitgevoerd  worden. Als gevolg van het landinrichtingsplan gaan er wel maatregelen uítgevoerd worden. Het is verstandig om hierbij met de compartimentering op aan te sluiten. Dit betekent dat er eerder geld beschikbaar moet komen.

- In de Mariapeel lekt op een aantal plaatsen water uit het gebied naar de ondergrond. Door kleischermen te plaatsen op locaties waar dit optreedt en door waterlopen te dichten die nu water lekken naar de ondergrond kunnen hier stabielere waterpeilen gecreëerd worden.

- compartimentering in Groote Peel dient verbeterd te worden. Kades zullen soms nieuw aangelegd moeten worden (bijv. Mussenbaangebied), soms verhoogd moeten worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met streefpeilen. Naast kades moeten ook kunstwerken worden aangelegd voor een goed hydrologische beheer (hoge afvoer als peilen sterk stijgen bij veel neerslag in korte periode en lage afvoer bij relatief lage peilen). Deze kunstwerken moeten in overige gebieden (Mariapeel en Deurnsche Peel worden aangelegd.

- Ook in Mariapeel moeten in een enkel geval nog extra kades worden aangelegd.

- Bij de Groote Peel moet de Eeuwelse Loop worden omgelegd.

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aeriusanalyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG-ecoloog), Jac Hendriks en Michel Nieuwelink (SBB ecologen), Ton Geensen  (DLG-Hydroloog), Jeroen Bijleveld (DLG Procesmanager), Chris Tönissen (projectleider), Karen Zwerver (planschrijver).

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).

H4030 – Droge heiden

H7110_A – Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)

H7120 – Herstellende hoogvenen