# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Willinks Weust

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H6230, H6410, H9120, H9160A.

## Inhoudsopgave

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## 1. Kwaliteitsborging

Deze analyse is in belangrijke mate gebaseerd op onderstaande bronnen. Er zijn ook andere bronnen gebruikt en deze worden vermeld in de literatuurlijst van H8. De meest recente gegevens en inzichten zijn in deze analyse verwerkt.

Bij de totstandkoming van dit document is gebruik gemaakt van de hulpmiddelen en documenten zoals door de PAS Fase III-organisatie zijn (worden) ontwikkeld en ter beschikking gesteld via de PAS website en andere kanalen. Er is vanuit gegaan dat deze hulpmiddelen de weerslag vormen van de meest up-to-date kennis en inzicht. Als zodanig zijn ze ingezet. Het gaat om de volgende hulpmiddelen:

- PAS-Website: www.pas.natura2000.nl

- Toolkit Herstelstrategie

- Aerius 1.4.1 en eerdere versies

- Herstelstrategie-documenten per habitattype

De volgende deskundigen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit document:

- Henk van Ziel (ecoloog DLG-Oost)

- Joris Ernst (medewerker gebiedsontwikkeling DLG-Oost).

- Marien Spek (ecoloog DLG-Oost)

Belangrijkste bronnen

De herstelstrategie voor Willinks Weust is gebaseerd op de inzichten zoals die tijdens het opstellen van het Beheerplan Natura 2000 zijn ontwikkeld, waarbij diverse specialisten en gebiedskenners hun bijdrage hebben gegeven. Speciaal onderzoek is verricht door Alterra (Van Delft e.a., 2010). Daarnaast is veel kennis van de historische situatie verzameld door Smeding (2010). Ten aanzien van de geologie zijn gegevens geleverd door v.d. Bosch (diverse publ.). De habitattypenkaart is gebaseerd op de meest recente vegetatiekartering uit 2009 (Everts e.a., 2010). Uiteraard zijn eerdere vegetatiekarteringen meegenomen in de analyses (Jalving en Van der Veen (Altenburg & Wymenga), 2003; Schreurs, J. en M. Lethen (LB&P), 1991 en Derksen, J.W.M., en J.G.L. Hofstad, 1969.

Een aantal werksessies met SBB en DLG medewerkers hebben geleid tot voorliggend document. Tussentijdse producten zijn een aantal malen ter toetsing voorgelegd aan overige betrokken experts.

Veel van de teksten in dit voorliggende document vinden hun oorsprong in het beheerplan van het betreffende Natura 2000 gebied. Soms zijn letterlijk stukken tekst daaruit gebruikt, soms ook slechts een enkele relevante regel. Dit beheerplan zelf is nog in ontwikkeling, dus er is nog geen sprake van een stabiele situatie waar het de knelpunten en mogelijke maatregelen betreft. E.e.a. is gebaseerd op de stand van de kennis van dit moment. Er is vanwege de leesbaarheid voor gekozen om geen gebruik te maken van verwijzingen naar literatuur in de tekst.

Waar over de werking van het ecosysteem, met onderliggend hydrologisch systeem, onvoldoende kennis bestaat, of sprake is van zogenaamde kennislacunes, daar wordt dit zo goed mogelijk aangeduid. Waar mogelijk wordt voorgesteld om deze kennis nog aan te vullen. In enkele gevallen wordt met behulp van best-professional-judgement een aanname gedaan om toch een dergelijke situatie te kunnen analyseren. In beide gevallen wordt vervolgens aangestuurd op nader onderzoek aangevuld met monitoring, teneinde de onzekerheden en aannames te toetsen.

# 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Algemeen

Dit document beoogt op grond van de analyse van gegevens over het N2000-gebied Willinks Weust te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS fase III. Deze maatregelen zijn gericht op de habitattypen zoals hieronder genoemd en gelden voor de 1e beheerperiode en de daarna volgende beheerperioden.

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën is voor het N2000-gebied een systeem- en knelpuntenanalyse uitgewerkt. Op grond daarvan zijn maatregelenpakketten aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpuntenanalyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

Tot slot wordt een beoordeling van de effectiviteit van de maatregelen gegeven en dit wordt uitgedrukt in de categorieën zoals die door Brunt zijn verwoord:

1a	Wetenschappelijk gezien is redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en, indien relevant, ook verbetering dan wel uitbreiding plaats gaat vinden.

1b	Weteschappelijk gezien is redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding niet onmogelijk is.

2	Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van de oppervlakte en/of verbetering van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Er is gebruik gemaakt van het concept-aanwijzingsdocument, 99%-versie (nov. 2011) met de volgende habitats en doelen:

H5130   Jeneverbesstruwelen

H6230   Heischrale graslanden

H6410   Blauwgraslanden

H9120   Beuken-eikenbossen met hulst

H9160A Eiken-haagbeukenbossen

Gebiedsbeschrijving

Het Natura2000 gebied Willinks Weust ligt in de Achterhoek, enkele kilometers ten oosten van Winterswijk.

Samenvattend staat het gebied bij het Ministerie van LNV officieel geregistreerd met de volgende kenmerken:

Gebiednummer			62

Natura 2000 Landschap		Hogere Zandgronden

Status					Habitatrichtlijn

Site code				NL2003051

Beschermd natuurmonument	Willinks Weust/Heksenbos BN/SN Wetland (WL-Con)

Beheerder				SBB, particulieren

Provincie				Gelderland

Gemeente				Winterswijk

Oppervlakte				67 ha

Gebiedskarakteristiek

Willinks Weust is een natuurreservaat ten oosten van Winterswijk in een gebied waar Muschelkalk dagzoomt. Het betreft het enige kalkgebied in ons land buiten Zuid-Limburg. Willinks weust is een afwisselend en kleinschalig gebied. De ondergrond bestaat in het noordelijk deel uit Muschelkalk afgedekt met lemig zand en keileem. Het grondwater stagneert daarop, zodat een gedifferentieerd patroon van vocht- en kalkgradiënten bestaat. Het zuidelijk deel ligt op een pleistocene erosiegeul die is opgevuld met zand. De ondergrond is daardoor goed doorlatend voor water.

In het gebied komen soortenrijke loofbossen op natte tot vochtige bodems voor, die voor een groot deel bestaan uit eiken-haagbeukenbossen en oude eikenbossen. Op de moerassige en zandige bodem groeit vochtige ruigte en wilgenstruweel. Verder zijn er diverse schraallanden, waaronder blauwgraslanden en heischrale graslanden en soortenrijk Jeneverbesstruweel en fraaie beekbegeleidende bossen aanwezig.

Het plateau rondom Winterswijk is ontstaan door tektonische bewegingen in het Tertiair en Kwartair. In het oostelijke deel van het plateau bevinden zich op geringe diepte in de bodem zeer oude afzettingen (uit het vroege Mesozoïcum, 230 tot 70 miljoen jaar geleden). Deze Mesozoïsche afzettingen staan bekend als Bontzandsteen (een opvallend rode, kleiige afzetting onder moerassige omstandigheden), Muschelkalk of Schelpenkalk (afgezet in een periode dat hier een ondiepe zee lag) en Keuper (afgezet in een laagvlakte, nadat de zee zich teruggetrokken had).
Het gebied waar de Muschelkalk aan de oppervlakte komt, staat bekend als het Muschelkalkeiland en ligt ten oosten van Winterswijk in de buurtschap Ratum. Het natuurreservaat Willinks Weust ligt deels op dit eiland. Latere Tertiaire en Kwartaire afzettingen zijn hier grotendeels door erosie verdwenen. In de voorlaatste ijstijd werd op veel plaatsen keileem afgezet op de oudere bodemlagen, later gevolgd door dekzand, zodat de kalkrijke afzettingen op de meeste plaatsen één tot twee meter onder het oppervlak liggen. Uitzonderingen vormen de bedding van de Willinkbeek en plekken waar gegraven is om de Muschelkalk te winnen. Dit betreft een drietal groeven, waarvan één binnen het reservaat.
De Willinks Weust maakte eind 19de eeuw deel uit van een veel groter gebied met 'woeste gronden', het Vossenveld. Door ontginning is hiervan weinig meer over, buiten het hier beschreven natuurreservaat.

De gradiënten van droge naar nat, in combinatie met lokale verschillen in kalkrijkdom, maakt dat het gebied een grote variatie aan milieufactoren kent, die geleid hebben tot een rijke biodiversiteit.

Doelstellingen

De algemene doelen van Natura 2000 zijn (Ministerie van LNV, 2006a):

- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitattypen en soorten binnen de Europese Unie.

- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

- Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitattypen en soorten.

- Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

- Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

Voor Willinks Weust is dat in onderstaande tabel nader gespecificeerd.

| Essentietabel Natura 2000-gebied 062. Willinks Weust (99%-versie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kernopgaven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Hogere zandgronden) | Vergroten van interne samenhang van gebieden door herstel van evenwichtige verdeling van open en gesloten met meer geleidelijke overgangen van zandverstuivingen, heide, vennen, graslanden en bos. Versterken van het ruimtelijk netwerk van bos, heide- of stuifzandgebieden, waarbij tussenliggende gebieden gebruikt kunnen worden als stapstenen, met name voor soorten als reptielen en vlinders. Versterken van overgangen van droge naar natte gebieden, zoals beekdalen en herstel van vennen op landschapsschaal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.06 |  | Schrale graslanden | Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 in kansrijke situaties (op schrale leemhoudende zandgronden). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.07 |  | Eiken-haagbeukenbossen | Verbeteren kwaliteit en voorzover mogelijk uitbreiding areaal eiken-haagbeukbossen (hogere zandgronden) H9160_A (zie ook 5.08). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | Jeneverbesstruwelen | Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen H5130, verjonging stimuleren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instandhoudingsdoelstellingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SVI Landelijk | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | Doelst. Pop. | Draagkracht aantal vogels | Draagkracht aantal paren | Kernopgaven |  |  |
| Habitattypen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H5130 | Jeneverbesstruwelen |  | - | = | > |  |  |  | 6.11 |  |  |
| H6230 | *Heischrale graslanden |  | -- | > | > |  |  |  | 6.06,W |  |  |
| H6410 | Blauwgraslanden |  | -- | > | = |  |  |  | 6.06,W |  |  |
| H9160A | Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) |  | -- | = | > |  |  |  | 6.07,W |  |  |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst |  | - | = | = |  |  |  |  |  |  |
| Habitatsoorten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1166 | Kamsalamander |  | - | = | = | = |  |  |  |  |  |
| Legenda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | Kernopgave met wateropgave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sense of urgency: beheeropgave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVI landelijk | Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =(<) | Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N-Depositie en KDW

| Aerius 1.4.1; N-depositie; Overschreiding KDW. 2010; 2030; 2010; 2030. H5130 kdw 2180; Jeneverbesstruwelen; aerius 1.4.1; laagste waarde; 1.880; 1.555; 300; 625. hoogste waarde; 1.938; 1.591; 242; 589. H6230 kdw 830; Heischrale graslanden; aerius 1.4.1; laagste waarde; 1.866; 1.529; -1.036; -699. hoogste waarde; 1.938; 1.591; -1.108; -761. H6410 kdw 1100; Blauwgraslanden; aerius 1.4.1; laagste waarde; 1.886; 1.555; -786; -455. hoogste waarde; 1.938; 1.591; -838; -491. H9120 kdw 1400; Beuken-eikenbossen met hulst; aerius 1.4.1; laagste waarde; 1.862; 1.545; -462; -145. hoogste waarde; 1.920; 1.574; -520; -174. H9160A kdw 1400; Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden); aerius 1.4.1; laagste waarde; 1.900; 1.551; -500; -151. hoogste waarde; 1.920; 1.574; -520; -174. |  |
| --- | --- |

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de met Aerius 1.4.1 berekende overschrijdingen van de Kritische Depositie Waarden van de verschillende habitattypen in Willinks Weust, van 2010 en 2030. Voor een H5130 is geen overschrijding van de KDW. De KDW van overige HT’s (negatieve getallen) worden wel overschreden en worden in dit document beschreven.

3. Gebiedsanalyse

Essentieel voor de gebiedsanalyse van Willinks Weust is het onderscheid in twee oorspronkelijke landschapsecologische systemen, die beide a-typisch zijn voor de Nederlandse situatie, namelijk:

- het kalkeiland, en

- de erosiegeul in de tertiaire formatie.

Daarnaast is er nog het derde systeem:

- de groeve.

Dit betreft een kunstmatig systeem dat is ontstaan door kalkwinning en daardoor een open rotsbodem heeft en waaruit momenteel oppervlaktewater wordt weggepompt. Als hier niet gepompt zou worden staat deze groeve voor een groot deel diep onder water.

Geologie en bodem

Het meest bijzonder is het “kalkeiland”: een formatie van tertiaire Muschelkalk die hier (vrijwel) dagzoomt en op de meeste plaatsen wordt afgedekt door een dunne laag dekzand, soms ook door een laag keileem. Naar het zuiden gaat de Muschelkalk over in kalkrijke Bontzandsteen. De bovenzijde van de kalk en de bontzandsteen is samen met de keileem verweerd tot een zeer slecht doorlatende kleilaag, die uiteraard zeer kalkrijk is. Hierdoor stagneert inzijgend grondwater, veelal zo ondiep dat capillaire opstijging van basenrijk water tot in de wortelzone mogelijk is. Door de dikte van de dekzandlaag ontstaan echter allerlei gradiënten in de mate van die capillaire opstijging en stagnatie van water, waarbij ook de bewortelingsdiepte van diverse planten een rol speelt bij de bereikbaarheid van basen.

Het tweede systeem is de “erosiegeul”. Deze grenst aan de zuidkant aan het kalkeiland en bestaat uit een pleistocene geul van overwegend 5 tot 10 meter diep en 300 tot 500 m breed, die is uitgeslepen in de bontzandsteen en later is opgevuld met hoofdzakelijk kalkrijk zand. De bovengrond is daar echter kalkarm. De doorlatendheid is hier groot tot zeer groot. De erosiegeul wordt ontwaterd door de Afwatering van de Bekeringswieste.

Het derde (kunstmatige) systeem betreft een rij van diepe (ca. 30 m diepe) kalkgroeven ten noorden van het kalkeiland. De meest oostelijke maakt deel uit van het Natura 2000-gebied. In de kalkgroeven treedt water uit de wanden. De bodem bestaat uit kalkgruis en grotere brokken. Daarop ontstaat geleidelijk een vegetatie, die echter op de meeste plaatsen nog ijl en open is.

Uit een waterbalans, peilbuisstudies en waarnemingen in de vegetatie valt af te leiden dat de drainerende invloed van de oostelijke groeve beperkt is tot 50 tot 100 m vanaf de groeverand. Waarschijnlijk zijn die van de andere groeven vergelijkbaar, maar meetgegevens ontbreken. Hier is een kennisleemte, omdat op grond van de geologische situatie de ondergrond naar de westelijke groeve(n) mogelijk veel meer water kan onttrekken aan het gebied. Hier is ook de waterscheiding doorsneden en dus een deel van het vanggebied naar het zuiden (Natura 2000-gebied) verdwenen.

De figuur op de volgende pagina geeft een beeld van de bodemopbouw onder het Natura2000 gebied. De witte baan met gele middenstreep betreft de erosiegeul. Ten noorden daarvan liggen het kalkeiland (olijfgroen) en de steengroeves.

Figuur 1 Begindiepte van Tertiair/Mesozoïcum. Bron: Kleijer en V.d. Bosch, 2000.

Figuur 2 Doorsnede CD van figuur 1. Met C links.

Waterhuishouding

Het kalkeiland vormt een lokale waterscheiding en ligt dus relatief hoog in het landschap. De Weusten (schrale graslandjes in het bos) liggen op de hoogste delen. Hier ligt een dekzandlaag met een wisselende dikte op de sterk ondoorlatende, maar kalkrijke bodem van keileem, muschelkalk en bontzandsteen. De basentoevoer gebeurt hier via capillaire opstijging op schijngrondwaterstanden in het dekzandsysteem. Daardoor ontstaat een zeer gevarieerd mozaïek van vegetatietypen, soms op het niveau van individuele planten, van heischraal grasland, blauwgrasland en jeneverbesstruweel (rozenrijke associatie).

Daar vandaan helt het bos (overwegend eiken-haagbeukenbos) naar het zuiden af naar de laagte van de gegraven bovenloop van de Vossenveldsbeek. Ook vanaf de hoogten in het zuiden en oosten helt het maaiveld van de erosiegeul af naar deze laagten. De laagten ontvangen dus water uit zowel het noorden (kalkeiland) als het zuiden en zuidoosten (kwel via de erosiegeul). Op basis van historische bronnen (Westhoff en De Miranda, 1939, Smeding, 2010) en de GGOR-studie weten we dat hier in het verleden de natste en meest kalkrijke systemen hebben gelegen.

Ook in de erosiegeul is het water op enige diepte kalkrijk, waardoor kwelstromen ook hier veel basen bevatten. De doorlatendheid is hier echter hoog, waardoor waterafvoer via de Afwatering van de Bekeringswieste een groot effect heeft op een groot areaal. Ook de drainage in diverse landbouwpercelen in dit gebied vermindert de inzijging van de kwelstromen.

Door V.d. Bosch, geciteerd door Ten Dolle, is gesuggereerd dat ook ver bovenstrooms en benedenstrooms gelegen waterhuishoudkundige maatregelen (Duitsland, bebouwde kom Winterswijk) grote invloed zouden kunnen hebben op de waterstanden in de erosiegeul binnen het Natura 2000-gebied. Het grondwatermodel van Waterschap Rijn en IJssel geeft daarvoor geen aanwijzingen die de geconstateerde potenties voor uitbreiding van de habitattypen ontkrachten.

Sleutelprocessen

1.

Het eerste (en belangrijkste) sleutelproces is de werking van het grondwater en oppervlaktewater systeem, kort gezegd de waterhuishouding. In de oorspronkelijke toestand, zonder ontwateringsmiddelen en zonder de groeves, zou de genoemde erosiegeul een min of meer natuurlijke zuidwaartse afwateringsroute zijn voor het water vanaf en vanuit het kalkeiland. Een vergelijkbare situatie doet zich voor aan de noordkant van het kalkeiland. Daar stroomt grondwater vanaf de waterscheiding richting het noord-oosten. Deze afwateringsrichtingen werken nu in grote lijnen nog steeds. Hier ligt echter wel een zekere kennisleemte, omdat niet duidelijk is hoeveel water er toestroomt naar de meest westelijk gelegen groeven.

Op het kalkeiland komt een systeem voor van infiltrerend regenwater dat een schijngrondwaterspiegel vormt boven op de verweerde kalk en klei. Dit water komt grotendeels door capillaire werking beschikbaar aan de plantengroei. Ten noorden van de waterscheiding op het kalkeiland is er een klein ontwaterend effect door drainage naar de groeven. Daarnaast is de Vosseveldsebeek in de jaren 1930 gegraven om de ontginning van het gebied mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot een versnelde afvoer van water van het kalkeiland, dat voordien stagneerde in laagtes.

Ter hoogte van de erosiegeulen zijn in de periode 1930 - 2000 diverse ontwateringsmiddelen aangelegd, zoals buisdrainage, sloten en grotere watergangen. Dit heeft geleid tot een versnelde afvoer van het grond- en oppervlaktewater uit het gebied. De grondwaterpeilen in de gebieden op de erosiegeul zijn daardoor aanzienlijk gedaald. Dit heeft ook geleid tot het wegvangen van basenrijke kwel

De huidige grondwaterpeilen zijn weergegeven op de AGOR-kaartjes die zijn gemaakt in het kader van het GGOR-proces door Waterschap Rijn en IJssel. Historische gegevens met enige betrouwbaarheid ontbreken.

De AGOR-kaartjes (huidige grondwaterstanden) laten een sterk verdroogde situatie zien rond de groeves. In de praktijk is hier sprake van schijngrondwaterstanden, die maken dat er voor de vegetatie gedurende een deel van het jaar wél wat beschikbaar is.

In de groeve is de waterhuishouding kunstmatig. Zonder pomp zou de groeve geleidelijk vollopen met grondwater en veranderen in een meertje. De hoogte van de vlotter bepaalt de waterstand. Toch is er ook hier variatie, omdat met name vanuit de zuidoosthoek van de groeve een waterstroompje vanuit de rotswand dicht onder maaiveld van de groeve zorgt voor een bijzonder kwelmilieu dat kenmerken heeft van een initieel kalkmoeras.

2.

Het tweede sleutelproces is de basenvoorziening. Dit is zeer nauw gekoppeld aan de waterhuishouding, omdat het water de basen transporteert.

Op het kalkeiland komt een systeem voor met allerlei gradiëntjes in een subtiel mozaïek met allerlei overgangen tussen droog en nat én mineraalrijk en mineraalarm, kalkrijk en zuur. Zo zijn er stukjes waar mineralen vrijwel altijd ruim beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op plaatsen waar de kalk aan de oppervlakte ligt of door de bovengrond is gemengd. Hier zien we bijvoorbeeld bevertjes en zeegroene zegge. Op andere plaatsen is er weer een (te) dikke dekzandlaag, met hoge en droge, zure kopjes waar vooral struikheide groeit en op nog andere plaatsen hoopt zich zuur regenwater op tegen een walletje en zien we oppervlakkig wortelende zuurindicatoren (bijv. veenmossen) in mozaïek met iets dieper wortelende kalkplanten (bijvoorbeeld blauwe zegge, geelgroene zegge). Maar het grootste deel bestaat uit een gradiënt van zuur en droog naar nat en goed gebufferd (kalkrijk). Hier komen diverse vormen van heischraal grasland en blauwgrasland voor in een fraaie zonering.

De basenvoorziening in de vegetaties op de erosiegeul verloopt volgens de klassieke patronen van de beekdalsystemen: water zijgt in op de hogere gronden, neemt basen op in de ondergrond en kwelt weer op op lage plaatsen in het (beek)dal. Op de plaatsen waar dit kalkrijke kwelwater aan de oppervlakte of in de wortelzone komt ontstaan basenafhankelijke vegetaties. Maar vaak treedt op allerlei plekken ook menging op met meer locaal basenarm regenwater. Dit leidt tot zeer soortenrijke overgangen in de vegetaties. Door de toepassingen van ontwatering in het verleden zijn de waterstanden op de meeste plaatsen te laag zijn om de wortelzone voldoende te bereiken. De basen komen niet meer beschikbaar voor de plantengroei en meer regenwaterafhankelijke kalkarme situaties krijgen daarmee de overhand.

De eenvoudigste vorm van basenvoorziening vindt plaats in de groeve: de planten groeien daar direct op de kalkbodem en halen de basen zodoende rechtstreeks uit het bodemsubstraat. Een beperkende factor voor de plantengroei is hier het gebrek aan water, omdat de rotsbodem weinig water kan vasthouden.

3.

Rechtstreeks van invloed op de bodemchemie is de depositie van vermestende en verzurende stoffen. Dit is het derde sleutelproces. De kritische depositiewaarde voor het meest kritische habitattype H6230 Heischraal grasland is 830 mol/ha. De met Aerius 1.3 berekende waarde voor 2010 ligt op ruim 1630 mol N/ha/jr. Dat is bijna een dubbele hoeveelheid.

Er is onderzoek gedaan naar dosis-effectrelaties bij (de drogere vormen van) dit habitattype. Daaruit komt dat bij een overschrijding met 100% de soortenrijkdom en –samenstelling zo sterk terugloopt dat meestal niet meer gesproken kan worden van vegetaties die tot dit habitattype gerekend kunnen worden. Met name grassen gaan dan domineren en de zeldzamere soorten kruiden verdwijnen. Dit is in lijn met de bevindingen t.a.v. bijvoorbeeld de typische soorten van dit habitat in Willinks Weust.

Waarschijnlijk is de situatie in dit gebied nog relatief gunstig, omdat een groot deel van de gradiënt bestaat uit relatief vochtige vegetatietypen en er een zekere compensatie optreedt van de verzuring door aanrijking met basen uit het bodemvocht. Voorwaarde is wel dat de waterhuishouding zodanig is, dat deze aanrijking mogelijk is. De zuidelijke gebieden, gelegen op de ontwaterde erosiegeul, hebben in de huidige situatie echter niet voldoende aanrijking vanuit het bodemvocht. De situatie is hier dan ook aanmerkelijk slechter en de kwaliteit van de vegetaties zeer matig. Zie voor achtergronden Herstelstrategiedocument 1b (Bobbink, e.a., 2011)

4.

Het vierde sleutelproces in dit gebied is het vegetatiebeheer, d.w.z. het actief ingrijpen in de vegetatieontwikkeling of het expliciet nalaten daarvan. Zonder beheer ontstaat bos. Lage vegetaties, zoals heide en schraalland, blijven alleen in stand door het tegengaan van bosvorming door maaien of begrazen, eventueel plaggen of andere vormen van vegetatiebeheer. Dit bepaalt derhalve het verschil tussen de heischrale graslanden en blauwgraslanden enerzijds en het eiken-haagbeukenbos of andere boshabitats anderzijds.

Knelpunten abiotiek

Waterhuishouding

In de aanwezige natuurterreinen is sprake van verdroging. Hiervoor zijn drie oorzaken:

- aanleg van de bovenloop van de Vosseveldsbeek in de jaren ’30 van de twintigste eeuw en drainage van de laagten op de grens van de twee systemen en via perceeldrainage ook minder inzijging in zuidoostelijk landbouwgebied

- aanleg van de Afwatering van de Bekeringswieste en daardoor forse drainage van de erosiegeul, afvangen van kwelstromen en via perceeldrainage ook fors minder inzijging in zuidoostelijk landbouwgebied

- aanleg van de groeven: aan de oostzijde waarschijnlijk een beperkt effect (dat waren toch al capillaire systemen) naar de westzijde mogelijk meer drainage naar de groeven doordat daar meer doorlatende formaties aanwezig zijn. Er is hier ook een stuk vanggebied voor de laagten verloren gegaan; al met al waarschijnlijk op het geheel een vrij beperkt hydrologisch effect, maar lokaal wel van invloed op de potenties van diverse percelen.

Basenvoorziening

In een deel van het gebied is door de veranderde waterhuishouding en de lage grondwaterpeilen en verdroging ook een vermindering van de basenvoorziening opgetreden. Vooral de vegetaties die onder normale omstandigheden afhankelijk zijn van de bufferende werking van basen in de bodem en het grondwater lijden hieronder en worden in hun voortbestaan bedreigd. De verminderde basenvoorziening heeft daarnaast ook nog een verminderde buffering voor verzurende stoffen tot gevolg. Verzuring van de bodem leidt dan snel tot veranderingen in de vegetaties en mogelijk tot verdwijnen daarvan.

Depositie van vermestende en verzurende stoffen

Waar de invloed van het basenrijke water op de vegetatie aanwezig is, is het effect van verzuring en eutrofiëring relatief beperkt, omdat de buffercapaciteit wordt aangevuld door de basen uit het water. Op plaatsen waar dat water minder de wortelzone kan bereiken is hiervan echter een duidelijk effect waarneembaar en is dit in lijn met de bevindingen in het herstelstrategiedocument Ib. Ook is in het gebied verbraming en vergrassing als symptoom van vermesting op diverse plaatsen waarneembaar, met name in de directe nabijheid van landbouwpercelen.

Beheersmaatregelen

Hoewel er zolang wij weten bos geweest is in het Natura 2000-gebied Willinks Weust, is de mate waarin en de plaatsen ervan sterk wisselend geweest. Westhoff beschrijft van de jaren 1930 een situatie van de schraallanden (Grote en Kleine Weust) waarin deze (minstens gedeeltelijk) zijn ontdaan van naaldbos. Hij beschrijft ook dat daardoor verzuring is opgetreden. Later is het gebied weer geheel dichtgegroeid (top.kaart 1966) om daarna weer in min of meer de huidige gedaante hersteld te zijn (1968, vegetatiekartering Derksen en Hofstad, 1968). Nu zijn de bijzondere schraallandjes qua oppervlakte verre in de minderheid van het bos.

Kennisleemten betreffen de ecologische relaties tussen bodemvocht en basen aan de ene kant en neerslag van o.a. stikstofverbindingen anderzijds en de uitwerking daarvan op de planten die de habitats vormen.

De habitats liggen hier overwegend in een voor Nederland tamelijk uniek kalkrijke situatie, nl. op een ondergrond van muschelkalk en bontzandsteen (kalkeiland en groeve). Hierdoor is voorzichtigheid geboden met de landelijk herstelstrategiedocumenten van de HT’s.

Voor de kamsalamander dient een gerichte inventarisatie op deze soort plaats te vinden, evenals voor de typische soorten van de onderscheiden habitats. Momenteel is de kennis over het voorkomen fragmentarisch: we kennen 2 reproductiebiotopen (groeve II en poel in begraasd SBB-terrein). Het landbiotoop is verspreid door het gebied. Aantallen en verdere verspreiding zijn niet bekend.

Verder is de kennis over het gebied op een hoog niveau: de vegetatiekartering is recent en van hoge kwaliteit en het onderzoek van Van Delft c.s. is eveneens recent en specifiek gedaan voor de beheerproblemen die in de beheerplanopstelling naar boven kwamen.

Er ligt nog een kennisleemte bij de hydrologie van de westelijke groeven en het omliggende gebied, omdat voor die groeven geen waterbalansen of pompgegevens beschikbaar zijn. Daardoor is onzeker hoeveel invloed de wateronttrekking uit die groeven heeft op het Natura 2000-gebied.

Monitoring dient vooral plaats te vinden op de instandhoudingsdoelen: worden die gerealiseerd of niet. Door middel van een herhaalde vegetatiekartering aan het eind van de eerste beheerperiode van het Natura 2000-beheerplan kan daarvan een goed beeld gekregen worden.

Hierbij kan worden aangesloten bij de reguliere vegetatiekartering van SBB of er kan een specifieke kartering van (potentiële) habitatlocaties worden gedaan.

## 3.1 Gebiedsanalyse H6230 Heischrale graslanden

### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H6230 Heischrale graslanden op standplaatsniveau

doel: Vergroting van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit

| Instandhoudingsdoelstellingen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SVI Willinks Weust | Doelst. Opp. | Doelst. Kwal. | Trend opp. | Trend kwaliteit | Trend typische soorten |
| Habitattypen |  |  |  |  |  |  |  |
| H6230 | *Heischrale graslanden | = | > | > | + | -/=/+ | - |

In de bovenstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelen aangevuld met een indicatie van de huidige trends. Zoals blijkt uit de tabel en vooral uit de verdere beschrijving is het beeld niet éénduidig. De oppervlakte is weliswaar toegenomen en er zijn nieuwe habitats van dit type bijgekomen, maar de kwaliteit van die nieuwe plaatsen is nog zeer matig. Ook de kwaliteit van het traditionele heischrale grasland in de Weusten staat onder druk.

In totaal is er 0,984 ha heischraal grasland aanwezig in dit Natura 2000-gebied. In de huidige situatie komt dit habitattype verdeeld over 3 milieu's voor:

- Weusten

In kleinschalige mozaïeken met blauwgraslanden en jeneverbesstruwelen op schijngrondwaterspiegels op het "kalkeiland"; dit betreft vrij stabiele voorkomens.

Kwaliteit

Kwaliteit vegetaties: goed; complete gradiënt van droog en vrij zuur naar (vrij) nat en minder zuur, door EGG (2010) geheel gekarteerd als Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras.

Trend: oppervlakte is door verschillen in afgrenzing met blauwgrasland niet eenvoudig vast te stellen.

Trend kwaliteit: achteruitgang door afname bijzondere soorten als driedistel, welriekende nachtorchis.

Kwaliteit ecologische vereisten: in principe goed, maar licht verdroogd door laterale wateronttrekking aan de dekzandlaag door de Vosseveldsbeek en waarschijnlijk ook de groeven (benoemd als kennisleemte, omdat meetgegevens ontbreken voor analyse).

Kwaliteit typische soorten:3 plantensoorten van de in totaal 14 plant- en diersoorten aanwezig: heidekartelblad, liggende vleugeltjesbloem en welriekende nachtorchis, derhalve te weinig kwaliteit van uitwisseling met de omgeving, met name voor diersoorten.

Kwaliteit overige kenmerken van structuur en functie: vrij goed, doch te klein (voldoet niet aan de minimumnorm uit het profieldocument) voor optimale ontwikkeling en stabiliteit van de populaties.

- Oog Adamskamp:

Op kleine schaal en met matige kwaliteit op verdroogde beekeerdgronden in het zuidwesten (eerder beschreven als vochtige heide, dus in kwaliteit toegenomen)

Kwaliteit

Kwaliteit vegetaties: matig, overgang tussen vochtige heide en heischraal grasland, klassificerend vanwege het voorkomen van een aantal soorten die duiden op grotere beschikbaarheid van basen: klokjesgentiaan, blauwe zegge, liggende vleugeltjesbloem, fraai hertshooi en muurhavikskruid. Het is door EGG (2010) omschreven als een fragmentair ontwikkeld Heischraal grasland.

Trend oppervlakte: niet eerder als zodanig geclassificeerd, dus toename.

Trend kwaliteit: niet eerder als zodanig geclassificeerd, wordt geïnterpreteerd als toename ten opzichte van vochtige heide of pioniervegetatie met snavelbiezen.

Kwaliteit ecologische vereisten: verdroogde overgang van dekzandkop naar beekeerdgrond  door wateronttrekking door de Afwatering van de Bekeringswieste. Met name de toelevering van basen is kritisch.

Kwaliteit typische soorten:slechts 1 typische soort aanwezig: liggende vleugeltjesbloem, derhalve te weinig kwaliteit van uitwisseling met de omgeving

Kwaliteit overige kenmerken van structuur en functie (zie profielendocument): te veel heidestructuur, te weinig grassen en kruiden en te klein voor optimale ontwikkeling en stabiliteit van de populaties.

- Bodem groeve + Driehoek bij Groeve

Kwaliteit vegetaties: in de kalkgroeve, rechtstreeks op de kalk (zeer open vegetatie) a-typisch voorkomen. EGG, 2010: De vorm van Geelhartje, Bevertjes en Karwijselie (19A-2) is (zeer) soortenrijk van samenstelling. Dit type komt zeer lokaal voor aan de westzijde op steengroevebodem maar vooral in het driehoekige perceel aan de steengroeverand aan de oostzijde. Het kalkindicerend element is hier nog fraaier ontwikkeld met naast naamgevende soorten bijvoorbeeld Knoopkruid, Stijve ogentroost, Gewone vleugeltjesbloem, Gewone brunel, Margriet, Glad walstro, en bossoorten als Bosaardbei, Kruipend zenegroen, Brede wespenorchis en Boskortsteel. Verder ook soorten als Pijpenstrootje, Blauwe knoop, Tormentil, Tandjesgras, Fijn schapengras, Gewoon struisgras en Liggende vleugeltjesbloem. Opvallend afwijkend aanwezig zijn Gewoon puntmos, Koninginnekruid en Moerasrolklaver. Tenslotte komen in deze gemeenschap lokaal Muurhavikskruid en Grijs havikskruid voor.

De vegetatie wordt door EGG (2010) ingedeeld bij de Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem.

Trend oppervlakte: niet eerder als zodanig geklassificeerd, dus toename.

Trend kwaliteit: niet eerder als zodanig geklassificeerd, dus toename.

Kwaliteit ecologische vereisten: in principe goed, maar kunstmatig door het uitpompen van water uit de groeve.

Kwaliteit typische soorten: slechts 1 typische soort aanwezig: liggende vleugeltjesbloem, derhalve te weinig kwaliteit van uitwisseling met de omgeving.

Kwaliteit overige kenmerken van structuur en functie: goed, doch volgens norm profielendocumt te klein voor optimale ontwikkeling en stabiliteit van de populaties.

### 3.1.B Systeemanalyse H6230 Heischrale graslanden

De Weusten

- landschapsecologische positie en processen van het habitat

Heischrale graslanden komen in kleinschalige mozaïeken met blauwgraslanden en jeneverbesstruwelen op schijngrondwaterspiegels op het "kalkeiland" voor. Daarbij vormen ze het hoge deel van de gradiënt. Door drainage van de dekzandlaag is verdroging opgetreden van de vegetatie als geheel. Daardoor heeft het habitattype Heischraal grasland zich mogelijk kunnen uitbreiden ten koste van blauwgrasland. Niettemin nog steeds een fraai, kleinschalig mozaïek.

- geologie en bodem

Op de Muschelkalk met een in dikte variërende laag dekzand op de meeste plaatsen dunner dan 50 cm. De Muschelkalk heeft aan de bovenzijde een verweringslaag van zeer kalkrijke, ondoorlatende klei. Ook de keileem is kalkrijk. Capillaire opstijging van water op en vanuit de schijngrondwaterspiegels waarin het water is aangerijkt met mineralen uit kalk, leem of (eveneens kalkrijke) verweringsklei van bontzandsteen. Het systeem is enigszins verdroogd door laterale wateronttrekking aan de dekzandlaag, zowel naar de Vosseveldsbeek als naar de groeven. Ook in de Weusten is vroeger (jaren ’50 van de twintigste eeuw) gegraven en gemorst met grondtransporten bij de afvoer van bovengrond van de groeve. Daardoor is een gevarieerde morfologie en bodemgesteldheid en –kwaliteit ontstaan, met als gevolg van uitloging daarna weer een geleidelijk nivellering van de verschillen. Ook is er in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw(??) depositie van kalkstof geweest vanuit de fabriek van Ankerpoort.

III en IV. werking grond- en oppervlaktewatersysteem

grotendeels op de waterscheiding tussen Willinkbeek en Vosseveldsbeek, inzijggebied met stagnerend water op de verweringslaag van de Muschelkalk; daardoor schijngrondwaterspiegels waarin capillaire opstijging plaatsvindt van kalkrijk water tot in de wortelzone. De vegetaties zijn droog tot vochtig. In de ondergrond kan de waterstand diep wegzakken.

- sleutelprocessen

  - Waterhuishouding

Zie hierboven

2.	Bodemchemie

In de vegetatie zijn geen duidelijke indicatoren voor vermesting gevonden, maar het maaiwerk voert de extra voedingsstoffen af. Er is wel een aanwijsbare verlaging van het aantal soorten die in de literatuur in verband gebracht wordt met stikstofdepositie.

De aanrijking met basen is verminderd door drainage van de zandlaag; daardoor meer invloed van verzuring, vooral zichtbaar in delen van het blauwgrasland.

Verder nivellering van vroegere verschillen door kalkdepositie en vergraving.

3.       Beheer

Door stikstofdepositie meer opslag van grassen en boomsoorten; daardoor intensiever maaiwerk nodig.

- plaats van het habitattype in het systeem

De heischrale graslanden vormen hier het hoogste deel van de gradiënt door de rijkdom aan kalk in het systeem. De dekzandlaag is nergens zo dik dat sprake is van droge of vochtige heide die in andere gebieden soms hoger op de hellingen aanwezig zijn.

Oog bij Adamskamp: Voorkomen op verdroogde beekeerdgronden

- landschapsecologische positie en processen van het habitat

EGG (2010): Hier zijn fragmentaire heischrale grasland met Zandstruisgras, Pijpestrootje en Tormentil (19-7). In 1991 werden hier nadat het terrein eind 80-er jaren was geplagd de beide Zonnedauwsoorten aangetroffen, beide met meer dan 25 ex. Deze soorten lijken thans verdwenen. De waarde van dit terrein wordt thans bepaald door het (zeer) lokaal voorkomen van soorten als Klokjesgentiaan, Fraai hertshooi, Muurhavikskruid, Gewone en Liggende vleugeltjesbloem, Blauwe knoop en Blauwe zegge.

Verdroogde beekeerdgrond, daardoor verarmde (matige) kwaliteit. Vroeger gekarteerd als vochtige heide, waarin, ook door intensiever maaiwerk, heischrale soorten meer zijn gaan voorkomen. Belangrijkste is het gebrek aan basenrijk grondwater dat de wortelzone kan bereiken. Door stikstofdepositie meer opslag van grassen en boomsoorten; daardoor intensiever maaiwerk nodig.

- geologie en bodem

Verdroogde beekeerdgrond op de pleistocene erosiegeul met kalkrijk zand dieper in de ondergrond (>4 m). Deze geul wordt gevoed door kalkrijk water, dat afstroomt van de omliggende formaties van vooral bontzandsteen.

III en IV. werking grond- en oppervlaktewatersysteem

Het gebied is door de aanleg van de 1-2 m diepe Afwatering van de Bekeringswieste fors ontwaterd. Deze watergang ontwatert vooral het gebied van de erosiegeul.

- sleutelprocessen

Door drainage van de erosiegeul is verdroging opgetreden, maar belangrijker nog is de verzuring doordat geen (weinig) basen meer worden toegevoerd naar de wortelzone vanuit het grondwater. Bij voldoende herstel van de waterhuishouding is sterke kwaliteitsverbetering mogelijk.

VI.	plaats van het habitattype in het systeem

De heischrale graslanden vormen hier het laagste deel van de gradiënt door de verdroging en daardoor verzuring van de hogere zandruggen en –koppen, waarop fragmentair vochtige heide en droge heide voorkomt.

Groeve en driehoeksperceel direct ten oosten van de groeve

- landschapsecologische positie en processen van het habitat

Door het voorkomen op kalk een duidelijk kalkaspect en zeer hoge basenvoorziening; ook effecten van hoge sulfaatgehalten in de groeve (kennisleemte). Daar ook nog initiële bodems, dus periodiek sterk uitdrogend.

- geologie en bodem

Groevebodem: kalkrots- en gruisbodem met talrijke stenen; beperkte bodemvorming door periodiek sterke uitdroging. In het noordwesten van de groeve (en grenzend aan dit habitat) plas met water met constant peil.

Het driehoeksperceel bij de groeve is vergraven. Daardoor is op sommige plaatsen niet of nauwelijks dekzand aanwezig en dus groeit een vegetatie bijna rechtstreeks op kalkrijke klei- of kalkbodem met soorten als bevertjes en geelhartje.

- en IV. werking grond- en oppervlaktewatersysteem

Het gebied is door de aanleg van de zeer diepe Afwatering van de Bekeringswieste fors ontwaterd. Deze watergang ontwatert vooral het gebied van de erosiegeul.

- sleutelprocessen

Door drainage van de erosiegeul is verdroging opgetreden van de vegetatie als geheel, die hier op grond van de aanwezige bodems vroeger het karakter heeft gehad van blauwgrasland met aangrenzend eiken-haagbeukenbos en beekbegeleidend bos.

- plaats van het habitattype in het systeem

De heischrale graslanden vormen hier het laagste deel van de gradiënt door de verdroging en daardoor verzuring van de hogere zandruggen en –koppen, waarop fragmentair vochtige heide en droge heide voorkomt.

### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6230 Heischrale graslanden

- Knelpuntenanalyse en oorzaken trend areaal

Het areaal is recent niet wezenlijk veranderd. Wel zijn enkele terreindelen (Oog en Groeve) die eerder niet tot dit habitattype werden gerekend, nu wel geclassificeerd in dit habitattype. Er treedt uitbreiding op door ontwikkeling van een bodem op de bodem van de groeve. In het Oog bij Adamskamp treedt een autonome ontwikkeling op na kap van het vroegere bos en plagwerk eind jaren ’80. Ook het maaibeheer bevoordeelt de ontwikkeling van heischrale soorten boven de heide. Dit gaat (ging) echter ten koste van de fauna. Zo is de levendbarende hagedis uit dit deelgebied verdwenen (mond. mededeling J. Stronks).

- Knelpuntenanalyse en oorzaken trend kwaliteit

Kalkeiland

De schraallanden (Grote en Kleine Weust) als geheel zijn enigszins verdroogd. Daardoor is de basenvoorziening in de wortelzone in met name de drogere delen afgenomen. De teruggang in het aantal orchideeënsoorten (m.n. welriekende nachtorchis) kan zo verklaard worden.

Oog bij Adamskamp

De vegetatie van “het Oog” bij Adamskamp heeft een positieve trend doorgemaakt: tot nu toe werd deze plek gekarteerd als vochtige heide, nu als fragmentair heischraal grasland. Dit heeft te maken met het aantreffen van enkele karakteristieke soorten, zoals liggende vleugeltjesbloem, blauwe zegge, klokjesgentiaan, muurhavikskruid en fraai hertshooi. Er is hier geen sprake van een positieve trend in abiotiek;.Na het kappen van naaldbos en plaggen (eind jaren ’80) is hier een pioniervegetatie met o.m. zonnedauwsoorten ontstaan, die later ontwikkelde tot vochtige heide. Inmiddels zijn ook diverse soorten van heischraal grasland verschenen.De GGOR-studie toont aan dat in de OGOR-situatie (die vermoedelijk de situatie van rond 1900 benadert) hier een veel nattere vegetatie aanwezig was. Er is dan ook sprake van een sterke verdroging.

Groeve + driehoek ten oosten ervan

De vegetatie op een deel van de bodem van Groeve II is na de laatste kartering (2010) ook geclassificeerd als heischraal grasland. Ook hier is sprake van een fragmentair ontwikkelde versie. Het gaat om een pioniervegetatie met  “zeegroene zegge, fraai duizendguldenkruid, echt duizendguldenkruid, geelhartje, kleine leewentand en lokaal muurhavikskruid en grijs havikskruid, naast een voedselrijker element met margriet en gewone brunel.”  De vegetatie die is aangemerkt als habitattype Heischrale graslanden heeft ook een beter ontwikkeld aspect met o.a. karwijselie. Deze geleidelijke ontwikkeling heeft vooral te maken met voortschrijdende bodemvorming.

In de driehoek ten oosten van Groeve II is sprake van een redelijk stabiel voorkomen. Doordat hier weinig bovengrond aanwezig is, is de basenvoorziening hier goed tot zeer goed en kan de overgang naar kalkgraslanden verklaard worden. Peilbuisanalyse (Van Delft, 2010) toont aan dat hier sprake is van verdroging, al komen ook op het maaiveld geregeld plassen voor. Dit komt door de sterk ondoorlatende bodem.

- Knelpuntenanalyse en oorzaken trend typische soorten

Doordat in de omgeving nauwelijks vergelijkbare vegetaties en habitats aanwezig zijn, is uitwisseling van individuen erg moeilijk en raken deelpopulaties geïsoleerd. Dit leidde tot het uitsterven van met name weinig mobiele soorten als vele dagvlindersoorten

Het maaibeheer in het Oog bij Adamskamp bevoordeelt de ontwikkeling van heischrale soorten boven de heide. Dit gaat echter ten koste van de fauna, die met het maaisel wordt afgevoerd of geen pollenstructuur meer heeft als dekking. Zo is de levendbarende hagedis uit dit deelgebied verdwenen (mond. meded. J. Stronks, 2010).

### 3.1.D Leemten in kennis H6230 Heischrale graslanden

- De invloed van vroegere kalkdepositie en andere menselijke activiteiten in de totale bufferbalans van de Grote en Kleine Weust is onbekend.

- De invloed van sulfaat in het moedermateriaal op de bodem van de groeve op de samenstelling van de vegetatie ?? is onbekend.

- De invloed van verdroging door de groeven is onbekend, zeker op standplaatsniveau.

### 3.2 Gebiedsanalyse H6410 Blauwgraslanden

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H6410 Blauwgraslanden op standplaatsniveau

#### Doel: Areaalvergroting, behoud kwaliteit

| Instandhoudingsdoelstellingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SVI Landelijk | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | Doelst. Pop. | Draagkracht aantal vogels | Draagkracht aantal paren | Kernopgaven |  |  |
| Habitattypen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H6410 | Blauwgraslanden | -- | > | = |  |  |  | 6.06,W |  |  |

#### Voorkomen
De vegetaties komen voor over een gezamenlijk oppervlakte van 0,599 ha, verdeeld over 3 gebiedsdelen. Alle locaties liggen op het “kalkeiland”.

#### Kwaliteit

#### Kwaliteit vegetaties

#### Het voorkomen van het habitattype blauwgraslanden in Willinks Weust is het enige voorbeeld in ons land dat een overgang laat zien van het (atlantische) Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje naar het (continentale) Blauwgrasland (Eu-Molinion). Belangrijkste kensoort van het Eu-Molinion is (hier) de karwijselie. Het blauwgrasland in Willinks Weust vertegenwoordigt daarmee een bijzondere kwaliteit.

#### Het vegetatietype bestaat hier uit het Blauwgrasland (Cirsio dissecti-Molinietum) met als subassociatie de relatief droge subassociatie van tandjesgras (subass. nardetosum).

#### Het blauwgrasland komt voor in de Grote en Kleine Weust in zonering en mozaïek met heischraal grasland; lokaal met inslag kalkgrasland op driehoekperceel tegen oosthoek oude groeve. Zoals beschreven bij Heischraal grasland komt het voor in de gradiënt van hoog naar laag in de Grote Weust en daarbij derhalve aan de zuidrand en in de oostelijke helft. Datzelfde geldt voor de Kleine Weust, waar het echter een veel groter deel van het terrein beslaat. Het gehele terrein ligt hier dan ook lager.

Met name in de zuidoostrand van de Grote Weust is oppervlakkige verzuring te constateren met veenmossen (meestal geoord veenmos), sterzegge, knolrus, egelboterbloem, maar tegelijk ook dieper wortelende zegges als blauwe zegge, geelgroene zegge en andere soorten die aangeven dat dieper in het profiel de basenaanrijking wel aanwezig is. Waar veel blad uit het aangrenzende bos inwaait, komt hier nog een verruigingsaspect bij, gekenmerkt door gewone wederik.

Door het mozaïek met Heischrale graslanden, waarin de blauwgraslanden hier voorkomen, is het onderscheiden van subassociaties lastig. De subassociatie Blauwgrasland met borstelgras wordt in twee typen onderscheiden in Willinks Weust. Het eerste type komt voor op het driehoeksperceel oostelijk van de groeve en heeft een affiniteit met kalkgraslanden met soorten als bevertjes, knoopkruid, stijve ogentroost en zeegroene zegge. Verder komt in dit type een groep soorten voor die ook typerend is voor de heischrale graslanden: klokjesgentiaan, welriekende nachtorchis, stekelbrem, liggende vleugeltjesbloem, fraai hertshooi, heidekartelblad en gevlekte orchis. Deze groep komt ook voor in het tweede type, dat in de beide Weusten voorkomt.

Naast de onderscheiden goed ontwikkelde vegetaties van blauwgrasland zijn ook enkele rompgemeenschappen onderscheiden. Het gaat daarbij veelal om de graslanden die sterk beïnvloed worden door de bosranden aan de zuidkant van de Weusten. Dit zijn meestal ook de laagste delen en daardoor wat natter dan de rest. Er treedt oppervlakkige verzuring op. Dat blijkt uit het voorkomen van geoord veenmos, sterzegge en zwarte zegge en plaatselijk ook gewone wederik en verder door het niet voorkomen van de kensoorten blonde zegge en vlozegge.

De gekarteerde typen 16A-1 en 16A-2 behoren beide tot de Rompgemeenschap Blauwe knoop - blauwe zegge van het Verbond van Biezeknoppen en Pijpenstrootje. Ze worden als matige vormen van de vegetatie beschouwd.

De eenheid 16A-4 die voorkomt in het midden van de Grote Weust is een wat verruigde en natte vorm van blauwgrasland: Rompgemeenschap grote wederik - hennegras - poelruit van het Verbond van Biezeknoppen en Pijpenstrootje. Omdat hij voorkomt in complex met goede vormen van blauwgrasland is dit gedeelte ook geclassificeerd als Blauwgrasland.

Historie en trends

Of de oppervlakte is toe- of afgenomen is niet geheel duidelijk, door interpretatieverschillen bij de complexe vegetaties en de afgrenzing tussen heischrale graslanden en blauwgraslanden. De kwaliteit is door de jaren heen afgenomen. Vroeger kwam ook de subassociatie met parnassia voor (Westhoff en De Miranda, 1939, Derksen en Hofstad 1968, maar deze is verdwenen als gevolg van verdroging van de schraallanden. Ook in het Nieuwe Veentje kwam deze subassociatie voor, samen met de subass. van melkeppe en mogelijk ook de Associatie van Vetblad en Vlozegge. Westhoff (1939) beschreef hier de vegetatie vrij gedetailleerd, waarbij hij de kenmerkende orchideeën noemt.

Kwaliteit ecologische vereisten:
Hierboven is al aangegeven dat de natte en relatief basenrijke vegetaties niet meer voorkomen. Dit wijst dus op achteruitgang van de ecologische vereisten. Dit is in lijn met de algemene analyse dat de wijzigingen in de hydrologie én de toegenomen stikstofdepositie samen hebben gezorgd voor achteruitgang in de vegetaties.

Kwaliteit typische soorten:

Van de in het profielendocument genoemde typische plantensoorten komen voor:

•	blauwe knoop

•	blauwe zegge

•	blonde zegge

•	vlozegge

•	kleine valeriaan en

•	spaanse ruiter.

### De in het profielendocument genoemde typische diersoorten (moerasparelmoervlinder, zilveren maan en watersnip) komen niet voor in Willinks Weust.

### Conclusie is dat de vegetatie nog relatief goed is ontwikkeld, maar dat met name de fauna te arm is aan typische soorten.

Kwaliteit van overige kenmerken van structuur en functie:

| Criterium | (minimum)waarde | waarde Willinks Weust | beoordeling |
| --- | --- | --- | --- |
| Hooibeheer (jaarlijks laat in het jaar maaien en materiaal afvoeren) | bijna overal | bijna overal | + |
| Toevoer van basenrijk water (door overstromingen met oppervlaktewater of door toestroom grondwater) | gedurende deel van het jaar | ja, maar minder dan vroeger | + |
| Opslag van struwelen en bomen | < 5% | ja | + |
| Soortenrijkdom | > 20 plantensoorten/m | ja | + |
| Optimale functionele omvang | vanaf enkele ha | 0,698 ha | - |
| Het zo nu en dan opbrengen van organisch materiaal kan noodzakelijk zijn om verzuring tegen te gaan | - | niet van toepassing vanwege kalkrijk substraat |  |

#### 3.2.B. Systeemanalyse H6410 Blauwgraslanden

Kalkeiland, hier is sprake van lokale kwel en capilllaire opstijging van basenrijk water;
Driehoek: gelegen direct op musschelkalk en op resten bovengrond/leem

- landschapsecologische positie en processen van het habitat

Blauwgraslanden komen in kleinschalige mozaïeken met heischrale graslanden en jeneverbesstruwelen op schijngrondwaterspiegels op het "kalkeiland" voor. Daarbij vormen ze het lage deel van de gradiënt. Door drainage van de dekzandlaag is verdroging opgetreden van de vegetatie als geheel. Niettemin nog steeds een fraai, kleinschalig mozaïek.

- geologie en bodem

op de Muschelkalk met een in dikte variërende laag dekzand op de meeste plaatsen dunner dan 50 cm. De Muschelkalk heeft aan de bovenzijde een verweringslaag van zeer kalkrijke, ondoorlatende klei. Ook de keileem is kalkrijk. Capillaire opstijging van water op en vanuit de schijngrondwaterspiegels waarin het water is aangerijkt met mineralen uit kalk, leem of (eveneens kalkrijke) verweringsklei van bontzandsteen. Het systeem is enigszins verdroogd door laterale wateronttrekking aan de dekzandlaag, zowel naar de Vosseveldsbeek als naar de groeven.

Ook in de Weusten is vroeger (jaren ’50 van de twintigste eeuw) gegraven en gemorst met grondtransporten bij de afvoer van bovengrond van de groeves. Daardoor is een gevarieerde morfologie en bodemgesteldheid en –kwaliteitontstaan, met daarna als gevolg van uitloging weer een geleidelijk nivellering van de verschillen. Ook is er in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw(??) depositie van kalkstof geweest vanuit de fabriek van Ankerpoort.

- en IV. werking grond- en oppervlaktewatersysteem

Dit habitattype ligt grotendeels op de waterscheiding tussen Willinkbeek en Vosseveldsbeek, en bestaat uit inzijggebied met stagnerend water op de verweringslaag van de Muschelkalk; daardoor komen schijngrondwaterspiegels voor waarin capillaire opstijging plaatsvindt van kalkrijk water tot in de wortelzone. De vegetaties zijn droog tot vochtig. In de ondergrond kan de waterstand diep wegzakken.

- Sleutelprocessen

  - Waterhuishouding

Zie hierboven

  - Bodemchemie/basenvoorziening

In de vegetatie zijn geen duidelijke indicatoren voor vermesting gevonden, maar het maaiwerk voert de extra voedingsstoffen af. Er is wel een aanwijsbare verlaging van het aantal soorten. In de literatuur wordt dit in verband gebracht met stikstofdepositie.

De aanrijking met basen is verminderd door drainage van de zandlaag; daardoor meer invloed van verzuring, vooral zichtbaar in delen van het blauwgrasland langs de zuidrand van de Grote Weust.

Verder nivellering van vroegere verschillen door kalkdepositie en vergraving.

  - Beheer

Jaarlijks maaien aan het eind van het groeiseizoen is essentieel voor dit vegetatietype. Daarbij moet een jaarlijks wisselend deel blijven staan ten behoeve van overwinterende fauna.

- plaats van het habitattype in het systeem

De blauwgraslanden vormen hier het laagste deel van de gradiënt door de rijkdom aan kalk in het systeem. Er is in de Weusten geen overgang naar nog nattere vegetatietypen, al dan niet gebufferd, zoals kalkmoeras of zwakgebufferde vennen. Deze gradiënt ligt verder in het bos en gaat over in de laagtes langs de Vosseveldsbeek. Ook daar is de grondwaterstand niet stabiel genoeg voor permanent natte situaties, al komen wel plaatsen voor waar voor de grote ontginningen van de jaren ’30 permanent kwel toestroomde, zoals het Nieuwe Veentje en mogelijk ook andere graslanden langs de zuidrand van het bos.

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6410 Blauwgraslanden

Op grond van de kwaliteit van de ecologische vereisten is duidelijk verdroging geconstateerd. De verdroging wordt veroorzaakt door wateronttrekking door (de bovenlopen van) de Vosseveldsbeek en waarschijnlijk ook door de groeve.

Hierdoor zijn de aan zeer natte omstandigheden gebonden soorten (zoals parnassia) verdwenen. Op plaatsen waar nog wel natte omstandigheden zijn (mogelijk oude plagplekken) vindt stagnatie van (regen)water plaats. Daardoor ontstaat oppervlakkige verzuring, mede onder invloed van N-depositie, maar vooral door vermindering van aanvoer van basen via het grondwater. Daarnaast treedt enige verruiging op (Eutrofiëring: N-depositie, bladval uit bosrand).

#### 3.2.D Leemten in kennis H6410 Blauwgraslanden

- mogelijkheid wegzijging naar groeven verminderen (kleischerm? damwand?)

- invloed vroegere graverij en depositie van grond?

Beide kennisleemten betreffen geen systeemtwijfels: het gaat bij beide om kleine terreingedeelten, waar detailmaatregelen zo nodig kunnen bijsturen. In het eerste geval door aanleg van een kleischerm of damwand, in het tweede geval door experimenten met kleinschalige graverij of depositie van grond. Vergelijk ook de plagexperimenten bij jeneverbesstruwelen.

## 3.3 Gebiedsanalyse H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

#### 3.3.A Kwaliteitsanalyse H9120 Beuken-eikenbossen met hulst op standplaatsniveau

#### Doel: Behoud oppervlakte en behoud kwaliteit

| Instandhoudingsdoelstellingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SVI Landelijk | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | Doelst. Pop. | Draagkracht aantal vogels | Draagkracht aantal paren | Kernopgaven |  |  |
| Habitattypen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst | - | = | = |  |  |  |  |  |  |

Het type komt verspreid voor in relatief kleine vlakken in de bosgebieden, zowel omsloten door het habitattype Eiken-haagbeukenbos als min of meer aaneengesloten langs de noordrand van het Schraalland (beweid grasland van Staatsbosbeheer). Daar grenst het ook rechtstreeks aan het habitattype Beekbegeleidend bos en op andere plaatsen zijn er aangrenzend Eiken-berkenbossen. De overgangen naar de beide rijkere bostypen zijn kennelijk gebonden aan de laagtes en de rand van het kalkeiland.

De totale oppervlakte is 1,45 ha.

Kwaliteit vegetaties

Het centrale vegetatietype is de associatie Beuken-eikenbos (Fago-Quercetum). De overgang naar de Eiken-haagbeukenbossen is veelal geleidelijk en kan onder invloed van diverse milieufactoren plaatsvinden. Met name in de Oude Boskern is het op diverse plaatsen goed ontwikkeld met oude bomen.

De Rompgemeenschap van Klimop is meestal ingedeeld bij Habitattype H9160-A Eiken-Haagbeukenbossen.

De trend in oppervlakte is vrij stabiel met een geringe toename als gevolg van verdroging. Door de overlap met H9160-A Eiken-haagbeukenbos is de indeling en dus ook de trend niet scherp te trekken. De verschuiving in het voorkomen van bijzondere soorten als Heelkruid en Slanke sleutelbloem naar plaatsen met meer stagnant water duidt daar ook op.

Kwaliteit ecologische vereisten

De zuurgraad van de bodem is onder deze bossen matig zuur tot zuur. De vochttoestand is vochtig tot droog en de voedselrijkdom van de bodem is zeer voedselarm tot licht voedselrijk.

Dit bostype komt voor op relatief droge en zure standplaatsen ten opzichte van de Eiken-haagbeukenbossen. Het habitattype is daarmee minder kritisch dan de Eiken-haagbeukenbossen en kan als een verdrogings- en/of ontkalkingsstadium daarvan beschouwd worden, maar kan ook voorkomen op plaatsen waar van nature drogere en zuurdere omstandigheden aanwezig zijn, zoals op dikkere (dek)zandpakketten en op wat hogere gronden.

Kwaliteit typische soorten

Een aantal typische soorten van dit bostype komt voor in Willinks Weust: de hazelworm, en verder de boomklever en - incidenteel - de zwarte specht. Van de planten komen voor: dalkruid, gewone salomonszegel, lelietje-van-dalen, en witte klaverzuring. Alleen van de maleboskorst, een korstmos, is niet bekend of het voorkomt in Willinks Weust.

Conclusie: de kwaliteit op basis van de typische soorten is goed.

Kwaliteit overige kenmerken van structuur en functie

| criterium | (minimum)waarde | waarde Willinks Weust | beoordeling |
| --- | --- | --- | --- |
| Op landschapsschaal: aanwezigheid van soortenrijke open plekken en bosranden met plantensoorten uit de klasse Melampyro_Holcetea mollis of bijzondere braamsoorten (Rubus) | ja | ja | + |
| Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of oude hakhoutstoven | ja | ja | + |
| Optimale functionele omvang | vanaf tientallen ha | 4? ha | - |

#### 3.3.B Systeemanalyse H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

Er is geen duidelijke relatie met hoogteligging, wel met het bodemtype: de Beuken-eikenbossen komen vrij consequent voor op veldpodsolgronden. Ook is er een relatie met de ondergrond: de bijzondere bodems bestaand uit basenrijke tertiaire klei, keileem zijn doorgaans niet ondiep aanwezig, en zitten hier dus dieper in de ondergrond. Capillair opstijgend water is hier dus niet basenrijk genoeg en is de drainage zodanig dat ook geen kwel of laterale toestroming van basenrijk water optreedt.

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

De aanwezigheid van veldpodsolen doet vermoeden dat de belangrijkste factor voor het voorkomen van dit bostype hier niet in de eerste plaats verdroging is, maar vooral de bodemkundige situatie. Niettemin zullen als gevolg van verdroging gradiënten zijn verschoven naar de drogere typen. Verdroging werkt dus dit bostype juist in de hand.

Er is geen duidelijke relatie tussen dit bostype en het voorkomen van braam (als indicator van eutrofiëring, c.q. stikstofdepositie) in de ondergroei.

Conclusie is dus dat er geen directe knelpunten zijn voor het instandhouden van dit habitattype.

#### 3.3.D Leemten in kennis H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

Geen kennisleemten

### 3.4 Gebiedsanalyse H9160A Eiken-haagbeukenbossen

#### 3.4.A Kwaliteitsanalyse H9160A Eiken-haagbeukenbossen op standplaatsniveau

Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit

| Instandhoudingsdoelstellingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SVI Landelijk | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | Doelst. Pop. | Draagkracht aantal vogels | Draagkracht aantal paren | Kernopgaven |  |  |
| Habitattypen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H9160A | Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | -- | = | > |  |  |  | 6.07,W |  |  |

Verspreiding

Het habitattype komt in een groot deel van het noordelijk deel van het Natura 2000-gebied voor (zie het habitattypenkaartje in Hst. 2).

Het komt voor op met name het “kalkeiland” en in mindere mate in de laagten rond de Vossenveldsbeek en bij het “Oog”. Mogelijk kwam het daar in het verleden wel voor op de nu verdroogde beekeerdgronden, die normaal dergelijke bossen dragen. Daarvan zijn geen geschreven bevestigingen.

De totale oppervlakte is 10,44 ha.

Staat van instandhouding, kwaliteit vegetaties en verbonden soorten

Kwaliteit vegetaties

De aanwezige, gevarieerde bossen behoren tot de beste en meest soortenrijke voorbeelden van dit bostype buiten Zuid-Limburg.

Binnen Willinks Weust is er sprake van twee subassociaties: de typische subassociatie en de subassociatie met klaverzuring.

Daarnaast zijn er twee vegetatietypen die strikt genomen niet tot de echte Eiken-haagbeukenbossen behoren, maar er zoveel verwantschap mee hebben dat ze, mits in mozaïek voorkomend, tot het habitattype gerekend mogen worden. Het gaat om vegetaties van het Vogelkers-Essenbos aan de rijke kant en om rompgemeenschappen van de Eiken-Beukenbossen aan de armere kant van het spectrum. Deze blijken op een aantal plaatsen echter zoveel (ook aaneengesloten) voor te komen dat ze kwalificeren als zelfstandige habitattypen.

Daarnaast is zijn er nog diverse bostypen gekarteerd die niet kwalificeren op  associatieniveau, maar op het niveau van rompgemeenschappen. Het gaat daarbij vooral om de Rompgemeenschap klimop van de Klasse van de Eiken-beukenbossen op voedselrijke grond. Deze worden als “matig” van kwaliteit gekenschetst en meegenomen omdat ze in mozaïek met zelfstandig kwalificerende vegetaties voorkomen.

Het habitattype Eiken-haagbeukenbos komt in het gebied vooral voor op Muschelkalk, hierdoor lijkt de vegetatie in het gebied sterk op de voorkomens in Zuid-Limburg op krijtbodems. Ook komt in het bos een wilde populatie van de soort taxus voor, al is dit niet wetenschappelijk bevestigd. Deze concentreert zich rondom de oude afvoergreppel naar de Willinkbeek (Kempersloot of Heksensloot), tussen de twee schraallandjes in en ten zuiden van het grote schraalland. Ook komen plaatselijk rode kornoelje, mispel en wegedoorn voor. Een verdere bijzonderheid van deze vrij rijke bossen is het voorkomen van de tweestijlige meidoorn.

Er is dus veel variatie in de bossen van Willinks Weust. Dit blijkt al uit het feit dat een flink areaal, ook op de Muschelkalk, kennelijk niet kwalificeert voor dit bostype.

Het grootste deel van de noordelijke helling van de laagte van de Vosseveldsbeek en van het stuk rondom de Staringputjes is bezet met de typische vorm met slanke sleutelbloem, donkersporig bosviooltje, boszegge, met plaatselijk heelkruid en grote keverorchis. Opvallend is de concentratie van deze soorten rond de Staringputjes en langs de greppels in en langs de bossen. Met name de slanke sleutelbloem vertoont een sterke affiniteit voor greppels en walletjes.lijken ook te

De subassociatie met witte klaverzuring is vooral aanwezig in het bosgedeelte ten zuiden van de hoge es, zuidelijk van de middelste groeve. Waarschijnlijk is hier de dekzandlaag wat dikker.

Waar rijkere condities zijn, treden overgangen op naar het Vogelkers_essenbos en het Elzenbroek.

Plaatselijk zijn moerassige condities op plaatsen waar water stagneert of waar duidelijk kwel voorkomt. Mogelijk is daarbij ook een meer open kronendak in het spel, zodat licht kan toetreden. Hier vinden we ijle zegge, moerasspirea, plaatselijk dotterbloem en moeraszegge, meestal langs de greppel c.q. bovenloop van de Vosseveldsbeek.

Historie en trends

De interpretatie van vegetatiekarteringen is niet eenduidig genoeg om harde uitspraken te kunnen doen over trends in oppervlakte voor dit habitattype. Een daling in oppervlakte ligt voor de hand gezien de geconstateerde verdroging.

Westhoff en De Miranda (1938) schrijven de verzuring van het bos toe aan de invloed van naaldhout. De “weusten” zijn ontstaan door boskap, al was hier de bezetting met naaldhout wellicht geringer en dientengevolge de verzuring dus ook minder.

De soortskarteringen wijzen op een teruggang van het aantal exemplaren van Heelkruid en Slanke sleutelbloem tussen 1968 en 1990 (LB&P, 1991, Smeding, 2010). Smeding wijst er echter op dat er ook nieuwe groeiplaatsen zijn bijgekomen van slanke sleutelbloem en heelkruid. Met name op plaatsen waar afstromend water terecht komt en er daardoor een betere strooiselvertering is.

EGG (2010) wijst op verdroging als een belangrijke oorzaak voor achteruitgang van dit habitattype:

Zeker 35 % van het totaal van ca 10,5 ha. van het Eiken-Haagbeukenbos in vegetatiekundige zin, bestaat uit rompgemeenschappen, wat zeer waarschijnlijk mede het gevolg is van verdroging. De specifieke soortenrijkdom van het Haagbeukenbos is onder meer afhankelijk van een goede basenvoorzienig in de bosbodem, die in stand wordt gehouden door inundaties/grondwaterbeïnvloeding in de winter. Niet alleen Bosanemoon, maar ook bijvoorbeeld Sleutelbloem zijn hier van afhankelijk. De vraag is of dit in de Weust nog wel in voldoende mate optreedt. De vele greppels in het bos duiden op de vroegere nattere condities. De ervaring is dat de laatste decennia deze greppels minder water bevatten en dat de bosbodem ’s winters niet (meer) geïnundeerd wordt. Voorzover deze greppels nog aantakken op de Vossenveldse Beek wordt het nog wel periodiek aanwezige water versneld afgevoerd.

Kwaliteit ecologische vereisten

De typische subassociatie komt voor bij een en pH van 7,5 (in de ondergrond) tot 4,5 (alleen in de bovengrond). De subassociatie met Witte klaverzuring kan onder wat zuurdere omstandigheden voorkomen: bij een zuurgraad in de ondergrond tot pH 6,5, in de bovengrond tot pH 4,5.

Hier zien we dat er kennelijk een neutrale tot hooguit zwak zure ondergrond nodig is, maar dat deze oppervlakkig wat kan verzuren.

Het profielendocument zegt daarover: Buffering vindt plaats door vrije kalk in de ondergrond, door verwering van mineralen in klei of leem of door kationuitwisseling in de bodem. Ook capillaire opstijging van hard grondwater kan bijdragen aan de instandhouding van gebufferde omstandigheden. Het type komt niet of slechts marginaal voor op langdurig natte standplaatsen, de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstanden liggen minimaal enkele decimeters onder maaiveld. Wel kan de bodem periodiek en met name ’s winters, zeer vochtig zijn doordat regenwater maar langzaam wegzakt ten gevolge van vaak slecht doorlatende leem_ of kleilagen in de ondergrond (schijngrondwaterspiegels). Dergelijke bosbodems kunnen dan in de zomer vaak vrij abrupt sterk uitdrogen, hetgeen bijvoorbeeld door beuk slecht verdragen wordt maar waar met name haagbeuk uitstekend tegen opgewassen is. Optimaal voor het bostype is verder een licht voedselrijke bodem.

Recent is ook uitvoerig onderzoek gedaan aan de ontwikkelingsreeksen van eiken-haagbeukenbossen onder invloed van verschillende milieufactoren (o.a. De Waal en Bijlsma, 2010). Van Delft geeft op basis van hun werk aan dat de eiken-haagbeukenbossen in Willinks Weust verdroogd zijn.

Voorbeeld van een ontwikkelingsschema voor rijke bossen op keileem (bron: De Waal en Bijlsma, 2010)

In de figuur is te zien dat onder invloed van verdroging en daardoor vermindering van de basenvoorziening en ontkalking het eiken-haagbeukenbos verandert van karakter naar eiken-beukenbossen. Aangezien hier sprake is van verdroging, ligt het voor de hand dat dit ook de oorzaak is van de achteruitgang van met name de voorjaarsflora in Willinks Weust. Dat er op plaatsen met stagnerend grondwater groeiplaatsen bijkomen, zoals door Smeding (2010) geconstateerd, is daarmee in lijn.

Kwaliteit typische soorten

Van de in het profielendocument genoemde typische plantensoorten komt alleen heelkruid voor.

Van de in het profielendocument genoemde typische diersoorten komen de appelvink en de boomklever regelmatig voor in Willinks Weust (Frielink, 1999). In het verleden zijn ook broedgevallen van zwarte specht (Frielink, 1998) en bosuil (basislogboek NJN-Winterswijk, 1985) gemeld. De zwarte specht wordt nog zo nu en dan (ook in de broedtijd) waargenomen (www.waarneming.nl). Conclusie is dat de floristische samenstelling van de eiken-haagbeukenbossen aan de arme kant is, maar dat de typische vogels, ondanks een beperkte oppervlakte redelijk goed vertegenwoordigd zijn.

Kwaliteit overige kenmerken van structuur en functie

| criterium | (minimum)waarde | waarde Willinks Weust | beoordeling |
| --- | --- | --- | --- |
| Gevarieerde bosstructuur met hoge boomlaag, lage boomlaag en struiklaag | bijna overal | bijna overal | + |
| Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of oude hakhoutstoven | ja | ja | + |
| Hoge bedekking van voorjaarsflora | > 10% | ja | + |
| Lage bedekking van klimop | < 10% | ja | + |
| Optimale functionele omvang | vanaf tientallen ha | - | - |

#### 3.4.B Systeemanalyse H9160A Eiken-haagbeukenbossen

Het habitattype is in Willinks Weust gekoppeld aan bodems met ondiep kalk, leem of verweringsproducten van bontzandsteen in het profiel of – maar dat is relatief zeldzaam – met aanvoer van basenrijk water in de laagten van de Vossenveldsbeek en bij het “Oog” in het westen van het gebied. Bij het combineren van bodemkaarten en vegetatiekaart wordt dit duidelijk.

Er is sprake van verdroging en achteruitgang van soortenrijkdom.

#### 3.4.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9160A Eiken-haagbeukenbossen

Al in de 30-er jaren van de vorige eeuw werd door Westhoff locale verzuring geconstateerd, die hij weet aan aanplant van naaldbos. Tegelijkertijd begon ook de ontwatering door de ontginning van het Vosseveld en de bijbehorende drainage door het graven van sloten en greppels, waaronder de bovenloop van de Vosseveldsbeek.

Er zijn dan ook aanwijzingen dat de drogere en wat zuurdere typen meer de overhand krijgen. In de vegetatiekartering wordt een forse toename van witte klaverzuring geconstateerd. Er treedt dan een verschuiving op van de typische subassociatie naar de subassociatie met klaverzuring en van die laatste naar eiken-beukenbossen. Ook aspecten als locale dominantie van braam duiden op verdroging en vermesting.

Smeding constateert een lichte afname van heelkruid en slanke sleutelbloem op de traditionele groeiplaatsen en enkele nieuwvestigingen op plaatsen met stagnerend grondwater. Dit duidt ook op verdroging van de oude standplaatsen en het geschikter worden van voorheen te natte standplaatsen.

Er is ook structuurvariatie verloren gegaan, doordat het bos niet meer wordt beheerd als hakhout of middenbos.

Trend

Er zijn duidelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld uit de vegetatiekartering en de kartering van de voorjaarsflora (Smeding, 2010) dat de drogere typen meer de overhand krijgen. Er treedt dan een verschuiving op van de typische subassociatie naar de subassociatie met klaverzuring en van die laatste naar eiken-beukenbossen. Ook aspecten als locale dominantie van braam duiden op verdroging en vermesting.

#### 3.4.D Leemten in kennis H9160A Eiken-haagbeukenbossen

- De relatie tussen beheerswerk (kap, randenbeheer) en soortenrijkdom: sommige bronnen melden een positieve relatie, zelfs noodzaak (cyclische successie) (profielendocument), andere verwijzen naar verdroging als oorzaak van achteruitgang van het habitattype (De Waal en Bijlsma, 2010).

Hoewel dit een verschil in beheersmaatregelen kan betekenen is het voor het gebied als geheel geen probleem; Voorgesteld wordt om meer structuurvariatie in de vorm van corridors in het bos aan te brengen. Dit kan als experimenteel beheer beschouwd worden voor dit habitattype, maar komt zeker ook ten goede aan migratiemogelijkheden voor fauna en flora en aan het ontwikkelen van gradiënten in de schraallandvegetaties.

Hydrologisch systeemherstel is ook voor dit habitattype een “no regret”-maatregel (herstelstrategiedocument H9160). Dat wil zeggen dat het noodzakelijk is en niet of nauwelijks negatieve effecten heeft.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

De bestaande ontwatering van de erosiegeul heeft een direct en indirect verdrogend effect op de natuurwaarden in het gebied. In de documenten voor de herstelstrategieën van de diverse habitats komen deze maatregelen ook steeds als maatregelen met een permanent en bewezen resultaat. Met name het verminderen van de snelle waterafvoer via buisdrainage en sloten naar de Afwatering van de Bekeringswieste en de verlengde en verdiepte bovenloop van de Vosseveldsbeek zorgt voor het teniet doen van een sterke verdroging van het gehele zuidelijke deel van het Natura 2000-gebied. Dit is het meest pregnant in het gebied van de erosiegeul. Ook op het kalkeiland treedt dit effect op, omdat er een zekere laterale onttrekking optreedt via de dekzandlaag aan de oppervlakte naar de Vosseveldsbeek. Verhoging van de waterpeilen in dit gebied zal de kwelstromen weer op veel plaatsen tot in de wortelzone terugbrengen is de verwachting op basis van de modeluitkomsten van Waterschap Rijn en IJssel.

Met name in de overgangszone tussen het kalkeiland en de erosiegeul kunnen opnieuw natte en kalkrijke milieus ontstaan volgens Van Delft e.a., 2010 en de modeluitkomsten van WRIJ. Dit is ook in lijn met de historische bronnen (Smeding, 2010; Westhoff en De Miranda, 1938).

Als herstelstrategie biedt herstel van de waterhuishouding de beste kans op het realiseren van de instandhoudingsdoelen:

- herstel van de waterhuishouding om meer oorspronkelijke peilregimes te realiseren en daarmee de ontwatering van het gebied te verminderen en verdroging op te heffen. De situatie van begin 20e eeuw biedt de beste kansen, samen met herstel van de bodems uit die tijd (afgraven van opgebrachte grond). Niet alleen kan dit herstel van de waterhuishouding met locale maatregelen worden bereikt, de effecten zullen naar verwachting voor een flink deel ook de negatieve effecten van de depositie van meststoffen teniet doen door het positieve effect op de voedingsstoffenbalans en – en passant – ook enkele bronnen van locale eutrofiëring teniet doen of fors verminderen, zowel door het afkoppelen van afvoer van landbouwwater als door natuurontwikkeling en extensivering op agrarische percelen met minder drainage dan thans. Dit is dan ook een noodzakelijke combinatie. Dit wordt nog verder uitgewerkt in het GGOR-proces.

- Met het herstel van de waterhuishouding wordt ook een groot deel van de basenvoorziening hersteld in het gebied. De basen worden immers tot in de wortelzone gebracht door kwelstromen, die nu door ontwatering worden afgevangen.

- Dat neemt niet weg dat op termijn ook bij een goede voorziening met basen van de gevoelige habitats schade kan optreden door eutrofiëring en depositie van verzuring en meststoffen en dus terugdringing van stikstofdepositie noodzakelijk is voor behoud/ ontwikkeling van de habitats. Met name in de drogere vegetaties is dit een zeer reëel gevaar en er is aangetoond dat een substantieel hogere depositie van stikstof (2 x de kritische depositiewaarde (KDW)) leidt tot een substantieel verlies aan karakteristieke en bijzondere soorten en daarmee tot verlies van het habitattype, omdat het niet meer als zodanig heischraal grasland kan worden aangeduid, maar hooguit als een rompgemeenschap met relatief algemene soorten. Het meest kritische habitattype in Willinks Weust is Heischraal grasland met een KDW van 830 mol/ha. Momenteel is de berekende depositie op Heischraal grasland (afhankelijk van de plaats in het gebied)  ruim 2 x de KDW (Dorland, e.a., 2011 en Bobbink e.a., 2011). Ook in 2030 zal de depositie bij het huidige beleid nog gemiddeld de KDDW overschrijden. Daarbij dient men te bedenken dat het verlies aan soorten veelal een langetermijneffect is. Te vrezen is dat dus met name de drogere gebieden in Willinks Weust een substantieel verlies aan soorten zullen ondergaan.

- Aanvullend dient de ecologische infrastructuur in de directe omgeving van Willinks Weust te worden gericht op soorten van heiden en schraallanden en bosranden. Dit vergroot ook de mogelijkheden voor de kamsalamander. Met name de meer open habitats zijn daarbij kritisch voor de typische en karakteristieke soorten van deze habitattypen. Deze infrastructuur ontbreekt grotendeels als gevolg van de grote heideontginningen tussen 1850 en 1950. Ook binnen het gebied kunnen “corridors” migratiemogelijkheden en nieuwe leefgebieden scheppen voor m.n. typische en karkateristieke soorten van heiden en schraallanden. Een soort die daarvan kan profiteren is de

- kleine ijsvogelvlinder, een soort van bosranden, die nog voorkomt in Willinks Weust. Andere soorten van met name zomen, mantels en schrale vegetaties zijn

- het heideblauwtje (niet meer gezien sinds 1992),

- het gentiaanblauwtje (niet meer gezien sinds 1981),

- het bruin blauwtje (niet meer gezien sinds 1992),

- het bont dikkopje (niet meer gezien sinds 1993) en

- de koninginnepage (niet meer gezien sinds 1994 en de laatste jaren weer meer gezien in Nederland).

- vele soorten vogels van bosranden en struwelen

- vele soorten planten uit de ondergroei van bossen die wat lichtere omstandigheden behoeven.

- Ook dienen specifiek bevorderende maatregelen genomen te worden voor meer structuurvariatie in de bossen. Dit kan bewerkstelligd worden door randenbeheer en de aanleg van corridors. Aangenomen kan worden dat daarmee ook de soortenrijkdom aan planten, maar zeker ook aan dieren kan worden vergroot. In het bijzonder de typische soorten zouden zich gemakkelijker kunnen vestigen en verspreiden. Ook het omvormen van bosdelen waar zich nu nog exoten bevinden kan hieraan bijdragen.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H6230 Heischrale graslanden

In het herstelstrategiedocument voor Heischrale graslanden worden herstelmaatregelen in twee groepen gedeeld:

- Afvoer van nutriënten

- Herstel buffering.

Afvoer van nutriënten gebeurt door maaien van de vegetatie van de schraallanden (weusten). Ook begrazen wordt toegepast, maar niet op terreinen die kwalificeren als habitattype Heischraal grasland.

Plaggen en branden worden momenteel niet toegepast. Wel is in het Oog bij Adamskamp vroeger geplagd na de kap van het bos dat daar vroeger (tot omstreeks 1990) aanwezig was. De heide is daardoor hersteld en ook een wat verarmde vorm van heischraal grasland is tot ontwikkeling gebracht. In de Grote Weust is begin jaren ’90 een proef met plaggen geweest langs de zuidelijke bosrand om daar verruiging tegen te gaan. Dit heeft vooral geleid tot vernatting en oppervlakkige verzuring, doordat er regenwater blijft staan.

Plaggen kan op experimentele schaal gebeuren in de schraallandjes. De plagplekken dienen daarbij niet groter gemaakt te worden dan enkele meters. De belangrijkste doel ervan is vergrassing te bestrijden en nieuwe kiemingsmogelijkheden te scheppen voor planten die verdrongen zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het afvoeren van nutriënten, maar ook om het weer beschikbaar laten komen van basen uit de ondergrond. Er dient voor gewaakt te worden dat er geen kuilen ontstaan waar water stagneert.

Herstel Hydrologie

De (landelijke) herstelstrategie is in de eerste plaats gericht op functioneel herstel (Hoofdstuk 6, Herstelstrategiedocument H6230, Smits e.a., 2011). Er wordt in Willinks Weust in de eerste plaats gefocust op herstel van de hydrologie, waarbij het risico van verzuring is meegewogen. De maatregelen zijn in zowel het onderzoek van Van Delft e.a. (2010) als in de GGOR-studie van het Waterschap Rijn en IJssel geëvalueerd. Beide onderzoeken komen tot hoopgevende resultaten voor de mogelijkheden van herstel en uitbreiding van de habitattypen. Met name de lagere delen van de gradiënt zullen daarvan profiteren. Daar komt bij dat de maatregelen in de omgeving relatief beperkt van omvang zijn en ten dele zelfs positief zullen uitpakken voor andere functies, zoals landbouw.

Herstel buffercapaciteit

Het kunstmatig aanbrengen van leem of kalk lijkt in Willinks Weust niet nodig. Het systeem is rijk aan kalk en bij herstel van het transport van water naar de wortelzone zal dit vanzelf beschikbaar komen voor de vegetatie.

Het herstel van de buffercapaciteit zal van het herstel van de hydrologie profiteren, omdat er sprake is van grondwatergevoede systemen (deels via schijngrondwaterspiegels), maar ook die worden beïnvloed door het oppervlaktewatersysteem van de Vosseveldsbeek. Daarnaast zal de inzijging van verrijkt landbouwwater worden verminderd door verwijdering of verhoging van de drainage. Omdat de waterstandsverhoging niet leidt tot permanent natte situaties, is er geen risico voor interne eutrofiëring. Ook zal de denitrificatie van stikstofverbindingen doorgaan.

Voor hydrologisch systeemherstel  zijn ook herstelwerkzaamheden nodig op voormalige landbouwgronden (zie Hoofdstuk 7 van het Herstelstrategiedocument H6230 (Smits e.a., 2011). Voor een aanzienlijk deel zijn dit gronden waar in het verleden grond is opgebracht. Alleen deze bovengrond blijkt verontreinigd te zijn door meststoffen, de ondergrond met het oorspronkelijke bodemprofiel is niet verontreinigd. Door het oorspronkelijke maaiveld weer te herstellen, wordt de waterhuishouding hersteld en tegelijkertijd de verrijkte bouwvoor afgevoerd. Op een enkel perceel is geen ophoging geweest, maar wel landbouw (maïsteelt). Hier wordt ook de bouwvoor afgevoerd.

Een maatregel die niet is genoemd in het herstelstrategiedocument voor Heischraal grasland is het terugdringen bosranden en hakhoutbeheer van het aangrenzende bos. Dit vangt relatief veel stikstof in en veroorzaakt beschaduwing van de schraallanden. Ook veroorzaakt de bladval van het relatief goed verteerbare strooisel extra eutorfiëring in de schraallanden. Tenslotte kan het een obstakel zijn voor typische soorten, met name kleine insecten etc.

De tabel hieronder is ontleend aan het landelijke herstelstrategiedocument (Smits e.a., 2011), de Overzichtstabel, 1e kolom. De cijfers voor de maatregelen verwijzen naar de maatregelen in tabel 3 (versie 28-2-2012 en later).

| Herstelstrategie | Maatregel |
| --- | --- |
| Afvoer nutriënten |  |
| Maaien | 6. Maaien schraallanden, jaarlijks laat in het seizoen bij droge bodem, jaarlijks ca. 20% laten staan tbv de fauna |
| Begrazen | - |
| Plaggen | 5. Plaggen Experimenteel en kleinschalig, max. 20 m2 per jaar |
| Branden | nvt |
| hydrologische maatregelen | 2. Afgraven opgebrachte grond:herstel oorspronkelijk maaiveld door afgraven opgebrachte grond op enkele landbouwpercelen (o.m. Lange weide, Ronde weiden, deel Vliegveld, Driehoeksperceel, Kempers Weitje (=Vliegveldweg)) |
|  | 3. Afgraven bovengrond (Wieste, Driehoeksperceel) |
|  | 1. Dempen/verontdiepen sloten/ beek: Vosseveldsbeek en Afw. V.d. Bekeringswieste, verondiepen Vosseveldsebeek |
|  | 1. Omleiden water landbouwpercelen |
|  | vermindering bemesting in inzijggebieden |
|  | 4. Terugdringen bosranden en aanleg corridors |
| Herstel buffering |  |
| Aanbrengen leem | Nvt |
| Directe bekalking | Nvt |
| Bekalking inzijggebied | Nvt- |

### 4.3 Herstelstrategie en maatregelen H6410 Blauwgraslanden

De herstelstrategie is in de eerste plaats gericht op functioneel herstel (Hoofdstuk 6.1 van het Herstelstrategiedocument H6410 (Beije e.a., 2011)). Er wordt in de eerste plaats gefocust op herstel van de hydrologie, waarbij het risico van verzuring terdege is meegewogen. De maatregelen zijn in zowel het onderzoek van Van Delft e.a. (2010) als in de GGOR-studie van het Waterschap Rijn en IJssel geëvalueerd. Beide onderzoeken komen tot hoopgevende resultaten voor de mogelijkheden van herstel en uitbreiding van de habitattypen. Behalve het bedienen van meerdere sleutelfactoren in de vegetatie (vochtvoorziening, minder mineralisering, daardoor minder vermesting, stimulering van locale buffering, aanvoer van basenrijk grondwater, etc.) wordt hiermee ook tegenwicht geboden tegen stikstofdepositie: meer buffering, meer denitrificatie en minder indringing van stikstofrijk water.

Herstel van de buffercapaciteit

Met herstel van de buffercapaciteit zal van het herstel van de hydrologie profiteren, omdat er sprake is van grondwatergevoede systemen (deels via schijngrondwaterspiegels), maar ook die worden beïnvloed door het oppervlaktewatersysteem van de Vosseveldsbeek. De blauwgraslanden liggen zo laag op de gradiënt dat rechtstreekse drainage kan plaatsvinden van deze graslanden. Daarnaast zal de inzijging van verrijkt landbouwwater worden verminderd door verwijdering of verhoging van de drainage in het inzijggebied.

Herstel hydrologie

Voor hydrologisch systeemherstel zijn ook herstelwerkzaamheden nodig op voormalige landbouwgronden (Hoofdstuk 7 van het Herstelstrategiedocument (Beije e.a., 2011). Voor een aanzienlijk deel zijn dit gronden waar in het verleden grond is opgebracht. Alleen deze bovengrond blijkt verontreinigd te zijn door meststoffen, de ondergrond met het oorspronkelijke bodemprofiel is niet verontreinigd. Door het oorspronkelijke maaiveld weer te herstellen, wordt de waterhuishouding hersteld en tegelijkertijd de verrijkte bouwvoor afgevoerd. Op een enkel perceel is geen ophoging geweest, maar wel landbouw (maïsteelt). Hier wordt ook de bouwvoor afgevoerd.

Kappen bos

Kappen bos wordt vormgegeven in de vorm van het terugdringen bosranden en hakhoutbeheer van het aangrenzende bos. Dit vangt relatief veel stikstof in en veroorzaakt beschaduwing van de schraallanden. Ook veroorzaakt de bladval van het relatief goed verteerbare strooisel extra eutorfiëring in de schraallanden. Tenslotte kan het een obstakel zijn voor typische soorten, met name kleine insecten etc.

De tabel hieronder is ontleend aan het landelijke herstelstrategiedocument (Beije e.a., 2011), de Overzichtstabel, 1e kolom. De cijfers voor de maatregelen verwijzen naar de maatregelen in tabel 3 (versie 28-2-2012 en later).

| Herstelstrategie | Maatregel |
| --- | --- |
| Goede kwaliteit handhaven of kwaliteit verbeteren |  |
| Maaien | 6. Maaien schraallanden, jaarlijks laat in het seizoen bij droge bodem, jaarlijks ca. 20% laten staan tbv de fauna |
| Plaggen | 5. Plaggen Experimenteel en kleinschalig, max. 20 m2 per jaar |
| Vernatten met doelen: Systeemherstel, denitrificatie, aanvoer basen | 2. Afgraven opgebrachte grond:herstel oorspronkelijk maaiveld door afgraven opgebrachte grond op enkele landbouwpercelen (o.m. Lange weide, Ronde weiden, deel Vliegveld, Driehoeksperceel, Kempers Weitje (=Vliegveldweg)) |
|  | 3. Afgraven bovengrond (Wieste, Driehoeksperceel) |
|  | 1. Dempen/verontdiepen sloten/ beek: Vosseveldsbeek en Afw. V.d. Bekeringswieste |
|  | 1. Omleiden water landbouwpercelen |
|  | 2. Verontdiepen afwatering |
|  | 3. verhogen buisdrainage landbouwpercelen |
|  | 4. natschade |
|  | vermindering bemesting in inzijggebieden |
| Inundatie | - |
| Bekalken | - |
| Kappen in omgeving | 4. Kappen bos: Terugdringen bosranden en aanleg corridors |
| Herintroductie | - |
| Areaal uitbreiden |  |
| Afgraven landbouwgrond | 2. Afgraven opgebrachte grond:herstel oorspronkelijk maaiveld door afgraven opgebrachte grond op enkele landbouwpercelen (o.m. Lange weide, Ronde weiden, deel Vliegveld, Driehoeksperceel, Kempers Weitje (=Vliegveldweg)) |
|  | 3. Afgraven bovengrond (Wieste, Driehoeksperceel) |

De volgende maatregelen zijn daarnaast voorzien:

- terugdringen atm. depositie (generiek, evt. puntbronnen saneren)

- herstel landschapsecologische verbindingszones

### 4.5 Herstelstrategie en maatregelen H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

Het HT lift mee met antiverdrogingsmaatregelen en vermindering eutrofiëring. Door de vergroting van de aanvoer van basen via het grondwater kan minder verzuring optreden.

In herstelstrategedocument van dit HT zijn alleen de kwaliteitsverbeterende maatregelen voorzien voor de bossen met hakhoutbeheer (Zie Herstelstrategiedocument H9120 (Huiskes e.a., 2011), par. 6.1 Hakhoutbeheer). Hiertoe worden enkele corridors aangelegd of verbreed tussen de verschillende schraallanden. Dit is ook van belang voor vooral kleinere dieren. Het heeft geen directe relatie met stikstof.

Ook het omvormen van bossen met een vroeger productiedoel naar bos met een natuurlijkere samenstelling heeft geen directe relatie met stikstof. De zeer oude grove dennen in de oude boskern kunnen blijven staan. Deze hebben geen impact op het bostype als geheel.

Eventuele maatregelen:

- aanleg corridors met hakhout/middenbosbeheer

- omvormen productiebos naar natuurlijker bostypen (kap exoten)

- herstel landschapsecologische verbindingszones

De effectiviteit en duurzaamheid voor de bovenstaande maatregelen zijn niet aangetoond.   H8 geeft aan dat er geen duidelijkheid bestaat over de hoeveelheid stikstof die uit het systeem verwijderd kan worden kunnen ook geen gefundeerde uitspraken worden gedaan over de duurzaamheid van maatregelen van dit habitattype.

### 4.6 Herstelstrategie en maatregelen H9160A Eiken-haagbeukenbossen

Hydrologisch herstel

De herstelstrategie is in de eerste plaats gericht op functioneel herstel (Hoofdstuk 6.1 van het Herstelstrategiedocument H9160_A (Huiskes e.a., 2011)). Er wordt in de eerste plaats gefocust op herstel van de hydrologie, waarbij het risico van verzuring terdege is meegewogen. De maatregelen zijn in zowel het onderzoek van Van Delft e.a. (2010) als in de GGOR-studie van het Waterschap Rijn en IJssel geëvalueerd. Beide onderzoeken komen tot zeer hoopgevende resultaten voor de mogelijkheden van herstel en uitbreiding van de habitattypen. Behalve het bedienen van meerdere sleutelfactoren in de vegetatie (vochtvoorziening, minder mineralisering, daardoor minder vermesting, stimulering van locale buffering, aanvoer van basenrijk grondwater, etc.) wordt hiermee ook tegenwicht geboden tegen stikstofdepositie: meer buffering, meer denitrificatie en minder indringing van stikstofrijk water.

Herstel buffercapaciteit

Het herstel van de buffercapaciteit zal hier dus ook van profiteren, omdat er sprake is van grondwatergevoede systemen (deels via schijngrondwaterspiegels), maar ook die worden beïnvloed door het oppervlaktewatersysteem van de Vosseveldsbeek. De blauwgraslanden liggen zo laag op de gradiënt dat rechtstreekse drainage kan plaatsvinden van deze graslanden. Daarnaast zal de inzijging van verrijkt landbouwwater worden verminderd door verwijdering of verhoging van de drainage in het inzijggebied.

De kwaliteitsverbeterende maatregelen voorzien voor de bossen richten zich met name op middenbosbeheer (Zie Herstelstrategiedocument H9160_A (Huiskes e.a., 2011), par. 5.1 Middenbosbeheer). Hiertoe worden enkele corridors aangelegd of verbreed tussen de verschillende schraallanden. Dit is ook van belang voor vooral kleinere dieren. De relatie met stikstof is dat het voedingsstoffen afvoert, accumulatie van meststoffen voorkomt en dat het te donker wordt op de bosbodem.

Omvormen bos

Het omvormen van bossen met een vroeger productiedoel (populier, larix, douglas, grove den) naar bos met een natuurlijkere samenstelling voert voedingsstoffen af en kan de depositie van stikstof verminderen doordat het vallende blad omgezet wordt in systeemeigen humusvormen. De zeer oude grove dennen in de oude boskern kunnen blijven staan. Deze hebben geen impact op het bostype als geheel.

Met name voor de typische soorten, maar ook voor andere wellicht minder bijzondere soorten is uitwisseling met gebieden in de omgeving van groot belang. De aangewezen ecologische verbindingen zijn daarvoor essentieel. Dit heeft geen directe relatie met stikstof.

De tabel hieronder is ontleend aan het landelijke herstelstrategiedocument (Huiskes e.a., 2011), de Overzichtstabel, 1e kolom. De cijfers voor de maatregelen verwijzen naar de maatregelen in tabel 3 (versie 28-2-2012 en later).

| Herstelstrategie | Maatregel | hoeveelheid |
| --- | --- | --- |
| Hakhoutbeheer | 4. aanleg corridors en kap bosranden langs schraallanden |  |
| Ingrijpen soortensamenstelling | 4. omvorming bos: kap exoten als populier, douglas, larix grove den en fijnspar om het bos een meer natuurlijke samenstelling te geven. |  |
| Hydrologisch herstel | 2. Afgraven opgebrachte grond:herstel oorspronkelijk maaiveld door afgraven opgebrachte grond op enkele landbouwpercelen (o.m. Lange weide, Ronde weiden, deel Vliegveld, Driehoeksperceel, Kempers Weitje (=Vliegveldweg)) |  |
|  | 3. Afgraven bovengrond (Wieste, Driehoeksperceel) |  |
|  | 1. Dempen/verontdiepen sloten/ beek: Vosseveldsbeek en Afw. V.d. Bekeringswieste |  |
|  | 1. Omleiden water landbouwpercelen |  |
|  | 2. Verontdiepen afwatering |  |
|  | 3. verhogen buisdrainage landbouwpercelen |  |
|  | 4. natschade |  |
|  | vermindering bemesting in inzijggebieden |  |

De volgende maatregelen zijn voorzien:

- terugdringen verdroging (verondiepen Bekeringswieste)

- terugdringen verdroging (verondiepen Vosseveldsebeek)

- terugdringen verdroging (ontwatering inzijggebieden verminderen)

- aanleg corridors met hakhout/middenbosbeheer

- omvormen productiebos naar natuurlijker bostypen (kap exoten)

- herstel landschapsecologische verbindingszones

Fasering

Fase één

In de eerste beheersperiode dienen onderstaande maatregelen genomen dienen te worden:

GGOR-maatregelen dienen te worden uitgevoerd: met name het dempen/ophogen/stuwen van de Vosseveldsbeek en de Afwatering van de Bekeringswieste zijn maatregelen die zonder veel problemen kunnen worden uitgevoerd voor zover ze direct kunnen worden genomen door Waterschap Rijn en IJssel.

De terreinen van Staatsbosbeheer worden heringericht conform het beheerplan: Ronde Weiden, Schraalland, Poelweide, Maisland. Deze maatregelen zullen in de eerste plaats de verdroging verminderen, maar ook een belangrijke bijdrage leveren bij eutrofiëring door afkoppeling van de watergang door het gebied heen en afleiding van vervuild water naar het zuiden.Door de verhoging van de waterstanden zal ook de basenvoorziening in de wortelzone op een hoger plan komen, zodat met name de eutrofiëring door stikstof minder tot uiting kan komen. Er dient een proces ingezet te worden om te komen tot natuurontwikkeling op de particuliere terreinen binnen de (nieuwe) begrenzing van het Natura 2000-gebied en voor herziening van buisdrainage in het landbouwgebied ten zuidoosten van Willinks Weust. Als hier snel vooruitgang kan worden geboekt kan al binnen de eerste beheersperiode ook hier een mogelijk beslissende verbetering worden geboekt.

Intern en extern dient gestreefd te worden naar de aanleg van ecologische verbindingen en gradiëntzones speciaal gericht op soorten van bosranden en schrale, open habitats (heide en schrale graslanden) zowel in de weusten als op de heringerichte schraallanden.

Samenvattend:

- verondiepen Vosseveldsbeek

- dempen/aanpassen detailontwatering; overal

- afkoppelen/omleiden van water bovenstroomse landbouwpercelen Vosseveldsbeek

- Verondiepen Afw. vd Bekeringswieste

- verhogen buisdrainage in gedraineerde landbouwpercelen

- ophogen landbouwpercelen met natschade

- ontwikkelen corridors door bos; SBB/Te Lintum/Krüger

- afgraven opgebrachte grond Ronde Weiden, Nieuwe Weust

- afgraven opgebrachte grond Lange Wei, deel Vliegveld

- plaatselijk afgraven opgebrachte grond Driehoeksperceel Ankerpoort

- plaggen Schraalland, Poelweide, Maisland

- plaggen Cluster Nijenhuis

- herstel detailontwatering Schraalland, Poelweide en Maisland en Jagerskampje

- kappen exoten en gebiedsvreemde soorten, kappen populieren en naaldbos

- opschonen poel, herstel oude houtwallenstructuur, aanleg houtwallen/struwelen langs zuidrand groeven I, III en IV

- ontwikkelen recreatieve routes op weinig kwetsbare plaatsen

- hydrologie extern; verhogen buisdrainage in gedraineerde landbouwpercelen

- hydrologie extern; ophogen landbouwpercelen met natschade

- verbeteren migratiemogelijkheden; herstel ecologische verbindingen extern

- hydrologie intern en afvoer voedingsstoffen; afgraven bovengrond Vliegveldweg/Steengroeveweg

- hydrologie intern; graven kleine greppels door zuidelijke wal Grote Weust

- terugdringen successie; kap bos Nieuwe Veentje voor herstel kalkmoeras bij onvoldoende ontwikkelingen elders

Onderstaande tabel geeft voor de habitattypen aan welke maatregelen daarvoor ingezet dienen te worden.

| Knelpunt | Aanpak/Strategie | Maatregel 1e beh. Periode | Maatregelen 2e t/m 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voor Habitattypen: heischrale graslanden, blauwgraslanden, kalkmoerassen eiken-haagbeukenbossen kamsalamander |  |  |  |
| Verdroging | Hydrologie intern | verondiepen Vosseveldsbeek | - |
| Verdroging | Hydrologie intern | dempen/aan-passen detailontwatering; overal | - |
| Verdroging/lokale eutrofiëring | Hydrologie extern | afkoppelen/omleiden van water bovenstroomse landbouwpercelen Vosseveldsbeek | - |
| Verdroging | Hydrologie extern | Verondiepen Afw. vd Bekeringswieste | - |
| Verdroging | Hydrologie extern | verhogen buisdrainage in gedraineerde landbouwpercelen | - |
| Verdroging | Hydrologie extern | ophogen landbouwpercelen met natschade |  |
| Typische soorten en gradiënten | Verbeteren migratiemogelijkheden | ontwikkelen corridors door bos; SBB/Te Lintum/Krüger,herstel ecologische verbindingen extern |  |
| Voor Habitattypen: heischrale graslanden, blauwgraslanden, kalkmoerassen |  |  |  |
| Verdroging | Hydrologie intern | afgraven opgebrachte grond Ronde Weiden, Nieuwe Weust | - |
| Verdroging/eutrofiëring | Hydrologie intern en afvoer voedingsstoffen | afgraven opgebrachte grond Lange Wei, deel Vliegveld |  |
| Verdroging/eutrofiëring | Hydrologie intern en afvoer voedingsstoffen | plaatselijk afgraven opgebrachte grond Driehoeksperceel Ankerpoort |  |
| Verdroging/eutrofiëring | Hydrologie intern en afvoer voedingsstoffen | afgraven bovengrond Vliegveldweg/Steengroeveweg |  |
| Verzuring | Hydrologie intern | graven kleine greppels door zuidelijke wal Grote Weust |  |
| Verdroging, successie | Terugdringen successie | evt. kap bos Nieuwe Veentje voor herstel kalkmoeras bij onvoldoende ontwikkelingen elders |  |
| Voor Habitattypen: heischrale graslanden, blauwgraslanden |  |  |  |
| eutrofiëring | Afvoer voedingsstoffen | plaggen Schraalland, Poelweide, Maisland | - |
| eutrofiëring | Afvoer voedingsstoffen | plaggen Cluster Nijenhuis | - |
| Verdroging | Hydrologie intern | herstel detailontwatering Schraalland, Poelweide en Maisland en Jagerskampje | - |
| Voor Habitattypen: eiken-haagbeukenbossen, beukenbossen met hulst, |  |  |  |
| Potenties onbenut | kappen exoten en gebiedsvreemde soorten | kappen populieren en naaldbos |  |
| Voor kamsalamander en typische soorten |  |  |  |
| Migratiemogelijkheden en kwaliteit habitat | herstel ecologische infrastructuur | opschonen poel, herstel oude houtwallen-structuur, aanleg houtwallen/struwelen langs zuidrand groeven I, III en IV |  |
| Migratiemogelijkheden en kwaliteit habitat | zonering | ontwikkelen recreatieve routes op weinig kwetsbare plaatsen |  |

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

Herstel waterhuishouding is voor bijna alle nagestreefde doelen een vereiste, dan wel een verbetering. Ook voor vermindering van het effect van atmosferische depositie werkt dit positief.

In een aantal gevallen zal de aanbevolen strategie ten koste gaan van (de oppervlakte van) met name droge habitattypen, zoals Droge heiden en Beukenbossen met hulst ten gunste van verwante, maar hoger gewaardeerde habitattypen, zoals Heischrale graslanden of Vochtige heiden, dan wel eiken-haagbeukenbossen en/of beekbegeleidende bossen, juist omdat de evt. verkleinende habitattypen zijn ontstaan of bevorderd door verdroging.

Of herstel van de waterhuishouding afdoende zal zijn om bijvoorbeeld de negatieve gevolgen van stikstofdepositie op heischrale graslanden teniet te doen is moeilijk te voorspellen. Vermoedelijk zal dit aan de natte kant van het spectrum van dit habitattype beter lukken dan aan de droge kant (Bobbink e.a., 2011, Dorland e.a., 2011).

De herstelmaatregelen op huidige graslandpercelen en vroegere landbouwpercelen hebben nauwelijks tot geen invloed op bestaande voorkomens van habitattypen.

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

Herstel waterhuishouding is ook goed voor doelsoort kamsalamander en verder voor tal van planten- en diersoorten van meer vochtige milieu's. Voor zover bekend zijn er geen na te streven soorten die (sterk) te lijden zullen hebben van de gekozen herstelstrategieën.

## Synthese maatregelenpakket voor alle     habitattypen in het gebied

De maatregelen zijn gericht op systeemherstel en daarbinnen op optimalisatie van de habitats. De maatregelen zijn niet strijdig met elkaar en er is dus geen nadere afweging nodig van maatregelen. Deze uitwerking van de maatregelen valt samen met de uitwerking van de kernopgaven voor dit gebied.

Kernopgaven Willinks Weust, Sense of Urgencies en wateropgaven:

| Code | Kernopgaven | Sense of urgency? | Wateropgave*? |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.06 | Schrale graslanden: Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 in kansrijke situaties (op schrale leemhoudende zandgronden) | nee | ja |
| 6.07 | Eiken-haagbeukenbossen: Verbeteren kwaliteit en voorzover mogelijk uitbreiding areaal eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) H9160-A (zie ook 5.08) | nee | ja |

## Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

Hoewel er op detailpunten kennisleemten zijn, is er voor het herstel van het systeem geen wezenlijke kennisleemte. In diverse onderzoeken zijn de maatregelen onderzocht en aanbevolen (o.m. Van Delft, e.a., 2010 en Waterschap Rijn en IJssel, 2011). Ook zijn de maatschappelijke effecten voor de omgeving vrij beperkt.

De maatregelen kunnen dan ook uitgevoerd worden als “no regret”-maatregelen.

Ook de maatregelen voor uitbreiding van de habitattypen zullen overal slechts op het betreffende perceel uitwerken. Zeker waar deze reeds in bezit zijn van Staatsbosbeheer of zijn aangekocht door BBL ten behoeve van nieuwe natuur kunnen deze maatregelen dan ook vrijwel onmiddellijk worden uitgevoerd. Aandachtspunt kan daarbij zijn dat oude zaadbanken worden ontsloten. De waterhuishouding dient dan ook zo veel mogelijk weer op het niveau te zijn van de historische situatie.

Uiteraard moeten de maatregelen worden gemonitord om op detailniveau te kunnen bijsturen, bijvoorbeeld bij het opvoeren van de waterstanden. Indien ernstige storingsverschijnselen optreden, kan worden bijgestuurd of getemporiseerd.

De kleinschalige maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van enkele habitattypen hebben doorgaans slechts een zeer beperkte reikwijdte en zullen dan ook per definitie de habitattypen in de omgeving nauwelijks beïnvloeden. Voor zover beïnvloeding optreedt zal deze positief zijn. Zo kunnen kleinschalige plagmaatregelen ook nieuwe groeiplaatsen scheppen voor soorten van de omringende heischrale graslanden en blauwgraslanden. Ook kan hakhoutbeheer in de zuidrand van de Grote Weust een gunstig effect hebben op de verruiging van het aangrenzende blauwgrasland.

Door isolatie treedt een sluipende achteruitgang in kwaliteit op. Dit is al duidelijk uit het verdwijnen van vele typische en bijzondere soorten. Het stoppen van de achteruitgang en het verbeteren van de kwaliteit kan slechts bereikt worden als de isolatie wordt opgeheven door de aanleg van ecologische infrastructuur gericht op bosranden in combinatie met schrale zomen en graslanden.

Niettemin zal de gekozen herstelstrategie niet afdoende zijn om de negatieve effecten van stikstofdepositie voor met name H6230 *Heischraal grasland geheel teniet te doen. Uit de wetenschappelijke literatuur ten aanzien van dosis – effectrelaties blijkt duidelijk dat hier ook na 2030 problemen blijven ontstaan door een forse overschrijding (ca. 80%) van de Kritische DepositieWaarde van 830 mol/ha. Ook andere habitattypen (met name de blauwgraslanden, in mindere mate de bossen) zullen dan nog steeds een te hoge depositie van stikstof te verwerken krijgen.

## Literatuur

De belangrijkste literatuur die is benut is:

- Ministerie van EL&I, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, 2011: Beheerplan Natura 2000-gebied 062. Willinks Weust, concept in wording.

- Everts, F.H., M. Jongman en N.P.J. de Vries (E.G.G.), 2010: Vegetatiekartering 2009. In opdracht van Staatsbosbeheer regio Oost; projectnr. SBB: 792. EEG Consult (Ecologengroep Groningen) rapportnr. 844a EGG.

- Delft, Bas van, Fokke Brouwer, Maarten van der Werf en Rolf Kemmers, 2010: Natuurpotentie Willinks Weust. Resultaten van een Ecopedologisch onderzoek. Alterra Wageningen UR rapport 1836 in opdracht van DLG.

- Dorland, E., R. Bobbink, M. Soons en S. Rotthier, 2011: Dalende stikstofdepositie is nog niet afdoende voor herstel van droge heischrale graslanden. In: De Levende Natuur, jaargang 112 – nr. 6, november 2011, p. 220 – 224.

- Smeding, F., 2010: Notitie kartering voorjaarsflora Willinks Weust en Heksenbos in 2009. Intern document Staatsbosbeheer-Oost.

- Waterschap Rijn en IJssel, DLG en Staatsbosbeheer, 2011: GGOR-proces Willinks Weust. Diverse documenten en kaartmateriaal beschikbaar mei 2011.

- Natuurwetenschappelijk Archief Staatsbosbeheer

- Herstelstrategiedocumenten van PAS-website