BIJLAGE XI	Beschrijving recente beheergeschiedenis

Maatregelen in de waterhuishouding

In het verleden hebben de volgende ingrepen in de waterhuishouding plaatsgevonden:

- Jaren '50 20e eeuw; Bekenplan A2-werken: verdiepen beken en intensivering detailontwatering. Deze ingrepen leidde tot sterke verdroging en op veel plekken ook tot omslag van kwel- naar infiltratie en daarmee tot verzuring van de bodem. Door verdieping van de beken en omdat de Roelinksbeek en Tiggelterbeek in kades werden gelegd traden geen overstromingen meer op. Hierdoor stopte ook de aanvoer van basen via overstroming met beekwater.

- Jaren '50; aanleg sloten aan westkant Agelerbroek wat zorgde voor verdroging van het Agelerbroek. Ontginning en ontwatering van Agelerveld zorgden voor minder opbolling freatische stand in dekzandrug aan de westzijde van het Agelerbroek en voor het verdwijnen van de overgang van relatief droog, zuur naar zeer nat, basenrijk.

- Jaren '50; aanleg dam aan de noordzijde van Agelerbroek en opstuwen peil het Vree. Het noordelijke deel van het Agelerbroek ging hierdoor in de winter en het voorjaar diep inunderen.

- Jaren 50-1980; dam van Het Vree werd regelmatig doorgestoken waardoor periodiek Agelerbroek leeg liep.

- 1980; De aardendam Het Vree werd vervangen door houtendamwand met regelbare overstort; dam is uitgebreid met plaggendam naar oosten en met houtendamwand naar westen. Sinds 1980 werd de stuw van het Vree nog regelmatig opengezet, in droge jaren valt Het Vree droog.

- 1996-2003: ruilverkaveling Volthe. Zie ruilverkaveling Volthe voor uitgevoerde maatregelen.

Maatregelen voor natuurbeheer

Ten behoeve van natuurbeheer zijn in het verleden de volgende maatregelen uitgevoerd:

- 1983: Verwijderen van de bomen en struiken uit de ringgracht van de Hunenborg. De gracht is in 1994 geschoond.

- 1983-84; plaggen ca. 10 cm met frees en sjofel van groot deel van oostelijke schraalland Agelerbroek.

- 1989; stuk geplagd van grote zegge vegetatie in het zuidwestelijke schraalland van Agelerbroek.

- 1996-2003: ruilverkaveling Volthe. Zie ruilverkaveling Volthe voor uitgevoerde maatregelen.

- 2008: bovenrand geplagd met Gagelstruweel van ZW-schraalland Agelerbroek.

Ruilverkaveling Volthe

Het ruilverkavelingsplan Volthe is tussen 1996 en 2003 uitgevoerd. In 2006 is de ruilverkaveling afgesloten. In het stroomgebied van de Peiingsbeek werden de hoge grondwaterstanden door de landbouw als een knelpunt ervaren. Ook bestonden er wensen om de detailontwatering te verbeteren t.b.v. landbouw.

Voor de natuur was het wenselijk de grondwaterstand in het broekbosgebied van het Voltherbroek te verhogen. Ook vormde de kwaliteit van het water, afkomstig uit de landbouwgebieden, wat via het broekbos afwatert, een probleem voor het handhaven en ontwikkelen van de natuurwaarden. Tot 2003 zijn de maatregelen uitgevoerd (tweede waterlopenbestek en kavelaanvaardingsbestek).

Natuurmaatregelen:

- Peilverhoging van de Roelinksbeek met een stuw nabij het kanaal. Het huidige gehanteerde peil is een vast peil van 20,35 + N.A.P. Ten opzichte  van het gehanteerde peil voor de ruilverkaveling is dit een stijging van 55 centimeter in de winter en 75 centimeter in de zomer.

- Peilverhoging van de Voltherbeek door een stuw bij het kanaal. Het huidige gehanteerde peil is een vast peil van 20,75 + NAP. Dat betekent een stijging van 15 centimeter in de zomer en 25 centimeter in de winter ten opzichte  van het gehanteerde peil voor de ruilverkaveling gehanteerd werd.

- Door de peilverhoging is het broekbosgebied in de omgeving van de Roelinksbeek vernat. Het optimale hoge peil wordt ingesteld nadat een aantal reservaatsgebieden zijn verworven.

- Een aantal waterlopen, waaronder de Peiingsbeek, is verlegd zodat het landbouwwater om het broekbosgebied wordt geleid. Hierdoor is in het benedenstroomse deel van de oude loop op lokale schaal vernatting opgetreden.

- Er zijn ca. 15 poelen gegraven.

De peilverhoging van de Roelinksbeek heeft gezorgd voor een sterke stijging van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) in een ca. 500 m brede zone langs de Roelinksbeek. Dichtbij de beek bedroeg de stijging 0,4 tot 0,9 m, verder weg was de stijging geringer. Het stijgeffect op de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) heeft dezelfde ordegrootte en strekt zich uit over een groter gebied (tot ca. 1000 m van de beek). De peilverhoging van de Voltherbeek zorgde voor een stijging van de GVG maximaal o,6 m en de verhoging van de GVG is merkbaar in een zone van ca. 250 m vanaf de beek. De verhoging van de GLG heeft dezelfde ordegrootte en sterkt zich uit tot ca. 500 m vanaf de beek. Aanleg van nieuwe sloten langs de randen van het Voltherbroek hebben plaatselijk aan de randen van het Voltherbroek tot een verlaging van de grondwaterstand tot 0,2 m geleid. Door genoemde vernattingseffecten is in een aanzienlijk deel van het Voltherbroek de doelrealisatie op de locaties aanzienlijk toegenomen (1). De sterkste effecten treden vooral op in het noordelijke deel van het Voltherbroek in een brede zone langs de Roelinksbeek.

Vooral het opstuwen van de Roelinksbeek heeft dus bijgedragen aan een beter waterstandsregime voor de habitattypen en dan vooral voor habitattype H91E0C Vochtige alluviale bossen. De peilverhoging van de Voltherbeek heeft een gering effect gehad op de doelrealisatie. In het zuidelijk deel van het Voltherbroek trad nauwelijks een verbetering op van de doelrealisatie op.

Op dit moment is de Roelinksbeek nog de enige beek die landbouwwater door het Voltherbroek voert. Aanpassing van het oude ontwateringsstelsel binnen het Voltherbroek heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor dit nog een ontwaterende werking heeft.

Landbouwkundige maatregelen:

- 7 km extra waterloop aangelegd en verbeterd (2,4 km nieuw en 4,5 km verbeterd). Dit om vooral in de winter voldoende drooglegging te verkrijgen (de verbeteringen) en de nieuwe om landbouwwater om het broekbos heen te leiden.

- Om de peilverhoging in het Voltherbroek te ondervangen zijn extra inrichtingsmaatregelen in de vorm van intensieve drainage, ophoging en egalisatie voor een aantal aangrenzende landbouwpercelen uitgevoerd.

- Water uit de  Peiingsbeek (in westen gebied) loopt via een 150 m lange duiker onder het Voltherbroek door en komt uit beneden de stuw van de Roelinksbeek. Dit water stroomt via een onderduikering onder het kanaal Almelo Nordhorn.

- Aanleg van knijpduikers om waterafvoer uit broekbosgebied richting gebied Hollander graven te vertragen.

- De afwatering van de landbouwgronden bij de bovenloop van de Peiingsbeek is verbeterd door het profiel te verruimen.

- De stuw in de Voltherbeek is ook ingesteld ten behoeve van waterconservering voor landbouw en natuur.

Maatregelen De Hunenborg:

Tijdens de ruilverkaveling Volthe is de afvoer van landbouwwater via de ringgracht beëindigd door het graven van een kavelsloot. De gracht is ontdaan van organisch materiaal, zodat daarna het water van de gracht op peil kan worden gehouden. Aan de westzijde is een wal aangelegd met beplanting. Aan de noordoostzijde kan het overtollige water van de gracht via een kavelsloot afgevoerd worden.

Recreatieve maatregelen:

De recreatieve maatregelen uit de ruilverkaveling worden in hoofdstuk 4 (huidige activiteiten) genoemd.

Figuur 1. Effecten van maatregelen in de waterhuishouding die zijn genomen in de ruilverkaveling Volthe op de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De berekeningen zijn gebaseerd op effectberekeningen met een hydrologisch model (Waterschap Regge & Dinkel, 2010).